ПРОЕКТ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА СХЕМЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

2024 г.

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВВЕДЕНИЕ |  |  |  |
| 1. | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА, АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Особенности экономико-географического положения Новохопёрского муниципального района в системе расселения Воронежской области, административно-территориальное устройство |  |  |  |
|  | 1.2. | Описание границ Новохопёрского муниципального района Воронежской области |  |  |  |
|  | 1.3. | Природно-ресурсный потенциал Новохопёрского муниципального района Воронежской области |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. |  | Климатический и агроклиматический потенциал |  |
|  |  | 1.3.2. |  | Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы |  |
|  |  | 1.3.3. |  | Водные ресурсы |  |
|  |  | 1.3.4. |  | Почвенные ресурсы |  |
|  |  | 1.3.5. |  | Лесосырьевые ресурсы |  |
|  |  | 1.3.6. |  | Система особо охраняемых природных территорий |  |
|  |  | 1.3.7. |  | Ландшафтно-рекреационный потенциал |  |
|  | 1.4. | Историко-градостроительный анализ территории Новохопёрского муниципального района Воронежской области |  |  |  |
|  | 1.5. | Земельные ресурсы района, структура землепользования |  |  |  |
|  |  | 1.5.1. |  | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
|  |  | 1.5.2. |  | Земли населенных пунктов |  |
|  |  | 1.5.3. |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  |  | 1.5.4. |  | Земли особо охраняемых территорий |  |
|  |  | 1.5.5. |  | Земли лесного фонда |  |
|  |  | 1.5.6. |  | Земли водного фонда |  |
|  |  | 1.5.7. |  | Земли запаса |  |
|  | 1.6. | Демографический потенциал и экономическая база |  |  |  |
|  |  | 1.6.1. |  | Демография |  |
|  |  | 1.6.2. |  | Экономическая база Новохопёрского муниципального района Воронежской области |  |
|  |  | 1.6.3. |  | Существующая территориально-планировочная организация территории Новохопёрского муниципального района Воронежской области |  |
|  | 1.7. | Объекты капитального строительства на территории Новохопёрского муниципального района Воронежской области |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. |  | Транспортная инфраструктура |  |
|  |  | 1.7.2. |  | Инженерная инфраструктура |  |
|  |  |  |  | 1.7.2.1. Газоснабжение |  |
|  |  |  |  | 1.7.2.2. Теплоснабжение |  |
|  |  |  |  | 1.7.2.3. Водоснабжение и водоотведение |  |
|  |  |  |  | 1.7.2.4. Электроснабжение |  |
|  |  | 1.7.3. |  | Жилищный фонд |  |
|  |  | 1.7.4. |  | Социальная инфраструктура и система обслуживания. Объекты капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |
|  |  |  |  | 1.7.4.1. Объекты образования и дошкольного воспитания |  |
|  |  |  |  | 1.7.4.2. Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |
|  |  |  |  | 1.7.4.3. Объекты культуры |  |
|  |  |  |  | 1.7.4.4. Объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма, санаторно-курортные и оздоровительные учреждения |  |
|  |  |  |  | 1.7.4.5. Объекты обслуживания: управления, кредитно-финансовые, торговые, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 1.8. | Ограничения градостроительной деятельности |  |  |  |
|  |  | 1.8.1. Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия |  |  |  |
|  |  | 1.8.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы |  |  |  |
|  |  | 1.8.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения |  |  |  |
|  |  | 1.8.4. Зоны затопления и подтопления |  |  |  |
|  |  | 1.8.5. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий |  |  |  |
|  |  | 1.8.6. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
|  |  | 1.8.7. Санитарно-защитные зоны |  |  |  |
|  |  | 1.8.8. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети |  |  |  |
|  |  | 1.8.9. Зона охраняемого объекта и зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов |  |  |  |
|  |  | 1.8.10. Зона охраняемого объекта и зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов |  |  |  |
| 2. | ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |  |  |  |
|  | 2.1. |  | Состояние атмосферного воздуха |  |  |
|  | 2.2. |  | Состояние поверхностных вод |  |  |
|  | 2.3. |  | Состояние подземных вод |  |  |
|  | 2.4. |  | Состояние почв |  |  |
|  | 2.5. |  | Радиационная обстановка |  |  |
|  | 2.6. |  | Состояние и формирование природно-экологического каркаса |  |  |
|  | 2.7. |  | Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |
| 3. | ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Прогноз перспективной численности населения |  |  |  |
|  | 3.2. | Предложения по территориальному планированию в части оптимизации административно-территориального устройства, развитию планировочной структуры и системы расселения Новохопёрского района Воронежской области |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. |  | Предложения по развитию планировочной структуры района и функциональному зонированию территории района |  |
|  |  | 3.2.2. |  | Предложения по изменению административно-территориального устройства Новохопёрского муниципального района и границ муниципальных образований, входящих в состав района |  |
|  | 3.3. | Предложения по размещению планируемых объектов капитального строительства муниципального значения |  |  |  |
|  | 3.4. | Предложения по обеспечению территории Новохопёрского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры |  |  |  |
|  |  | 3.4.1 |  | Предложения по развитию систем водоснабжения и водоотведения |  |
|  |  | 3.4.2. |  | Предложения по развитию газоснабжения района |  |
|  | 3.5. | Предложения по территориальному планированию, направленные на развитие экономического потенциала Новохопёрского района Воронежской области |  |  |  |
|  |  | 3.5.1. |  | Предложения по развитию промышленности и сельскохозяйственного производства на территории Новохопёрскому муниципального района Воронежской области |  |
|  | 3.6. | Предложения по территориальному планированию в части обеспечения территории муниципального района объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |
|  |  | 3.6.1. |  | Предложения по развитию в муниципальном районе системы образования и дошкольного воспитания |  |
|  |  | 3.6.2. |  | Предложения территориального планирования по развитию на территории района сети организаций культуры и библиотечного обслуживания |  |
|  |  | 3.6.3. |  | Предложения территориального планирования по развитию в муниципальном районе системы здравоохранения |  |
|  |  | 3.6.4. |  | Предложения по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта |  |
|  | 3.7. 3.8. | Предложения территориального планирования в муниципальном районе системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий 3.8. Предложения по территориальному планированию в части обеспечения территории Новохопёрского района объектами по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов |  |  |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Том I | Положение о территориальном планировании Новохопёрского муниципального района Воронежской области |
| 2. | Том II | Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Новохопёрского муниципального района Воронежской области |
| 3. | Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Графическая часть |  |  |
| 1. | 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района |
| 2. | 2. | Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий |
| 3. | 3. | Карта зон с особыми условиями использования территорий |
| 4. | 4. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |

# ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Новохопёрского муниципального района утверждена решением Совета народных депутатов Новохопёрского муниципального района Воронежской области от 05.10.2012 № 7/3. Актуализация Схемы территориального планирования Новохопёрского муниципального района Воронежской области проведена бюджетным учреждением Воронежской области «Нормативно-проектный центр» в соответствии с постановлением администрации Новохопёрского муниципального района Воронежской области от 18.01.2024 № 03 и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Схема территориального планирования Новохопёрского муниципального района является комплексным градостроительным документом, в котором определено назначение территорий муниципального района, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития  инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований Новохопёрского муниципального района.

Схема территориального планирования Новохопёрского муниципального района посредством проведения комплексного анализа территории муниципального района позволяет выявить основные планировочные ограничения и целесообразные направления градостроительной реорганизации Новохопёрского муниципального района для дальнейшего его развития, обозначает проблемы, требующие разрешения, определяет круг задач комплексного преобразования района, решение которых будет способствовать росту количественных и улучшению качественных показателей и характеристик всех сторон жизни населения города и сельских населенных пунктов.

Главной целью территориального планирования Новохопёрского муниципального района Воронежской области является обеспечение устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов реализации полномочий органов государственного власти, разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития района и устойчивого развития его территории как единой градостроительной системы.  Территориальное планирование муниципального района – планирование развития его территории, включая установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных нужд Воронежской области и Новохопёрского муниципального района, зон с особыми условиями использования территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из определения его назначения в Градостроительном кодексе РФ (статья 9, п. 1): «Территориальное  планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Основными задачами территориального планирования Новохопёрского муниципального района являются:

1. Проведение комплексной оценки природно-климатических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных, экологических условий территории с целью выявления природно-ресурсного, демографического, экономического, историко-культурного потенциалов, выявления проблемных территорий, а также зон с особыми условиями использования территории.

2. Выявление сильных и слабых сторон территории как единой градостроительной системы.

3. Разработка предложений по размещению объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района, в том числе, определение территорий для жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры, а также территорий под организацию мест отдыха и лечения населения, размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов по переработке, утилизации и захоронению производственных и бытовых отходов.

4. Разработка предложений по сохранению природного и историко-культурного наследия.

5. Выработка предложений по совершенствованию системы расселения муниципального района во взаимосвязи с основными направлениями социально-экономической политики Воронежской области.

6. Разработка предложений по защите территории от риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, улучшению экологической обстановки с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

Схема территориального планирования после ее принятия станет основным документом, регулирующим целевое использование земель муниципального района в интересах населения, определяющих государственные и общественные потребности, и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур Новохопёрского муниципального района Воронежской области.

Разработка Схемы территориального планирования Новохопёрского муниципального района осуществлялась с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Воронежской области:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024);

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2024);

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 08.08.2024);

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.08.2024);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. 08.08.2024);

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. 08.08.2024);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 08.08.2024);

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2024);

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об отходах производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.08.2024);

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 29.05.2024) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ (ред. от 29.05.2024) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 08.08.2024) «О недрах»;

- Закон Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ (ред. от 23.07.2024) «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области» (принят Воронежской областной Думой 29.06.2006);

- Закон Воронежской области от 12.11.2004 № 68-ОЗ (ред. от 23.07.2024) «Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохопёрского района» (принят Воронежской областной Думой 28.10.2004).

Постановления и приказы:

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 (ред. от 24.05.2024) «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления»);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (ред. 03.03.2022);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (ред. 17.05.2016);

- Постановление Гостехнадзора России № 9 от 22.04.1992 г. «Правила охраны магистральных трубопроводов» (с изм. от 23.11.1994);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 г. №1083 «Правила охраны магистральных газопроводов» (ред. от 15.07.2019 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (ред. от 15.01.2019 г.);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (ред. от 18.02.2023);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 г. №392 «Об утверждении положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. № 972 и признании недействующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. № 19» (ред. от 19.05.2023);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г.                   № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, пунктов государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети»;

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 (ред. от 24.05.2024) «О зонах затопления, подтопления» (вместе с «Положением о зонах затопления, подтопления»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем» (ред. от 01.03.2022);

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 (ред. от 06.10.2023) «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»;

- Приказ Минсельхоза России от 09.01.2020 № 1 «Об утверждении правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна» (ред. от 19.01.2024);

- Приказ Минтранса России от 18.08.2020 № 313 «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения»;

- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 г. № 626 «Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов»;

- Постановлении правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1086 «О создании охранных зон отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения»;

- Постановление правительства Воронежской области от 11.11.2015 г. № 856 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды и природные ресурсы» (ред. 28.12.2023);

- Постановление администрации Воронежской области № 1239 от 30.12.2005 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области» (в ред. от 23.07.2024).

Нормы и правила:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

- СП 22.13330.2016 «Основание зданий и сооружений»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СниП 2.05.06-85»;

- СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. от 28.02.2022);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3) (ред. от 14.02.2022).

Иные официальные информационные источники:

- Отчет «Состояние изученности экзогенных геологических процессов на территории Воронежской области и обоснование направления работ по ведению мониторинга ЭГП на 2006г. и последующие годы», составленного специалистами ТЦ «Воронежгеомониторинг» и ВГУ (Воронина М.И., Корабельников Н.А. и др.). (Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Центральному Федеральному округу);

- Доклад управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в 2021 году»;

- Доклад департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области «О состоянии окружающей среды на территории Воронежской области в 2021 году»;

- Постановление администрации Воронежской области от 28.05.1998г. № 500 «О памятниках природы на территории Воронежской области» (ред. от 27.12.2021);

- Паспортизации населенных пунктов и объектов хозяйствования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от затопления и подтопления на территории Воронежской области, 1994г. (Отдел водных ресурсов по Воронежской области Донского бассейного водного управления Федерального агентства водных ресурсов МПР России);

- Генеральная схема расселения, природопользования и размещения производственных сил на территории Воронежской области. Размещение месторождений нерудного сырья и подземных вод: книга II. - Воронеж, 1993г.;

- В основу комплексного градостроительного анализа территории Новохопёрского муниципального района положены данные, представленные службами и администрацией Новохопёрского муниципального района. При разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- паспорт Новохопёрского муниципального района;

- описание границ Новохопёрского муниципального района;

- схема кадастрового зонирования Новохопёрского муниципального района;

- схематическая карта административного деления Новохопёрского муниципального района;

- реестр (справочник) «Административно-территориальное устройство Воронежской области»;

- другие документы, предоставленные администрацией Новохопёрского муниципального района и иными организациями.

-  картографические материалы территории Новохопёрского муниципального района.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА, АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НОВОХОПЁРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## 1.1. Особенности экономико-географического положения Новохопёрского муниципального района в системе расселения Воронежской области, административно-территориальное устройство

Новохопёрский муниципальный район расположен в восточной части Воронежской области.

Рисунок 1. Местоположение Новохопёрского муниципального района Воронежской области

На севере район граничит с Грибановским муниципальным районом, на юге – с Воробьёвским муниципальным районом; на западе – с Таловским и Аннинским муниципальными районами; на юго-западе – с Бутурлиновским районом; на востоке – с Поворинским муниципальным районом Воронежской области, а также с Волгоградской областью (рисунок 1). Расстояние от областного центра составляет 200 км.

Рисунок 2. Географическое положение Новохопёрского муниципального района Воронежской области

Площадь территории района – 233179,86 га.

В его состав входят 11 муниципальных образований, из них: 2 городских поселения и 9 сельских поселений. На территории Новохопёрского муниципального района расположено 66 населённых пунктов (согласно данным таблицы 1).

Рисунок 3. Схема административно-территориального устройства района

Таблица № 1 - Выписка из Реестра (справочника) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» (по состоянию на 23.07.2024)

| №№ п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населённые пункты) | Кол-во жителей на 01.01.2023 года | Кол-во жителей на 01.10.2021 года | Кол-во жителей на 01.01.2011 года | Расстояние (км) |  | Площади админис-тративно-террито-риальных единиц (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | до адм. центра поселе-ния | до адм. центра района |  |
| 16 | Новохопёрский муниципальный район |  | 35388 | 36148 | 40965 |  |  | 233179,86 |
| 16.1 | Городское поселение - город Новохопёрск |  | 16151 | 16498 | 17807 |  |  | 62673,81 |
| 16.1.1 |  | город Новохопёрск * (административ-ный центр района) | 5789 | 5948 | 6815 | Центр |  | 1329,47 |
| 16.1.2 |  | хутор Замельничный |  | 277 | 327 | 2 |  | 50,11 |
| 16.1.3 |  | рабочий посёлок Новохопёрский ** | 7720 | 7809 | 7474 | 2 |  | 872,95 |
| 16.1.4 |  | село Алфёровка |  | 601 | 710 | 12 |  | 294,11 |
| 16.1.5 |  | посёлок Калиново |  | 13 | 20 | 12 |  | 9,91 |
| 16.1.6 |  | село Каменка – Садовка *** |  | 589 | 605 | 10 |  | 308,88 |
| 16.1.7 |  | посёлок Большевик |  | 129 | 170 | 13 |  | 61,94 |
| 16.1.8 |  | посёлок Плаутино |  | 10 | 22 | 7 |  | 9,28 |
| 16.1.9 |  | посёлок Половцево |  | 398 | 582 | 8 |  | 179 |
| 16.1.10 |  | хутор Богдань |  | 14 | 39 | 17 |  | 91,16 |
| 16.1.11 |  | посёлок Варварино |  | 117 | 164 | 18 |  | 69,70 |
| 16.1.12 |  | посёлок Глинкино |  | - | 2 | 33 |  | 55,45 |
| 16.1.13 |  | посёлок Новоильменский |  | 1 | 31 | 6 |  | 38,84 |
| 16.1.14 |  | посёлок Озёрный |  | 166 | 238 | 18 |  | 49,70 |
| 16.1.15 |  | станция Половцево |  | 29 | 78 | 13 |  | 33,43 |
| 16.1.16 |  | село Русаново |  | 340 | 442 | 15 |  | 160,20 |
| 16.1.17 |  | посёлок Еланский |  | 46 | 75 | 18 |  | 85,44 |
| 16.1.18 |  | деревня Ивановка |  | 11 | 13 | 24 |  | 50,46 |
| 16.2 | Елань-Коленовское городское поселение |  | 3209 | 3274 | 3897 |  |  | 2805,15 |
| 16.2.1 |  | рабочий посёлок Елань-Коленовский | 3208 | 3274 | 3888 | Центр | 42 | 406 |
| 16.2.2 |  | посёлок Горелые Ольхи |  | - | 5 | 3 |  | 7,85 |
| 16.2.3 |  | посёлок Согласие |  | - | 4 | 2 |  | 3,81 |
| 16.3 | Коленовское сельское поселение |  | 5372 | 5534 | 6463 |  |  | 45771,22 |
| 16.3.1 |  | село Елань-Колено |  | 4365 | 4669 | Центр | 36 | 1215,60 |
| 16.3.2 |  | посёлок Димитровский |  | 46 | 82 | 3 |  | 40,46 |
| 16.3.3 |  | посёлок Пески |  | 4 | 4 | 6 |  | 4,73 |
| 16.3.4 |  | посёлок Соловки |  | 8 | 9 | 4 |  | 4,69 |
| 16.3.5 |  | посёлок Студёный |  | 22 | 57 | 3 |  | 19,89 |
| 16.3.6 |  | посёлок Берёзовка |  | 208 | 350 | 15 |  | 78,49 |
| 16.3.7 |  | посёлок Еланский |  | 59 | 104 | 12 |  | 35,81 |
| 16.3.8 |  | посёлок Некрыловский |  | 50 | 140 | 15 |  | 25,84 |
| 16.3.9 |  | посёлок Щепетное |  | - | - | 23 |  | 14,93 |
| 16.3.10 |  | посёлок Долиновский |  | 282 | 384 | 28 |  | 106,74 |
| 16.3.11 |  | посёлок Жёлтые Пруды |  | 24 | 49 | 20 |  | 27,97 |
| 16.3.12 |  | посёлок Карачановский |  | 41 | 74 | 22 |  | 39,75 |
| 16.3.13 |  | посёлок Соколовский |  | 40 | 66 | 22 |  | 13,96 |
| 16.3.14 |  | село Подосиновка |  | 372 | 447 | 13 |  | 232,83 |
| 16.3.15 |  | посёлок Алексеевский |  | 12 | 22 | 16 |  | 69,46 |
| 16.3.16 |  | посёлок Ёлка |  | 1 | - | 9 |  | 79,47 |
| 16.4 | Краснянское сельское поселение |  | 3015 | 3075 | 3259 |  |  | 14799,23 |
| 16.4.1 |  | село Красное |  | 2343 | 2479 | Центр | 16 | 778,21 |
| 16.4.2 |  | посёлок Некрылово |  | 732 | 780 | 2 |  | 183,39 |
| 16.5 | Михайловское сельское поселение |  | 781 | 809 | 1049 |  |  | 18345,95 |
| 16.5.1 |  | посёлок Михайловский |  | 337 | 433 | Центр | 35 | 108,96 |
| 16.5.2 |  | посёлок Пионерский |  | 104 | 135 | 6 |  | 21,26 |
| 16.5.3 |  | посёлок Полежаевский |  | 359 | 442 | 9 |  | 223,55 |
| 16.5.4 |  | посёлок Синичкин |  | 1 | 10 | 7 |  | 55,65 |
| 16.5.5 |  | посёлок Солонцов |  | 8 | 29 | 14 |  | 15,52 |
| 16.6 | Новопокровское сельское поселение |  | 1267 | 1304 | 1538 |  |  | 12713,70 |
| 16.6.1 |  | посёлок Новопокровский |  | 365 | 436 | Центр | 30 | 258,69 |
| 16.6.2 |  | посёлок Башковский |  | 15 | 22 | 5 |  | 41,16 |
| 16.6.3 |  | посёлок Бороздиновский |  | 603 | 672 | 6 |  | 58,81 |
| 16.6.4 |  | посёлок Ленинский |  | 247 | 244 | 4 |  | 93,85 |
| 16.6.5 |  | посёлок Московский 2-й |  | 17 | 58 | 12 |  | 58,02 |
| 16.6.6 |  | посёлок Сорокинский |  | 16 | 30 | 7 |  | 68,72 |
| 16.6.7 |  | посёлок Сосновский |  | 14 | 26 | 7 |  | 62,97 |
| 16.6.8 |  | посёлок Шевлягинский |  | 27 | 50 | 3 |  | 72,42 |
| 16.7 | Пыховское сельское поселение |  | 1036 | 1078 | 1255 |  |  | 19656,20 |
| 16.7.1 |  | село Пыховка |  | 766 | 899 | Центр | 15 | 445,84 |
| 16.7.2 |  | село Бурляевка |  | 309 | 349 | 13 |  | 144,97 |
| 16.7.3 |  | посёлок Владимировка |  | 3 | 7 | 18 |  | 46,59 |
| 16.8 | Троицкое сельское поселение |  | 1523 | 1541 | 1986 |  |  | 20707,43 |
| 16.8.1 |  | село Троицкое |  | 1524 | 1957 | Центр | 26 | 1417 |
| 16.8.2 |  | посёлок Новоржавец |  | 17 | 29 | 4 |  | 35,51 |
| 16.9 | Терновское сельское поселение |  | 675 | 691 | 1002 |  |  | 11657,67 |
| 16.9.1 |  | посёлок Терновский |  | 539 | 791 | Центр | 55 | 213 |
| 16.9.2 |  | посёлок Долгинка |  | 42 | 89 | 9 |  | 19,56 |
| 16.9.3 |  | посёлок Лепёхинка |  | 69 | 74 | 15 |  | 22,91 |
| 16.9.4 |  | посёлок Тулучеевка |  | 41 | 48 | 25 |  | 20,93 |
| 16.10 | Центральское сельское поселение |  | 668 | 705 | 894 |  |  | 12164,63 |
| 16.10.1 |  | посёлок Централь |  | 598 | 697 | Центр | 25 | 112,62 |
| 16.10.2 |  | посёлок Аверинка |  | 13 | 51 | 10 |  | 58,44 |
| 16.10.3 |  | посёлок Камышановский |  | 94 | 146 | 3 |  | 68,80 |
| 16.11 | Ярковское сельское поселение |  | 1691 | 1639 | 1815 |  |  | 11884,87 |
| 16.11.1 |  | село Ярки |  | 1132 | 1053 | Центр | 50 | 428,88 |
| 16.11.2 |  | село Подгорное |  | 507 | 762 | 5 |  | 391,22 |
| * Численность населения города Новохопёрск указана с учётом приписанных к нему объектов служебного жилья: кордон Суховский, кордон Булдак. ** Численность населения рабочего посёлка Новохопёрский указана с учётом приписанных к нему объектов служебного жилья: железнодорожная будка 329 км, железнодорожная будка 333 км. *** Численность населения села Каменка – Садовка указана с учётом приписанных к нему объектов служебного жилья: кордон Октябрьский, кордон Ямный. |  |  |  |  |  |  |  |  |

В рамках разработки Схемы территориального планирования Новохопёрского муниципального района рассмотрена возможность укрупнения и слияния отдельных поселений.

Статья 11 Федерального закона № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет ряд требований к установлению границ муниципальных образований, в т.ч.:

- по численности населения (не менее 1000 человек, однако согласно п.8 части 1 указанной статьи законами субъекта РФ, при определенных условиях, допускается наделение статусом сельского поселения поселений с численностью менее 1000 человек);

- по пешеходной доступности до административного центра поселения из всех входящих в него населенных пунктов (фактически - максимальной территории поселения);

-  ряду иных факторов.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, в состав схем территориального планирования муниципального района (ст.19, ч.4) в обязательном порядке входит раздел «существующие и планируемые границы поселений, входящих в состав муниципального района» с соответствующими материалами по обоснованию планируемых изменений.

В Новохопёрском районе из 11 поселений недостаточную численность населения имеют: Михайловское сельское поселение (809 чел.), Терновское сельское поселение (691 чел.) и Центральское сельское поселение (705 чел.).

## 1.2. Описание границ Новохопёрского муниципального района Воронежской области

Границы Новохопёрского муниципального района установлены статьей 1 Закона Воронежской области от 12.11.2004 № 68-ОЗ «Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохопёрского района».

Текстовое описание границы Новохопёрского муниципального района                Воронежской области

I. Линия прохождения границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Грибановским муниципальным районом

От точки стыка 20000 границ Новохопёрского, Грибановского и Аннинского муниципальных районов линия границы идет в общем южном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 19186 границ Новохопёрского муниципального района и Новомакаровского, Краснореченского сельских поселений Грибановского муниципального района.

От точки стыка 19186 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает реку Елань, снова по сельскохозяйственным угодьям до точки 19183.

От точки 19183 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает реку Елань, вновь по сельскохозяйственным угодьям до точки 19182.

От точки 19182 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 19176.

От точки 19176 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает реку Елань, по сельскохозяйственным угодьям, по западной стороне лесной полосы, пересекает балку Лог Чаплин, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям до точки 19157.

От точки 19157 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Лог Чаплин, по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 19153 границ Троицкого, Ярковского сельских поселений Новохопёрского муниципального района и Грибановского муниципального района.

От точки стыка 19153 линия границы идет в юго-восточном направлении по южной стороне лесной полосы, пересекает балку Лог Степь, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 19146 границ Новохопёрского муниципального района и Листопадовского, Краснореченского сельских поселений Грибановского муниципального района.

От точки стыка 19146 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Лог Репный, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 19143.

От точки 19143 линия границы идет в восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем пересекает автомобильную дорогу Курск - Борисоглебск - Листопадовка - Елань-Колено до точки 19136.

От точки 19136 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает автомобильную дорогу Курск - Борисоглебск - Листопадовка - Елань-Колено, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 19135.

От точки 19135 линия границы идет в восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает автомобильную дорогу Курск - Борисоглебск - Листопадовка - Елань-Колено, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, пересекает балку до точки 19130.

От точки 19130 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 19127002 границ Новохопёрского муниципального района и Кутковского, Листопадовского сельских поселений Грибановского муниципального района.

От точки стыка 19127002 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки 19117.

От точки 19117 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по реке Савала до точки 19106.

От точки 19106 линия границы идет в юго-восточном направлении по реке Савала, по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне земель лесного фонда (урочище Таволжановское) до точки 1910204.

От точки 1910204 линия границы идет в юго-западном направлении по землям лесного фонда (урочище Таволжановское), далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 19102.

От точки 19102 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 19099002.

От точки 19099002 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 19099001.

От точки 19099001 линия границы идет в общем юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по балке вдоль ручья Таволжанка до точки 19084001.

От точки 19084001 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по лесным насаждениям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям до точки 19074.

От точки 19074 линия границы идет в восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, снова по сельскохозяйственным угодьям, пересекает автомобильную дорогу Курск - Борисоглебск - Новохоперск до точки стыка 1700024739 границ Троицкого сельского поселения, городского поселения - город Новохопёрск Новохопёрского муниципального района и Кутковского, Васильевского сельских поселений Грибановского муниципального района.

От точки стыка 1700024739 линия границы идет в восточном направлении по лесной полосе до точки 19066.

От точки 19066 линия границы идет в юго-восточном направлении по лесной полосе, по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, пересекает балку Алферовка, по сельскохозяйственным угодьям, снова пересекает балку Алферовка, по сельскохозяйственным угодьям до точки 19057.

От точки 19057 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, снова по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, по землям Хоперского государственного природного заповедника до точки 19051.

От точки 19051 линия границы идет в юго-восточном направлении по землям Хоперского государственного природного заповедника до точки 19050.

От точки 19050 линия границы идет в восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Хопер до точки стыка 19022 границ Новохопёрского муниципального района и Нижнекарачанского, Васильевского сельских поселений Грибановского муниципального района.

От точки стыка 19022 линия границы идет в восточном направлении по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Хопер до точки стыка 19000 границ Новохопёрского, Грибановского и Поворинского муниципальных районов.

Протяженность границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Грибановским муниципальным районом составляет 63864,2 м.

II. Линия прохождения границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Поворинским муниципальным районом

От точки стыка 19000 границ Новохопёрского, Поворинского и Грибановского муниципальных районов линия границы идет в юго-восточном направлении по реке Хопер, затем по землям Хоперского государственного природного заповедника до точки 19200002.

От точки 19200002 линия границы идет в южном направлении по землям Хоперского государственного природного заповедника до точки 19200.

От точки 19200 линия границы идет в юго-западном направлении по землям Хоперского государственного природного заповедника до точки 19202001.

От точки 19202001 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу М «Каспий» - Октябрьское - Новохоперск, по сельскохозяйственным угодьям, по восточной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 23000 границ Новохопёрского, Поворинского муниципальных районов и Волгоградской области.

Протяженность границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Поворинским муниципальным районом составляет 11794,8 м.

III. Линия прохождения границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Волгоградской областью

От точки стыка 23000 границ Новохопёрского, Поворинского муниципальных районов и Волгоградской области линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, снова по сельскохозяйственным угодьям, далее по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, снова по западной стороне лесной полосы, пересекает грунтовую дорогу, далее по балке, пересекает озеро Глинкино, затем пересекает грунтовую дорогу, далее по сельскохозяйственным угодьям, пересекает Юго-Восточную железную дорогу, затем по западной стороне лесной полосы до точки 23015.

От точки 23015 линия границы идет в юго-западном направлении по западной стороне лесной полосы, далее по западной стороне лесного массива, по грунтовой дороге между лесными массивами, пересекает грунтовую дорогу, далее по границе Новохоперского участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23023.

От точки 23023 линия границы идет в общем южном направлении по границе Новохоперского участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда), затем по восточной границе Новохоперского участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда), по границе Новохоперского участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23025.

От точки 23025 линия границы идет в юго-западном направлении по границе Новохоперского участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23030.

От точки 23030 линия границы идет в северо-западном направлении по границе Новохоперского участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23032.

От точки 23032 линия границы идет в общем юго-западном направлении по границе Новохоперского участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда), затем по реке Хопер до точки 23039001.

От точки 23039001 линия границы идет в юго-восточном направлении по реке Хопер, далее по границе Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23042.

От точки 23042 линия границы идет в юго-западном направлении по границе Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23043.

От точки 23043 линия границы идет в южном направлении по границе Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23045.

От точки 23045 линия границы идет в юго-западном направлении по западной границе Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда), далее по балке Черкасская, затем по южной границе урочища Балка Черкасская Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23061.

От точки 23061 линия границы идет в северо-западном направлении по южной границе урочища Балка Черкасская Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23062.

От точки 23062 линия границы идет в общем западном направлении по южной границе урочища Балка Черкасская Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23064.

От точки 23064 линия границы идет в юго-западном направлении по границе Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23066.

От точки 23066 линия границы идет в западном направлении по границе Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23068.

От точки 23068 линия границы идет в юго-западном направлении по северной стороне Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 2306801.

От точки 2306801 линия границы идет в южном направлении по северной стороне Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 2306802.

От точки 2306802 линия границы идет в западном направлении по северной стороне Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23069.

От точки 23069 линия границы идет в северо-западном направлении по северной стороне Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23070.

От точки 23070 линия границы идет в общем юго-западном направлении по границе Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда), далее по южной границе урочища Балка Салихина Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23090.

От точки 23090 линия границы идет в юго-восточном направлении по южной границе урочища Балка Салихина Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) до точки 23091.

От точки 23091 линия границы идет в юго-западном направлении по южной границе урочища Балка Салихина Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда), затем по границе Степного участкового лесничества Новохоперского лесничества (земли лесного фонда) и Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда), далее по северной границе Урюпинского участкового лесничества Урюпинского лесничества (земли лесного фонда), пересекает балку Бирючья, затем между двух лесных полос, далее по сельскохозяйственным угодьям, по балке, затем пересекает реку Паника, снова по балке, по южной стороне лесной полосы, далее между двух лесных полос, затем по лесной полосе, между двух лесных полос, далее по северной стороне лесного массива, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 17002527 границ городского поселения - город Новохопёрск, Пыховского сельского поселения Новохопёрского муниципального района и Волгоградской области.

От точки стыка 17002527 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по балке Рубежная, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по балке, далее по северной стороне лесной полосы, пересекает балку, снова по северной стороне лесной полосы, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по балке до точки стыка 2312801 границ Пыховского, Центральского сельских поселений Новохопёрского муниципального района и Волгоградской области.

От точки стыка 2312801 линия границы идет в общем юго-западном направлении по балке вдоль реки Пыховка, затем по балке Пыховка, далее по древесно-кустарниковой растительности, затем по восточной стороне лесной полосы, по балке, снова по восточной стороне лесной полосы, далее по балке до точки 23168.

От точки 23168 линия границы идет в северо-западном направлении по балке, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по северной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки 23172.

От точки 23172 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по северной стороне лесной полосы, по южной стороне лесной полосы, пересекает грунтовую дорогу, пересекает балку, по южной стороне лесной полосы, по краю лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по краю лесной полосы, между двух лесных полос до точки стыка 17002581 границ Центральского, Михайловского сельских поселений Новохопёрского муниципального района и Волгоградской области.

От точки стыка 17002581 линия границы идет в юго-западном направлении между двух лесных полос, далее по южной стороне лесной полосы, пересекает балку, затем по лесной полосе, пересекает балку Орленок, далее между двух лесных полос, затем по северной стороне лесной полосы до точки стыка 24000 границ Новохопёрского, Воробьёвского муниципальных районов и Волгоградской области.

Протяженность границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Волгоградской областью составляет 72855,1 м.

IV. Линия прохождения границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Воробьёвским муниципальным районом

От точки стыка 24000 границ Новохопёрского, Воробьёвского муниципальных районов и Волгоградской области линия границы идет в северном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по западной стороне лесной полосы, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям до точки 24108.

От точки 24108 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по автомобильной дороге Елань-Колено - Воробьевка до точки 24111.

От точки 24111 линия границы идет в северо-восточном направлении по автомобильной дороге Елань-Колено - Воробьевка, далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 2411200304.

От точки 2411200304 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает автомобильную дорогу Елань-Колено - Воробьевка, по сельскохозяйственным угодьям, затем по балке Полежаевская до точки 24112012.

От точки 24112012 линия границы идет в юго-западном направлении по балке Полежаевская до точки 24112018.

От точки 24112018 линия границы идет в северо-западном направлении по балке Полежаевская, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, по балке до точки 24118.

От точки 24118 линия границы идет в общем юго-западном направлении по балке до точки 2411827.

От точки 2411827 линия границы идет в общем северо-западном направлении по балке Солонцовская, пересекает лесную полосу, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 2411852001.

От точки 2411852001 линия границы идет в юго-западном направлении по северной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки 24123.

От точки 24123 линия границы в юго-восточном направлении пересекает балку, затем идет по лесной полосе, по восточной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 25000001 границ Новохопёрского, Воробьёвского и Бутурлиновского муниципальных районов.

Протяженность границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Воробьёвским муниципальным районом составляет 17588,1 м.

V. Линия прохождения границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Бутурлиновским муниципальным районом

От точки стыка 25000001 границ Новохопёрского, Бутурлиновского и Воробьёвского муниципальных районов линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, по сельскохозяйственным угодьям, по балке, пересекает реку Толучеевка, по балке до точки 25002005.

От точки 25002005 линия границы идет в общем северном направлении по балке до точки 25002028.

От точки 25002028 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке, пересекает реку Толучеевка, далее по балке вдоль реки Толучеевка, снова пересекает реку Толучеевка, по балке вдоль реки Толучеевка, вновь пересекает реку Толучеевка, затем по балке, пересекает реку Толучеевка, по балке вдоль реки Толучеевка, по балке, пересекает реку Толучеевка, по балке, по балке вдоль реки Толучеевка, пересекает реку Толучеевка, по балке, пересекает реку Толучеевка, по балке вдоль реки Толучеевка до точки 25002067.

От точки 25002067 линия границы в северо-западном направлении пересекает реку Толучеевка, далее идет по балке, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, по восточной стороне лесной полосы, по балке Лозовая до точки 25011007.

От точки 25011007 линия границы идет в северо-западном направлении по балке Лозовая до точки стыка 25011025 границ Новохопёрского муниципального района и Колодеевского, Васильевского сельских поселений Бутурлиновского муниципального района.

От точки стыка 25011025 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Лозовая, по сельскохозяйственным угодьям, по восточной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по восточной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по балке, по пруду Панский до точки стыка 25019002 границ Михайловского, Терновского сельских поселений Новохопёрского муниципального района и Бутурлиновского муниципального района.

От точки стыка 25019002 линия границы идет в северо-восточном направлении по пруду Панский, затем по балке до точки 25020.

От точки 25020 линия границы идет в северо-западном направлении по балке, по южной стороне автомобильной дороги Елань-Колено - Бутурлиновка - п. Тулучеевка, по сельскохозяйственным угодьям, снова по южной стороне автомобильной дороги Елань-Колено - Бутурлиновка - п. Тулучеевка, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль автомобильной дороги Елань-Колено - Бутурлиновка - п. Тулучеевка, пересекает автомобильную дорогу Елань-Колено - Бутурлиновка, по балке до точки 25030.

От точки 25030 линия границы идет в общем северо-западном направлении по балке до точки 25032.

От точки 25032 линия границы идет в юго-западном направлении по балке до точки 25032002.

От точки 25032002 линия границы идет в северо-западном направлении по балке Добринка, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 25034.

От точки 25034 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по балке Добринка до точки стыка 26000 границ Новохопёрского, Бутурлиновского и Таловского муниципальных районов.

Протяженность границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Бутурлиновским муниципальным районом составляет 24361,9 м.

VI. Линия прохождения границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Таловским муниципальным районом

От точки стыка 26000 границ Новохопёрского, Бутурлиновского и Таловского муниципальных районов линия границы в юго-восточном направлении пересекает балку Добринка, затем идет по северной стороне лесной полосы до точки 26000003.

От точки 26000003 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку, по сельскохозяйственным угодьям, по балке Добринка до точки 27177.

От точки 27177 линия границы идет в северо-западном направлении по балке Добринка до точки 27175.

От точки 27175 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Добринка до точки 27174.

От точки 27174 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Добринка, затем по южной и восточной сторонам земель лесного фонда (урочище Добринский Лес), далее по землям лесного фонда (урочище Добринский Лес), снова по восточной стороне земель лесного фонда (урочище Добринский Лес) до точки 27162.

От точки 27162 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной стороне земель лесного фонда (урочище Добринский Лес), затем по землям лесного фонда (урочище Добринский Лес), снова по восточной стороне земель лесного фонда (урочище Добринский Лес) до точки 27159006.

От точки 27159006 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне земель лесного фонда (урочище Добринский Лес) до точки 27157.

От точки 27157 линия границы идет в северо-западном направлении по северной стороне земель лесного фонда (урочище Добринский Лес), по балке до точки 27151.

От точки 27151 линия границы идет в общем северном направлении по балке до точки стыка 271250391 границ Новохопёрского муниципального района и Нижнекаменского, Абрамовского сельских поселений Таловского муниципального района.

От точки стыка 271250391 линия границы идет в общем северном направлении по балке, далее по западной стороне земель лесного фонда (урочище Шкарино), снова по балке до точки 27125001.

От точки 27125001 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке, по сельскохозяйственным угодьям до точки 27123.

От точки 27123 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по балке до точки 27119.

От точки 27119 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке, по сельскохозяйственным угодьям до точки 27116002.

От точки 27116002 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям до точки 27113.

От точки 27113 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям до точки 27111.

От точки 27111 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по балке до точки 29200061.

От точки 29200061 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке, пересекает пруд, снова по балке до точки стыка 17001360 границ Терновского, Коленовского сельских поселений Новохопёрского муниципального района и Таловского муниципального района.

От точки стыка 17001360 линия границы идет в общем северном направлении по балке, затем пересекает балку Димитровская, снова по балке, далее по сельскохозяйственным угодьям, по западной стороне лесной полосы до точки стыка 1700112101 границ Коленовского сельского поселения, Елань-Коленовского городского поселения Новохопёрского муниципального района и Таловского муниципального района.

От точки стыка 1700112101 линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, по балке до точки 27095.

От точки 27095 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке, по сельскохозяйственным угодьям, по древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям, по балке, по сельскохозяйственным угодьям до точки 29999993.

От точки 29999993 линия границы идет в западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе до точки 29999996.

От точки 29999996 линия границы идет в северо-восточном направлении по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает автомобильную дорогу М «Дон» - Бобров - Таловая - Новохоперск, по сельскохозяйственным угодьям, по восточной стороне лесной полосы до точки 27061065.

От точки 27061065 линия границы идет в северном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает Юго-Восточную железную дорогу, снова по сельскохозяйственным угодьям до точки 27061064.

От точки 27061064 линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, по реке Елань, по сельскохозяйственным угодьям вдоль реки Елань, снова по реке Елань до точки 17320571.

От точки 17320571 линия границы идет в северо-восточном направлении по реке Елань, по сельскохозяйственным угодьям вдоль реки Елань, по реке Елань, далее по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Елань, по реке Елань до точки 27061043007.

От точки 27061043007 линия границы идет в северо-западном направлении по реке Елань, по сельскохозяйственным угодьям вдоль реки Елань, снова по реке Елань до точки 27061043005.

От точки 27061043005 линия границы идет в общем северном направлении по реке Елань, по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Елань, снова по реке Елань, далее по древесно-кустарниковой растительности вдоль реки Елань, вновь по реке Елань до точки 27061040.

От точки 27061040 линия границы идет в юго-западном направлении по реке Елань до точки 27061037.

От точки 27061037 линия границы идет в общем северо-западном направлении по реке Елань, по сельскохозяйственным угодьям вдоль реки Елань, пересекает реку Елань, снова по сельскохозяйственным угодьям вдоль реки Елань, по реке Елань, вновь по сельскохозяйственным угодьям вдоль реки Елань, по реке Елань до точки 27053030.

От точки 27053030 линия границы идет в общем северном направлении по реке Елань, затем по западной границе земель лесного фонда (урочище Горело-Ольховская Дача) до точки 2705301301.

От точки 2705301301 линия границы идет в общем северо-западном направлении по западной границе земель лесного фонда (урочище Горело-Ольховская Дача) до точки 27053006.

От точки 27053006 линия границы идет в северо-восточном направлении по северной границе земель лесного фонда (урочище Горело-Ольховская Дача) до точки стыка 17000593100 границ Елань-Коленовского городского поселения, Коленовского сельского поселения Новохопёрского муниципального района и Таловского муниципального района.

От точки стыка 17000593100 линия границы идет в восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по балке до точки стыка 17000277 границ Коленовского, Новопокровского сельских поселений Новохопёрского муниципального района и Таловского муниципального района.

От точки стыка 17000277 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке, по сельскохозяйственным угодьям, по восточной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки 27042.

От точки 27042 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, затем по балке Лог Березовый до точки 27032017.

От точки 27032017 линия границы идет в общем юго-западном направлении по балке Лог Березовый до точки 27032001.

От точки 27032001 линия границы идет в северо-западном направлении по балке Лог Волчий, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, снова по лесной полосе до точки стыка 17000152 границ Новопокровского, Ярковского сельских поселений Новохопёрского муниципального района и Таловского муниципального района.

От точки стыка 17000152 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям до точки 27014007.

От точки 27014007 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 27014006.

От точки 27014006 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 27014005.

От точки 27014005 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 27014004.

От точки 27014004 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки 27014003.

От точки 27014003 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне земель лесного фонда (урочище Спицинская Дача) до точки 27013.

От точки 27013 линия границы в северо-западном направлении по восточной стороне земель лесного фонда (урочище Спицинская Дача) до точки 27011.

От точки 27011 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне земель лесного фонда (урочище Спицинская Дача) до точки стыка 2901828 границ Новохопёрского муниципального района и Абрамовского, Синявского сельских поселений Таловского муниципального района.

От точки стыка 2901828 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по лесному массиву до точки 27009.

От точки 27009 линия границы идет в северо-западном направлении по лесному массиву, по сельскохозяйственным угодьям, по лесному массиву, по сельскохозяйственным угодьям, по лесному массиву, по сельскохозяйственным угодьям до точки 27003.

От точки 27003 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 27000 границ Новохопёрского, Таловского и Аннинского муниципальных районов.

Протяженность границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Таловским муниципальным районом составляет 66243,1 м.

VII. Линия прохождения границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Аннинским муниципальным районом

От точки стыка 27000 границ Новохопёрского, Аннинского и Таловского муниципальных районов линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает реку Елань, далее по сельскохозяйственным угодьям вдоль реки Елань до точки 20033061.

От точки 20033061 линия границы идет в юго-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль реки Елань до точки 20033057.

От точки 20033057 линия границы идет в общем северном направлении по сельскохозяйственным угодьям вдоль реки Елань, по реке Елань, снова по сельскохозяйственным угодьям вдоль реки Елань до точки 20033002.

От точки 20033002 линия границы в юго-западном направлении пересекает реку Елань до точки 20033.

От точки 20033 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по древесно-кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Лог Крутой, затем по сельскохозяйственным угодьям до точки 20029.

От точки 20029 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по восточной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям до точки 20027.

От точки 20027 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по западной стороне лесного массива (урочище Пятая Часть), снова по сельскохозяйственным угодьям до точки 20023001.

От точки 20023001 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Лог Кисельный, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает балку Лог Почтарский, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, по балке Лог Переузня, пересекает пруд, снова по балке Лог Переузня, по южной стороне лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу Курск - Борисоглебск - Рамонье - Елань-Колено, по сельскохозяйственным угодьям, по южной стороне лесной полосы, пересекает балку Лог Хоревый, по южной стороне лесной полосы, пересекает балку, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по балке Лог Русский до точки 20000047.

От точки 20000047 линия границы идет в общем восточном направлении по балке Лог Русский до точки стыка 20000 границ Новохопёрского, Аннинского и Грибановского муниципальных районов.

Протяженность границы Новохопёрского муниципального района по смежеству с Аннинским муниципальным районом составляет 19597,8 м.

Общая протяженность границ Новохопёрского муниципального района составляет 276305 м.

## 1.3. Природно-ресурсный потенциал Новохопёрского муниципального района

### 1.3.1. Климатический и агроклиматический потенциал

Климат на территории Новохопёрского района умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приток суммарной солнечной радиации на территории района составляет 96 ккал/см2. Радиационный баланс (приходо-расход лучистой энергии) на территории почти 8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее в декабре – январе. Наибольшее число без солнца приходится на зиму – за сезон таких дней отмечается от 50 до 55. Максимум числа дней без солнца наблюдается в декабре – до 22 в месяц.

Среднегодовая температура воздуха составляет +5,5С. Средние из абсолютных максимальных температур составляют +36С, средние из абсолютных минимальных температур составляют - 29С. Максимальная плюсовая температура в летний период достигает +40С, а абсолютный минимум -37С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней. Максимальная глубина промерзания почвы – 124 см.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 - 500 мм. От 62% до 70% годовой суммы осадков выпадает за теплый период. Средняя дата появления снежного покрова – 14 ноября, схода 31 марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем до 120. Высота снежного покрова достигает максимума в конце февраля и составляет в среднем 21 см. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено достаточно высокой испаряемостью в теплый период.

В среднем относительная влажность воздуха на территории почти однородна и зависит от господствующей воздушной массы. Среднегодовая относительная влажность равна 68-70%. В годовом ходе наибольшие её значения (80% и более) отмечаются в холодный период (53-55 дней за сезон). В течение года преобладают средние скорости ветра.

Рисунок 4

Рисунок 5

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2600-2800°. Сумма осадков за этот период составляет 230-270 мм, ГТК около 1.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах, – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

Территория характеризуется достаточно однородными метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере. Такие метеорологические условия, как слабые ветры 0-1 м/сек, наличие приземных и приподнятых инверсий, туманы способствуют накоплению примесей в атмосфере, а ливневые осадки, умеренные и сильные ветры способствуют рассеиванию примесей.

Новохопёрский район относится к III зона по классификации Э.Ю. Безуглой и характеризуется повышенным ПЗА.

В III зоне повторяемость приземных инверсий 30-45%, что в значительной степени способствует накоплению примесей в приземном слое атмосферы от низких источников. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6°С, максимум их наблюдается зимой, минимум – летом. Число дней с туманом 20-35. Летом здесь примеси слабо вымываются осадками и накапливаются в приземном слое (особенно ночью) из-за наличия приземных инверсий и слабых ветров.

### 1.3.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Геологическое строение

Территория располагается в пределах Воронежского кристаллического массива, являющегося частью Восточно-Европейской платформы. На размытой поверхности кристаллического фундамента залегают девонские отложения, перекрытые меловой системой, а также палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными образованиями. Комплекс покровных отложений представлен лессовидными суглинками и супесями и в меньшей степени песками как видно на геологическом разрезе №99.

Рисунок 6

С поверхности широко развиты лессовидные суглинки, дресвяно-щебенистые суглинки, супеси, глины и пески. Под ними залегают коренные отложения – пески, глины.

На территории района выявлен комплекс экзогенных геологических процессов: эрозионный (донный временных водотоков, боковой по склонам временных и постоянных водотоков, плоскостной), оползневой, а также заболачивание.

Овражная эрозия приурочена к склонам водоразделов и речных террас, сложенных легко размываемыми горными породами.

Оползни возникают при условии наличия в геологическом строении склонов увлажненных глинистых слоев.

Просадочные процессы распространены на поверхности плоских водоразделов и аллювиальных террас в пределах развития покровных лессовидных суглинков.

Болота и процессы заболачивания на территории развиты в поймах и на участках низких террас.

Минерально-сырьевые ресурсы

По данным единого фонда геологической информации о недрах и государственного реестра участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, на территории Новохопёрского муниципального района выявлены следующие месторождения полезных ископаемых и подземных вод.

Таблица № 2 - Месторождения полезных ископаемых, входящих в перечень общераспространённых полезных ископаемых Воронежской области

| № п/п | Наименование полезного ископаемого | Наименование месторождения (участка) | Местоположение месторождения (участка) | Информация о разработке месторождения (участка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суглинки | месторождение «Новохопёрское» | расположено на западной окраине г. Новохопёрска (городское поселение – город Новохопёрск) | Не разрабатывается |
| 2 | Суглинки | месторождение «Ярковское» | расположено в 1 км западнее от с. Подгорное (Ярковское сельское поселение) | Не разрабатывается |
| 3 | Пески | месторождение «Ярковское» | расположено в 7 км южнее участка суглинков, в 2 км юго-западнее южной окраины с. Подгорное (Ярковское сельское поселение) | Не разрабатывается |
| 4 | Пески строительные | месторождение «Новохопёрское» | расположено в 0,4 км к северу от п. Половцево, 8 км к северо-востоку от г. Новохопёрска (городское поселение – город Новохопёрск) | Разрабатывается ООО «Карьер «Новохопёрский» (ВРЖ80263ТР) |
| 5 | Торф | месторождение «Ильмень IV» | расположено в пределах о. Ильмень Голова (городское поселение – город Новохопёрск) | Не разрабатывается |
| 6 | Сапропель | месторождение «Ильмень Голова» | расположено в пределах о. Ильмень Голова (городское поселение – город Новохопёрск) | Не разрабатывается |
| 7 | Сапропель | - | расположено в 10 км на северо-запад от г. Новохопёрск (Краснянское сельское поселение) | Не разрабатывается |
| 8 | Торф | месторождение Загнибородное | расположено в 14 км на северо-восток от р.п. Новохопёрский (городское поселение – город Новохопёрск) | Не разрабатывается |
| 9 | Торф | Дальний Отрог | расположено в 10 км на северо-запад от р.п. Новохопёрский (городское поселение – город Новохопёрск) | Не разрабатывается |
| 10 | Торф | месторождение Ильмень I | расположено в 10 км от р.п. Новохопёрский, близ п. Новоильменский к западу (городское поселение – город Новохопёрск) | Не разрабатывается |
| 11 | Торф | месторождение Ильмень II | расположено в 9,5 км к северо-востоку от р.п. Новохопёрский близ п. Новоильменьский к северо-западу (городское поселение – город Новохопёрск) | Не разрабатывается |
| 12 | Торф | месторождение Ильмень III | расположено в 8 км к северо-востоку от р.п. Новохопёрский в 1 км к западу от п. Новоильменьский (городское поселение – город Новохопёрск) | Не разрабатывается |
| 13 | Торф | месторождение Моховое | расположено в 10,5 км к северо-востоку от р.п. Новохопёрский, близ п. Новоильменьский (городское поселение – город Новохопёрск) | Не разрабатывается |
| I | Подземные воды | месторождение «Новохопёрское» участок «Хоперский» | расположен в 2 км к юго-востоку от г. Новохопёрск, долина р. Хопер (городское поселение – город Новохопёрск) | Не эксплуатируется |
| II | Подземные воды | месторождение «Новохопёрское» участок «Чулочный» | расположен в 2 км к югу от г. Новохопёрск, устье б. Чулок (городское поселение – город Новохопёрск) | Не эксплуатируется |

### 1.3.3. Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Приволжско-Хопёрского гидрогеологического бассейна Битюго-Хопёрского гидрологического района. Пресные подземные воды приурочены к основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального района, обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

- Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части р. Дон. Через территорию района протекают реки: Хопер, Савала, Елань, Добринка, Паника, Пыховка, Татарка, Таволжанка, Толучеевка, Лог Скользкий, Лог Березовский, Лог Кисельный и др. Также по территории протекает множество безымянных водотоков постоянных и пересыхающих.

Таблица 3 - Характеристика крупных водотоков района

| № п\п | Название водотока | Исток | Устье | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | река Хопёр | Пензенская область | река Дон (лв.) | 979,0 |
|  | река Савала | Тамбовская область | река Хопёр (пр.) | 285,0 |
|  | река Елань (Большая Елань) | Тамбовская область | река Савала (пр.) | 160,0 |
|  | река Толучеевка (Тулучеевка) | у п. Тулучеевка (Новохопёрский муниципальный район) | река Подгорная (пр.) | 72,0 |
|  | река Добринка | у п. Лепёхинка (Новохопёрский муниципальный район) | река Елань (пр.) | 33,0 |
|  | река Паника | Коленовское сельское поселение (Новохопёрский муниципальный район) | река Елань (пр.) | 24,1 |
|  | река Пыховка | у с. Рожновка (Волгоградская область) | река Савала (пр.) | 16,4 |
|  | река Татарка | у п. Михайловский (Новохопёрский муниципальный район) | река Савала (пр.) | 38,0 |
|  | река Токай | Тамбовская область | река Елань (пр.) | 131,0 |
|  | ручей Красный | в 3,5 км к югу от п. Бороздиновский (Новохопёрский муниципальный район) | река Савала (пр.) | 10,0 |
|  | ручей Таволжанка | в 3,3 км к западу от с. Верхний Карачан (Грибановский муниципальный район) | река Савала (лв.) | 22,9 |

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотока. Основные особенности водного режима рек являются высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками, и низкая зимняя межень.

В поймах рек имеется множество озер, оказывающие регулирующее влияние на сток в весенний период они задерживают сток в размере объема своей части. Помимо озер, на территории района, в балках устроено множество прудов.

Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер.

Болота на территории района занимают небольшую площадь и располагаются преимущественно в местах выходов ключей у подножья склонов.

В результате хозяйственной деятельности последних десятилетий в условиях относительно высокой антропогенной нагрузки гидрологические и гидрографические характеристики водных объектов испытывают изменения.

### 1.3.4. Почвенные ресурсы

Почвенные ресурсы муниципального района по большей части представлены черноземами обыкновенными, типичными и выщелоченными, а также серыми лесными, аллювиальными пойменными и лугово-черноземными почвами.

Изменение количественного и качественного состава почв, а также снижение ее плодородности происходит преимущественно в результате природных и антропогенных факторов, приводящих, в частности, к водной и ветровой эрозия, а также загрязнению почв.

Водная эрозия выражается здесь в расчленении поверхности земельных угодий на более дробные участки и усложнении их конфигурации; невыгодном для полей перераспределении снега и влаги; увеличении количества оползней за счет выхода грунтовых вод; снижении плодородия земли при отложении наносов в поймах рек и днищах балок; заилении малых рек, прудов и водоемов; разрушении дорог, сооружений, коммуникаций; ухудшении гидрологического режима; понижении или повышении уровня грунтовых вод и влажности почвенного покрова и других негативах.

Ветровая эрозия проявляется в виде пыльных бурь и местной (повседневной) дефляции. Пыльные бури охватывают большие территории и периодически повторяются. Ветер разрушает верхний горизонт почвы и, вовлекая почвенные частицы в воздушный поток, переносит их на различные расстояния от очагов эрозии. Местная ветровая эрозия проявляется в виде верховой эрозии и поземки.

### 1.3.5. Лесосырьевые ресурсы

Леса, расположенные на землях лесного фонда и землях иных категорий по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

В соответствии с Указом Губернатора Воронежской области от 15.11.2021 № 200-у «Об утверждении Лесного плана Воронежской области» и данными ЕГРН На территории района действует Новохопёрское лесничество. Для лесов характерна яркая выраженность трех основных функций – лесосырьевой, средообразующей и социальной.

Основными лесообразующими породами являются дуб, сосна, осиновые, береза, черноольховые и другие. В лесном фонде преобладают насаждения твердолиственных пород. В возрастной структуре лесов преобладают средневозрастные насаждения.

### 1.3.6. Система особо охраняемых природных территорий

На территории Новохопёрского муниципального района располагаются следующие особо охраняемые природные территории:

- государственный природный заповедник федерального значения «Хопёрский» (Постановление правительства Российской Федерации от 16.07.2022 № 1289 «О расширении территории Хопёрского государственного природного заповедника»);

- памятник природы областного значения «Болото Безымянное» (Постановление правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 «Об утверждении границ и режимов особой охраны отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации и Правительства Воронежской области»);

- памятник природы областного значения «Парк - усадьба с. Калиново» (Постановление правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 «Об утверждении границ и режимов особой охраны отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации и Правительства Воронежской области»);

- природная территория местного назначения садово-парковый ландшафт «Парк культуры и отдыха им. С. М. Заборьева» (постановление администрации Ярковского сельского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области от 05.08.2019 № 29 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения в Ярковском сельском поселении Новохопёрского муниципального района Воронежской области»);

- памятник природы областного значения «Долина реки Пыховка» (постановление Правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 222 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения»);

- памятник природы областного значения «Урочище «Ольхи» (постановление Правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 «Об утверждении границ и режимов особой охраны отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации и Правительства Воронежской области»);

- памятник природы областного значения «Краснянская степь» (постановление Правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 «Об утверждении границ и режимов особой охраны отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации и Правительства Воронежской области»).

### 1.3.7. Ландшафтно-рекреационный потенциал

Разнообразный природно-ресурсный, богатый ландшафтно-рекреационный потенциал способствуют развитию на территории Новохопёрского муниципального района санаторно-курортного комплекса, культурно-познавательного, оздоровительно спортивного, паломнического, археологического, экологического и других видов туризма.

Наибольшую рекреационную ценность представляет долина р. Хопёр, обладающая общеландшафтной привлекательностью (широкая заозерная пойма, песчаные пляжи, множество озер) и ресурсами для организации водного, пешего и экологического туризма. Долина р. Хопёр пойменная затопляемая паводком 1% обеспеченности, что ограничивает развитие только сезонным использованием. Кроме того, на пойменных территориях развиваются процессы заболачивания.

Естественные ландшафты долин рек создают предпосылки для туристских ресурсов местного значения и любительский промысел.

При перспективном планировании развития рекреации и туризма должны, прежде всего, учитываться природные особенности территории, среди которых основным являются климатические.

Фактором, способствующим развитию рекреации, является наличие водоемов, пляжей, привлекающих рекреантов для курортного отдыха, отдыха выходного дня, любительского лова.

Основными лимитирующими факторами развития рекреации на территории муниципального района являются следующие:

- овражно-балочный рельеф;

- наличие гнуса в весенне-летний период на водоемах;

- процесс заболачивания пойменных территорий.

## 1.4. Историко-градостроительный анализ территории                                                   Новохопёрского муниципального района

Свое летописание город ведет с середины XVII века, когда в Прихоперье были образованы казачьи городки Пристанский, Беляевский, Григорьевский. Во время крестьянской войны под предводительством Степана Разина в городке Пристанский сосредоточился большой повстанческий отряд разинского атамана Никифора Чертка, одержавший в 1670 году несколько побед в боях с царскими войсками. В 1707-1708 гг. городок Пристанский становится центром Булавинского восстания. Отсюда оно переметнулось в воронежские и тамбовские села. После подавления восстания Пристанский казачий городок, как прежний центр вольности и бунтарства, по приказу царя был сожжен. В 1710 году по указу Петра I была заложена Хопёрская земляная крепость, затем Новая Хопёрская, сооружение которой завершилось в 1716 году. В начале 1770-х годов, во времена Екатерины II, в городе Новохопёрске строили фрегаты, боты, галиоты и транспортные суда Азовской флотилии. Здесь начал свою военно-морскую карьеру будущий флотоводец Ф.Ф. Ушаков.

В период административного переустройства в России в 1779 году город Новохопёрск становится уездным центром Тамбовского наместничества, спустя 3 года отчислен к Саратовским землям, а с 1802 года – к Воронежской губернии. В 1781 году был утвержден герб, на котором изображалась река в зеленом поле с надписью «Новый Хопер». В 1895 году проложена железная дорога Валуйки-Поворино, прошедшая через Новохопёрск, после чего судоверфь перестала быть необходимой. Новохопёрский район образован 30 июля 1928 года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР. Законом Воронежской области от 15 октября 2004 года № 63-ОЗ району присвоен статус муниципального района.

- 1.5. Земельные ресурсы района, структура землепользования

Анализ выполнен на основе годового отчета по форме 22 о наличии земель и распределении их по категориям и угодьям и формам собственности за 2023 год по Новохопёрскому району Воронежской области. По данным государственного учета по состоянию на 1 января 2024 года территория Новохопёрского района составляет 233397 га.

Таблица № 4 - Распределение земель по категориям и формам собственности (га)

| Категории земель | общая площадь | в собственности граждан | в собственности юридических лиц | в государственной и муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: | 181149 | 121010 | 5831 | 5308 |
| фонд перераспределения земель | 3204 | - | - | 3204 |
| Земли населенных пунктов в том числе: | 14263 | 3051 | - | 11212 |
| городских населенных пунктов | 3318 | 292 |  | 3026 |
| сельских населенных пунктов | 10945 | 2759 | - | 8186 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и земли иного специального назначения в том числе: | 3583 | - | 26 | 3557 |
| промышленности | 273 |  | - | 273 |
| связи информатики телевидения | - | - | - | - |
| транспорта в том числе: | 1591 |  | - | 1591 |
| железнодорожного | 788 | - | - | 788 |
| автомобильного | 796 | - | - | 796 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 10476 | - | - | 10476 |
| Земли лесного фонда | 17675 | - | - | 17675 |
| Земли водного фонда | 547 | - | - | 547 |
| Земли запаса | 5700 | - | - | 5700 |
| итого в границах муниципального района | 233397 | 124061 | 5857 | 103475 |

### 1.5.1. Земли сельскохозяйственного назначения

Структура земельного фонда Новохопёрского муниципального района характеризуется высоким удельным весом земель сельскохозяйственного назначения - 181149 га или 77.61 % территории района. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят земли фонда перераспределения площадью 3204 га.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст. 77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения предоставлены в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение сельскохозяйственным товариществам, производственным кооперативам, государственным и муниципальным предприятиям, научно-исследовательским и учебным учреждениям, прочим  предприятиям.

### 1.5.2. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. Земли населенных пунктов включают земли городских и сельских населенных пунктов и занимают 14263 га (6,1 % территории района).

### 1.5.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

1) земли промышленности;

2) земли энергетики;

3) земли транспорта;

4) земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

5) земли для обеспечения космической деятельности;

6) земли обороны и безопасности;

7) земли иного специального назначения.

Земли данной категории на территории Новохопёрского района занимают 3583 га (1,5 % территории района).

Землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности.

### 1.5.4. Земли особо охраняемых территорий

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1)	особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2)	природоохранного назначения;

3)	рекреационного назначения;

4)	историко-культурного назначения;

5)	иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом, федеральными законами.

На основании п. 3 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях», в целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

Земли особо охраняемых территорий в основном составляют лесные земли и земли историко-культурного назначения. Вся территория лесного фонда отнесена к первой группе лесов, которые имеют экологическое, рекреационное, почвозащитное и водоохранное назначение.

На территории Новохопёрского муниципального района имеется 5 памятников природы – объектов естественного и искусственного происхождения, являющихся уникальными, невосполнимыми, ценными в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природными комплексами.

К землям особо охраняемых территорий также отнесены земельные участки, занятые источниками водоснабжения (водозабор) и водоохранные зоны водных объектов.

Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и историко-культурных объектов в их границах путем запрета или ограничения хозяйственной деятельности.

Всего, на территории Новохопёрского района под землями особо охраняемых природных объектов занято 10476 га. – все земли особо охраняемых природных территорий (Хопёрского государственного заповедника).

Хопёрский государственный природный заповедник (комплексный), площадь - 16178 га, в т.ч. в границах Новохопёрского района - 10476 га. Географическое положение ООПТ - от 51 °04' до 51°20'с.ш., от 41°48' до 42°10' в. д.

Расположен в северо-западной части района на территории двух сельских поселений – Алфёровского (правый берег р. Хопер) и Новоильменского (левый берег р.Хопер). Территория заповедника вытянута вдоль берегов среднего течения р. Хопер.

Выделен постановлением ЦИК и Совета народных комиссаров РСФСР «Об утверждении сети полных заповедников общегосударственного значения» от 10 февраля 1935г., постановлением Президиума Воронежского облисполкома «Об организации государственного Хопёрского выхухолевого заповедника» от 4 августа 1935 г. № 592, постановлением Новохопёрского РИК «Об организации Хопёрского заповедника» от 26 июля 1935г.. постановлением Верхнекарачанского РИК «Об организации Хопёрского выхухолевого заповедника» от 30 июля 1935 г., постановлением Борисоглебского РИК «Об организации Хопёрского выхухолевого заповедника» от 22 июля 1935г., приказом по Воронежскому лесхозтресту «Об организации Хопёрского выхухолевого заповедника» от 11 июля 1935 г., приказом по Главному управлению охотничьего хозяйства и заказникам при Совмине СССР «Преобразовать Хопёрский заповедник в филиал Воронежского госзаповедника» от 8 июля 1961 г., приказом по главному управлению по охране природы и заповедникам МСХ СССР «Преобразовать Хопёрской филиал Воронежского заказника в Хопёрский госзаповедник» от 5 февраля 1966 г., решением Поворинского РИК «Об утверждении внешних границ и размеров землепользования ХГЗ» от 9 января 1979 г. № 2, решение Новохопёрского РИК «Об утверждении внешних границ и размеров землепользования ХГЗ» от 13 февраля 1979 г. № 18, Решение Грибановского РИК «Об утверждении внешних границ и размеров землепользования ХГЗ» от 4 марта 1993 г. № 88.

Описание: Протяженность с севера на юг составляет 30 км. а если следовать изгибам реки - 50 км. Ширина лесного массива колеблется от 9 до 1,5 км с запада на восток. Последнее лесоустройство проводилось в 1981-1982 гг. 3-й Воронежской экспедицией Юго-Восточного лесоустроительного предприятия. Охранная зона заповедника площадью 26800 га решением администрации Воронежской области «Об охране и рациональном использовании охотничьих ресурсов» за № 857 от 11.07.94 г. упразднена и переименована в видовой государственный охотничий заказник «Хопёрский», а решением за № 556 от 27.05.97 г. статус изменен на государственный комплексный природный заказник «Хопёрский» и передан из ведения Госохотинспекции в ведение Гособлкомприроды.

Представляет собой уникальный природный комплекс с богатейшим разнообразием растительного и животного мира. Список высших растений насчитывает 1019 видов. Здесь обитают 48 видов млекопитающих, 226 видов птиц, 38 видов рыб, 8 видов пресмыкающихся и столько же земноводных и около 6 тыс. видов насекомых. Многие представители растительного и животного мира являются редкими и занесены в Красные книги всех уровней. Оценкой деятельности заповедника как природоохранной организации служит состояние реликта-эндемика России, ценного пушного зверька русской выхухоли. По сохранившимся запасам заповедник занимает ведущее место среди других ее резерватов. На центральной усадьбе заповедника в пос. Варварино, действует музей.

### 1.5.5. Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Общая площадь лесного фонда Новохопёрского лесничества в границах Новохопёрского муниципального района составит 17675 га.

Специфика Новохопёрского района определяет наличие лесов «под водой» 425 га. Это пойменные, заболоченные территории леса при реках Елань, Савала и Хопер.

Также 35 га находится «под застройкой» -это территории лесных кордонов. Согласно ст. 9. п.1 Закона от 08.11.2006г. № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса РФ» земли, на которых расположены ранее созданные в целях освоения лесов поселки в границах земель лесного фонда, подлежат переводу в земли поселений в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Перечень поселков, расположенных на землях лесного фонда, рекомендованных включению в границы населенных пунктов.

Таблица 5

| № п/п | Наименование района | Наименование лесничества, участкового лесничества | № лесного квартала | Наименование населенного пункта | Ориентировоч- ная площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новохопёрский | Новохопёрское | 62 | хутор Земельничный | 4,6 |
| 2 | Новохопёрский | Степное | 15 | пос. Некрылово | 0,8 |
| 3 | Новохопёрский | Горело-Ольховское | 41 | ст. Ольха | 5,2 |

Согласно ст. 9 Федерального Закона от 04.12.2006г. № 201-ФЗ (ред. от 08.08.2024 г.) «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»:

«1. Земли, на которых расположены вахтовые и иные временные поселки, созданные до 1 января 2007 года в границах земель лесного фонда для заготовки древесины (далее - лесные поселки), подлежат переводу в земли населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». (в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 № 141-ФЗ, от 29.07.2017 № 280-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ, от 01.05.2019 № 100-ФЗ, от 28.06.2021 № 226-ФЗ, от 02.07.2021 № 301-ФЗ, от 30.12.2021         № 492-ФЗ, от 13.06.2023 № 228-ФЗ, от 13.06.2023 № 248-ФЗ, от 25.12.2023 № 673-ФЗ)».

На территории района числятся:

- кордон Суховский, кордон Булдак, приписанные к городу Новохопёрску;

- кордон Октябрьский, кордон Ямный, приписанные к с. Каменно-Садовка.

Леса Новохопёрского района, как и всей Воронежской области, расположенные на землях лесного фонда, согласно Лесному кодексу по целевому назначению относятся к защитным лесам, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются положениями Лесного кодекса РФ.

### 1.5.6. Земли водного фонда

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

Классификация водных объектов согласно Водному кодексу РФ от 03.06.2006г          № 74 ФЗ:

«1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии».

Кроме того, Водный кодекс вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосы земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м, предназначенной для общего пользования. Ширина водоохраной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные зоны, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской федерации.

Водный фонд района представлен реками, прудами, озёрами.

Поверхностные воды представлены водными объектами, относящиеся к бассейну средней части реки Дон. Через территорию района протекают реки: Хопер, Савала, Елань, Добринка, Паника, Пыховка, Татарка, Таволжанка, Толучеевка и др. Характеристика рек Новохопёрского муниципального района приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Таблица рек Новохопёрского муниципального района

Также по территории протекает множество безымянных водотоков постоянных и пересыхающих.

Пойма река Савала преимущественно двухсторонняя, луговая, преобладающая ширина поймы составляет 1,0-2,0 км, наибольшая - 4,5 км. Пойма заболочена, с многочисленными старицами и озерами, в период половодья затапливается слоем воды в 1,0-2,0 м. Ширина русла колеблется от 20,0 до 50,0 м. Русло извилистое, иногда разветвляется, образуя острова. Глубины – от 0,6 до 10,0 м. Подъем уровня весной начинается в конце марта - начале апреля при ледоставе и происходит интенсивно в течение 10-15 дней. Наивысший уровень весеннего половодья достигает 3,0-4,0 м, держится недолго, а затем происходит затяжной спад продолжительностью до 60 дней.

Пойма реки Елань преимущественно двухсторонняя, ровная в верховьях, в низовьях изрезанная озерами и старицами. Ширина поймы в среднем от 0,1 до 3,5 км. В годы высокого половодья глубина затопления достигает 1,5-2,0 м. Русло реки извилистое, преобладающая ширина русла в верхнем течении 2,0 м, в нижнем - 9,0 м, наибольшая около 50 м. Весеннее половодье начинается в конце марта – 26 первой декаде апреля. Продолжительность подъема от 3 до 10 дней. Превышение уровня половодья над среднемеженным в верховьях 0,5-2,0 м, в среднем течении - до 4 м. Спад половодья растянут до 20 дней.

Основным источником питания рек являются талые воды, что определяет характер водного режима водотоков.

В поймах рек имеется множество озер, оказывающие регулирующее влияние на сток в весенний период они задерживают сток в размере объема своей части. Помимо озер, на территории района, в балках устроено множество прудов. Сооружения прудов вынужденная мера, связанная с условиями деградации гидрографической сети. Неумеренная распашка и сведение древесной растительности существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный характер. Как правило, верховые пруды заполняются до отметки нормального подпорного уровня воды во время весеннего половодья, частично пополняются за счёт ливневых дождей теплого периода времени.

Болота на территории района занимают небольшую площадь и располагаются преимущественно в местах выходов ключей у подножья склонов.

Значение родников определяется их участием в формировании родникового стока, участвующего в формировании поверхностного стока рек.

Ресурсы местного поверхностного стока на территории района составляют более 50 тыс. м3 на км2.

Количество воды поверхностного местного стока, приходящегося на 1 человека в среднем за многолетний период от 1 до 2 тыс. м3.

Территория располагается в зоне Приволжско-Хопёрского гидрогеологического бассейна.

Пресные подземные воды приурочены к 4 основным водоносным комплексам, широко используемым для целей водоснабжения: неоген-четвертичному, турон-коньякскому, апт-сеноманскому и девонскому.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения, является неоген-четвертичный комплекс.

Неоген-четвертичный водоносный комплекс, приурочен к пескам различного гранулированного состава верхнеплиоценового и четвертичного возраста. В кровле водоносного комплекса залегают пески или невыдержанные по площади суглинки, поэтому он подвергается поверхностному загрязнению. Воды гидрокарбонатно- натриево-кальциевые.

Грунтовые воды неоген-четвертичного водоносного комплекса характеризуются разнообразными условиями защищенности от инфильтрации загрязненных вод, диапазон ее изменения находится в пределах I – IX категорий.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения района практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

Удельное водопотребление в сельской местности выше, так как оно приведено с учетом использования подземных вод на технические нужды сельского хозяйства и полива приусадебных участков.

В соответствии с Водным кодексом РФ относится к собственности Воронежской области 4 смежных водных объекта.

В соответствии с п. 15 и п. 17 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации устанавливается следующее.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Земли водного фонда на территории Новохопёрского района занимают 547 га.

Вопросы использования и охраны земель водного фонда не отражаются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

### 1.5.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Земли запаса на территории Новохопёрского района не определены, категория земель запаса не выделена.

## 1.6. Демографический потенциал и экономическая база

### 1.6.1 Демография

На территории Новохопёрского муниципального района по состоянию на 01.01.2024 размещаются 66 населенных пунктов, в которых проживает 34859 человек. Плотность населения Новохопёрского муниципального района на 01.01.2024 составила 15 чел./км².

Таблица № 7 - Численность населения в поселениях, входящих в состав Новохопёрского муниципального района Воронежской области по состоянию              на 23.07.2024

| № п/п | Городские и сельские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов | Население | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городское поселение - город Новохопёрск | город Новохопёрск | 18 | 16151 | 62673,81 |
| 2. | Елань-Коленовское городское поселение | рабочий посёлок Елань-Коленовский | 3 | 3209 | 2805,15 |
| 3. | Коленовское сельское поселение | село Елань-Колено | 16 | 5331 | 45771,22 |
| 4. | Краснянское сельское поселение | село Красное | 2 | 3015 | 14799,23 |
| 5. | Михайловское сельское поселение | посёлок Михайловский | 5 | 781 | 18345,95 |
| 6. | Новопокровское сельское поселение | посёлок Новопокровский | 8 | 1267 | 12713,70 |
| 7. | Пыховское сельское поселение | село Пыховка | 3 | 1036 | 19656,20 |
| 8. | Троицкое сельское поселение | село Троицкое | 2 | 1523 | 20707,43 |
| 9. | Терновское сельское поселение | посёлок Терновский | 4 | 675 | 11657,67 |
| 10. | Центральское сельское поселение | посёлок Централь | 3 | 668 | 12164,63 |
| 11. | Ярковское сельское поселение | село Ярки | 2 | 1691 | 11884,87 |
|  | Итого: |  | 66 | 34859 | 233179,86 |

Три муниципальных образований, входящих в состав Новохопёрского муниципального района, имеют численность населения менее 1000 чел.

Таблица 8 - Динамика численности населения по поселениям муниципального района

| Наименование городского/сельского поселения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел. | 37394 | 37035 | 36624 | 36102 | 35388 | 34859 |
| Городское поселение, чел. | 20394 | 20256 | 20079 | 19868 | 19360 | 19054 |
| 1. г. Новохопёрск | 17231 | 17119 | 16964 | 16776 | 16151 | 16463 |
| 2. Елань-Коленовское | 3163 | 3137 | 3115 | 3092 | 3209 | 2591 |
| Сельские населенные пункты, подчиненные администрации административного центра, чел. | 17000 | 16779 | 16545 | 16234 | 16028 | 15805 |
| сельские поселения: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Коленовское | 5693 | 5655 | 5542 | 5395 | 5372 | 5331 |
| 2. Краснянское | 3118 | 3099 | 3070 | 3004 | 3015 | 2949 |
| 3. Михайловское | 875 | 852 | 838 | 802 | 781 | 757 |
| 4. Новопокровское | 1350 | 1328 | 1320 | 1296 | 1267 | 1241 |
| 5. Пыховское | 1162 | 1124 | 1121 | 1086 | 1036 | 1014 |
| 6. Терновское | 748 | 714 | 705 | 691 | 675 | 657 |
| 7. Троицкое | 1717 | 1713 | 1687 | 1681 | 1523 | 1510 |
| 8. Центральское | 762 | 757 | 740 | 722 | 668 | 663 |
| 9. Ярковское | 1575 | 1537 | 1522 | 1557 | 1691 | 1683 |

Таблица № 9 - Динамика естественного и механического движения населения Новохопёрского муниципального района

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Общая численность населения | 37394 | 37035 | 36624 | 36102 | 35388 | 34859 |
| Число родившихся - всего, чел. | 275 | 224 | 256 | 224 | 199 | 203 |
| Коэффициент рождаемости, ‰ | 0,73% | 0,60% | 0,69% | 0,62% | 0,56% | 0,58% |
| Число умерших - всего, чел. | 661 | 620 | 638 | 850 | 677 | 589 |
| Коэффициент смертности, ‰ | 1,77 | 1,67 | 1,74 | 2,35 | 1,91 | 1,69% |
| Естественный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -386 | -396 | -382 | -626 | -478 | -386 |
| Число прибывших - всего, чел. | 1554 | 1489 | 1241 | 1315 | 1225 | 749 |
| Число выбывших - всего, чел. | 1727 | 1452 | 1258 | 1211 | 1283 | 899 |
| Коэффициент миграционного прироста, ‰ | -46,2% | 9,9% | -4,6% | 28,8% | 16,3% | -43,0% |
| Миграционный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -173 | 37 | -17 | 104 | -58 | -150 |
| Общий прирост (убыль) численности населения, чел. | -559 | -359 | -399 | -522 | -536 | -536 |

В районе наблюдается тенденция к сокращению численности населения. За период 2018-2023 г.г. численность населения сократилась на 6,8%.

Демографическая ситуация в Новохопёрском районе остается непростой и, в целом, подчиняется общероссийской тенденции (высокая смертность при низкой рождаемости).

За анализируемый период (2018-2023 г.г.) смертность, в среднем по району, превышает рождаемость в 2,8 раза.

Не оказывают существенного влияния на улучшение демографической ситуации и миграционные процессы, т.к. механический прирост населения имеет низкие показатели. Коэффициент миграционного прироста с 2018 по 2023 год имел как отрицательные, так и положительные значения.

Возрастная структура населения характеризуется следующим образом: трудоспособное население составляет 52,6% от общей численности населения муниципального района, лица старше трудоспособного возраста – 31,3%, моложе – 16,1 %.

Для района характерен регрессивный тип возрастной структуры населения, с относительно низкой долей населения молодых возрастов при относительно высокой доле населения пенсионных возрастов.

Таблица № 10 - Динамика возрастной структуры населения

| Возрастные группы населения | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Численность населения моложе трудоспособного возраста, всего чел./% | 5994 16,0% | 5834 15,7% | 5710 15,6% | 5527 15,3% | 5746 16,2% | 5654 16,1% |
| Численность населения трудоспособного возраста, всего чел./% | 19190 51,3% | 19494 52,6% | 19146 52,3% | 19447 53,9% | 18580 52,5% | 18472 52,6% |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, всего чел./% | 12210 32,7% | 11707 31,6% | 11768 32,1% | 11128 30,8% | 11062 31,3% | 10993 31,3% |
| Итого (чел.): | 37394 | 37035 | 36624 | 36102 | 35388 | 35119 |

Доля населения младше трудоспособного возраста уменьшилась за рассматриваемый период (2018-2023 г.г.) на 5,7%, также, как и доля населения в трудоспособном возрасте уменьшилась на 3,7%. Доля населения старше трудоспособного возраста уменьшилась с 32,7% в 2018 г. до 31,3% в 2023 г.

Наиболее актуальными проблемами населения по-прежнему остаются: высокий уровень смертности и заболеваемости населения, низкая ожидаемая продолжительность жизни, дестабилизация семьи как ячейки воспроизводства населения и формы наиболее рациональной организации быта и социализации детей, недостаточное использование потенциала миграции населения.

Трудовые ресурсы и занятость населения

По состоянию на 01.01.2024 г. численность трудовых ресурсов Новохопёрского муниципального района составила 21928 чел., что на 1% ниже показателя за 2019 год.

Численность работающих в отраслях экономики снизилась на 5,2%, пенсионеров и подростков за рассматриваемый период (2018-2023 г.г.) значительно снизилась – 5,5% и составила в 2023г. 1270 чел.

Численность зарегистрированных безработных на 01.01.2024 г. составила 67 чел. и увеличилась в 1,1 раза с 2018 года.

Таблица № 11 - Показатели по структуре трудовых ресурсов Новохопёрского муниципального района Воронежской области

| Наименование показателей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудовые ресурсы, чел./% | 22693 60,7% | 22616 61,1% | 22565 61,6% | 22534 62,4% | 22018 62,2% | 21928 62,9% |
| Число занятых в отраслях экономики пенсионеров и подростков, чел./% | 3470 9,3% | 3819 10,3% | 3525 9,6% | 3517 9,7% | 2816 7,9% | 2476 7,11% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, чел./% | 19190 51,3% | 19494 52,6% | 19146 52,3% | 19447 53,8% | 18580 52,5% | 19382 55,6% |
| Количество работающих в отраслях экономики, чел./% | 19743 52,7% | 19483 52,6% | 19599 53,5% | 19584 54,2% | 19308 54,6% | 19233 55,2% |
| Общая численность безработных, чел./% | 399 1,06% | 360 0,97% | 357 0,97% | 241 0,67% | 245 0,69% | 221 0,64% |
| Безработные, зарегистрированные в службе занятости, чел./% | 160 0,43% | 177 0,48% | 182 0,49% | 182 0,50% | 182 0,51% | 188 0,54% |

Таблица № 12 - Динамика распределения занятых по отраслям экономики

| Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Занято в экономике, всего, чел. | 19743 | 19483 | 19599 | 19584 | 19308 | 19233 |
| в т.ч. - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 9538 | 9420 | 9390 | 9314 | 9133 | 9100 |
| - добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - обрабатывающие производства | 1460 | 1400 | 1465 | 1460 | 1400 | 1400 |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 280 | 280 | 285 | 285 | 280 | 280 |
| - строительство | 210 | 210 | 213 | 213 | 200 | 200 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1900 | 1800 | 1910 | 1900 | 1900 | 1910 |
| - транспорт и связь |  |  |  |  |  |  |
| - транспортировка и хранение | 340 | 340 | 303 | 300 | 300 | 305 |
| - деятельность в области информации и связи | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| - финансовая деятельность | 650 | 650 | 660 | 665 | 660 | 650 |
| - образование | 1300 | 1318 | 1300 | 1300 | 1300 | 1341 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1340 | 1340 | 1350 | 1360 | 1360 | 1330 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 650 | 650 | 633 | 640 | 640 | 631 |

Наибольший удельный вес всех занятых в экономике района составляют занятые в сфере сельского хозяйства – 22,3%.

Вывод:

Современная демографическая ситуация в Новохопёрском муниципальном районе характеризуется постоянными процессами естественной убыли населения, а также старением населения.

Проведенный анализ демографической ситуации в Новохопёрском муниципальном районе показывает, что территория находится в стадии устойчивой депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Миграционный прирост не способен существенно повлиять на сложившуюся демографическую модель района.

Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом. Особую актуальность приобретают вопросы создания целевых государственных программ, направленных на улучшение демографической ситуации.

В качестве приоритетных направлений демографической политики Новохопёрского муниципального района можно выделить следующие ключевые положения:

- снижение смертности в трудоспособном возрасте, повышение продолжительности жизни за счёт проведения мероприятий в сфере здравоохранения, социальной поддержки населения, экологической и общественной безопасности, охраны труда;

- создание условий для уменьшения оттока наиболее конкурентоспособной рабочей силы за пределы района;

- стимулирование рождаемости путём развития сети дошкольных учреждений и обеспечение доступности жилья для молодых семей.

Для снижения уровня безработицы необходимо повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности ищущих работу, в том числе безработных граждан на рынке труда. В этих целях необходимо разработать комплекс мероприятий, предусматривающих:

- содействие населению в выборе профессий, специальностей, востребованных на рынке труда, повышении профессиональной мобильности, готовности к профессиональному обучению;

- совершенствование содержания и организации профессиональной ориентации учащихся и студентов общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, взрослого населения, в том числе безработных граждан;

- развитие социального партнерства в вопросах профориентационного сопровождения обучающихся подростков и молодежи, безработных граждан, оказание помощи работодателям в подборе кадров.

### 1.6.2. Экономическая база Новохопёрского муниципального района Воронежской области

Новохопёрский муниципальный район относится к числу аграрно-индустриальных. Экономика района имеет дифференцированную структуру по отраслям и по формам собственности и представлена всеми основными секторами. По видам деятельности:

– первичный сектор (отрасли, производящие различные виды сырья) – наиболее значимый для развития экономики, представлен в основном сельским хозяйством и является сырьевой базой экономики района.

– вторичный сектор (наиболее значимый): пищевая промышленность, производство транспортных средств и оборудования, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

– третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики района.

Структура отраслей экономики Новохопёрского муниципального района по валовому объему произведенной продукции, платных услуг и обороту розничной торговли остается неизменной на протяжении последних пяти лет.

Рисунок 7

Ключевыми конкурентными преимуществами для привлечения крупных внешних инвесторов являются:

1. Выгодное транспортно-географическое положение с разветвленной транспортной сетью:

– относительная близость к экономическим центрам России (Воронеж – 213 км, Волгоград – 390 км, Ростов-на-Дону – 561 км, Саратов – 341 км);

– по территории района проходит железная дорога Валуйки–Лиски–Поворино–Пенза;

– наличие на территории района автодорог регионального значения, соединяющих автомагистрали М-4 Дон и М-6 Каспий, разветвленной сети автомобильных дорог с твердым покрытием.

2. Значительный промышленный потенциал:

На территории района функционируют крупные промышленные предприятия, в том числе:

– АО «Елань-Коленовский сахарный завод» (переработка свёклы – более 8 тыс. тонн в сутки);

– ЗАО «Завод растительных масел Новохопёрский» (завод перерабатывает до 200 тонн подсолнечника в стуки, продукцию предприятия закупают предприятия из Саратова, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы);

– ООО «Этанол Спирт»;

– Новохопёрский ремонтно-механический завод ЮВЖД филиала ОАО «РЖД».

3.	Туристический потенциал:

На территории района расположен Хоперский государственный заповедник (список высших растений насчитывает 1 019 видов. Здесь обитают 48 видов млекопитающих, 226 видов птиц, 38 видов рыб, 8 видов пресмыкающихся и столько же земноводных и около 6 тыс. видов насекомых. Многие представители растительного и животного мира являются редкими и занесены в Красную книгу.

4. Наличие залежей полезных ископаемых:

– из не общераспространенных полезных ископаемых на территории района обнаружены сульфидные медно-никелевые месторождения;

– на территории района имеются месторождения полезных ископаемых и подземных вод, к которым относятся: суглинки, пески, торф, сапропель;

– район перспективен для выявления месторождений формовочных песков.

5. Опыт реализации масштабных инвестиционных проектов:

На территории Новохопёрского муниципального района реализованы такие масштабные инвестиционные проекты, как:

– УК «Агро-Инвест» (строительство промышленного элеватора с объёмом инвестиций 750 млн рублей);

– ГК «Агроэко» (строительство свиноводческого комплекса мощностью 14 тыс. тонн свинины в год в живом весе с объёмом инвестиций 2 000 млн рублей);

– ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» (модернизация производственных мощностей с объёмом инвестиций 1 936 млн рублей);

– ООО «УГМК-Холдинг» (проведение поисково–оценочных работ в Новохопёрском муниципальном районе с объёмом инвестиций 1 832 млрд рублей);

– ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» (строительство дополнительной площадки откорма под будущие свинокомплексы с объемом инвестиций 788,2 млн рублей);

– ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» (строительство свиноводческого комплекса мощностью 7 000 тонн свинины в год в живом весе с объёмом инвестиций 1 387 млн рублей).

Промышленность

Промышленность муниципального района представлена перерабатывающими предприятиями ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод», ЗАО «Завод растительных масел Новохопёрский», ОАО «Маслодельный завод Новохопёрский», основной вид деятельности которых - производство пищевых продуктов. Новохопёрский ремонтно-механический завод ЮВЖД филиала ОАО «РЖД» производит нестандартизированное оборудование для железных дорог. Муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие «Уют», Новохопёрское муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» и муниципальное унитарное предприятие «Красное» добывают и распределяют воду.

Таблица № 13 - Перечень промышленных предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района (по состоянию на 01.01.2024)

| № п/п | Наименование организации, предприятий |  | Местоположение | Вид деятельности, ОКВЭД | Мощность (в год) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за 2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. руб. | Произведено основных видов продукции в соответствующих натуральных единицах измерения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вид продукции | ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | АО «Елань-Коленовский сахарный завод» |  | р.п. Елань-Коленовский, пр-т Кольцова 1 | 10.81.11 Производство сахара из сахарной свеклы | 7 557 125,0 | Сахар свекловичный | тонн | 190449 |  |
| 2 | ООО «Завод растительных масел «Новохопёрский» |  | г. Новохопёрск, ул. Тимирязева 2 | 10.41.24 Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций | 168 209,0 | Масло растительное | тонн | 1558 |  |
| 3 | Новохопёрский ремонтно-механический завод ЮВЖД филиала АО «РЖД» |  | р.п. Новохопёрский, ул. Привокзальная, 5 | 28 Производство машин и оборудования не включенные в другие группировки. 25.73.30 Производство инструмента | 279 531 | Нестандартизированное оборудование Инструмент ручной | Тонн Тыс. шт. | 3133 80,07 |  |
| 4 | ООО «Этанол спирт» |  | с. Красное, ул. Заводская, 5 | 11.01.4 Производство пищевого спирта. 20.11 Производство промышленных газов. 10.91 Производство готовых кормов для животных. | 1 069 397 | Спирт этиловый «Люкс», Спирт этиловый «Альфа», Углекислота, Барда кормовая | Тыс. далл. Тыс. далл. Тонн Тонн | 1492 148 172 13 033 |  |
| 5 | ООО «Карьер Новохопёрский» |  | г. Новохопёрск, ул. 25 Октября, 26, офис 12 | 08.12 Карьерную разработку песка | 3 655 | Песок | Тыс. м. куб. | 14,7 |  |
| 6 | МКП «Красное» |  | с. Красное, ул. Советская, 25 | 36.00 Забор и распределение воды |  | Добыча и распределение воды | Тыс. м. куб | 81,5 |  |
| 7 | ООО «Елань-Коленовское жилишно- коммунальное хозяйство» |  | р.п. Елань-Коленовский, пр-т Кольцова, 6 | 36.00 Забор и распределение воды | 1 100 | Добыча и распределение воды | Тыс. м. куб | 25,0 |  |
| 8 | МКП «Коленовское» |  | с. Елань-Колено, ул. Красная Площадь, 23, | 36.00 Забор и распределение воды | 4 813 | Добыча и распределение воды | Тыс. м. куб | 33,7 |  |
| 9 | МКП «Сервис плюс» |  | р.п. Новохопёрский,пер. Пушкина 21,а | 36.00 Забор и распределение воды | 17930 | Добыча и распределение воды | Тыс. м. куб | 488,0 |  |

Сельскохозяйственное производство

Сельскохозяйственный сектор занимает значительный удельный вес в экономике Новохопёрского муниципального района (около 20 %) и является важнейшей отраслью.

Как видно из рисунка 8, среди реализованной сельскохозяйственной продукции преобладают зерновые и зернобобовые культуры (41,14%), скот и птица (30,97%), а также подсолнечник (27,89%).

Рисунок 8

Убранные площади основных сельхозкультур в хозяйствах всех категорий района, по данным статистики, на 01.01.2024 года составляют 81,3 тыс. га, из них: зерновые и зернобобовые – 58,4тыс. га;	технические культуры – 29,7 тыс. га; кормовые культуры – 2,3тыс. га; картофель  – 0,014тыс. га; овощи открытого грунта – 0,492 га.

В 2023 году на поля района внесено 9,6 тысячи тонн минеральных удобрений в физическом весе. Что составляет  101,9 кг в действующем веществе. Лидером по внесению минеральных удобрений является ООО «ЭКО ПОЛЕ»    23 - кг д.в./га пашни.

Таблица 14 - Перечень предприятий агропромышленного комплекса муниципального района (по состоянию на 01.01.2024)

| № п/п | Наименование организации, предприятий | Местоположение | Вид деятельности | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Альянс» | 397400, Воронежская область, Новохопёрский район, г. Новохопёрск, ул. 25 Октября, д. 26 | Выращивание зерновых культур | 1 |
| 2 | ООО «Заря-2» | 397421, Воронежская область, Новохопёрский район, п. Березовка, ул. Премяковская | Рыбоводство | 25 |
| 3 | ООО «Землемер-Агро» | 397400, Воронежская область, Новохопёрский район, г. Новохопёрск, ул. Советская, д. 97 | Выращивание однолетних культур | 17 |
| 4 | ООО «МТС-Агро» | 397431 Воронежская область, Новохопёрский район, р.п. Елань-Коленовский, пр-кт Кольцова, д. 4а | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. | 51 |
| 5 | ООО «Новохопёрск-Агро-Инвест» | 397411, Воронежская область, Новохопёрский район, с. Красное, ул. Карла Маркса, д. 2а | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. | 137,9 |
| 6 | ООО СК «Подгорное» | 397424, Воронежская область, Новохопёрский район, с. Подгорное, ул. Октябрьская, зд. 44 | Выращивание однолетних культур | 8 |
| 7 | ООО «Савальское» | 397403, Воронежская область, Новохопёрский район, с. Пыховка, ул. Молодежная, зд. 43 | Выращивание зерновых культур | 8 |
| 8 | ОАО СХП «Терновское» | 397439, Воронежская область, Новохопёрский район, п. Терновский, ул. Веселая, д. 7 | Выращивание зерновых культур | 8,5 |
| 9 | Новохопёрский филиал ООО «ЦЧ АПК» | 394016, г. Воронеж, пр-кт Московский, д. 19, Новохопёрский муниципальный район, рп. Елань-Коленовский, ул. Цветочная, 27а | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 8 |
| 10 | ООО СП «Ярковская» | 397425, Воронежская область, Новохопёрский район, с. Ярки, ул. Центральная, д. 12а | Выращивание зерновых культур | 40 |
| 11 | ОП ОАО «Племзавод «Урожай» | 397404, Воронежская область, Новохопёрский район, п. Централь, ул. Советская, д.28 офис 1 | Выращивание зерновых культур | 93 |
| 12 | КФХ «Новокутковское» | 397425, Воронежская область, Новохопёрский район, п. Новопокровский | Выращивание пшеницы | 10 |
| 13 | ООО «Агротехника» | 397431, Воронежская область, Новохопёрский район, рп. Елань-Коленовский, ул. Базарная, зд. 2 пом. 6 | Выращивание рассады | 2 |
| 14 | АПК «Агроэко» Краснянское ОП | 394088, Воронежская область, г. Воронеж, б-р Победы, д.29, офис 1 | Животноводство | 128,9 |
| 15 | ООО «Агроэко-Воронеж» Новохопёрский СК | 394088, Воронежская область, г. Воронеж, б-р Победы, д.29, офис1 | Животноводство | 39,7 |
| 16 | ООО «Агроэко-Воронеж» СИО | 394088, Воронежская область, г. Воронеж б-р Победы, д.29, офис 1 | Животноводство | 10,1 |
| 17 | ООО «Агроэко-Воронеж» Троицкий СК | 394088, Воронежская область, г. Воронеж б-р Победы, д.29, офис 1 | Животноводство | 65,8 |
| 18 | ООО «Экополе» Новохопёрское ОП | 394018, Воронежская область, г. Воронеж, д.36, офис 86 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. | 180,2 |
| 19 | ООО «Агроэко-Восток» свинокомплекс «Владимировский» | 394088, Воронежская область, г. Воронеж, б-р Победы, д. 29, офис 1 | Животноводство | 83 |
| 20 | ООО «Агроэко-Восток» свинокомплекс «Пыховский» | 394088, Воронежская область, г. Воронеж, б-р Победы, д.29, офис 1 | Животноводство | 90 |
| 21 | ООО «Агроэко-Восток» свинокомплекс «Центральный» | 394088 Воронежская область, г. Воронеж, б-р Победы, д.29, офис 1 | Животноводство | 91,6 |
| 22 | ООО «АгроИнвест Новохопёрский элеватор» | 397410, Воронежская область, Новохопёрский район, п. Некрылово, ул. Полевая, д. 1, каб 2 | Хранение и складирование зерна | 39 |

Производством сельхозпродукции в районе занимается 22 с/х предприятия различной категорий.

Таблица № 15 - Основные показатели сельскохозяйственных предприятий муниципального района (по состоянию на 01.01.2024)

| Наименование организации | Площадь сельскох. угодий |  | Посевные площади сельскохозяйственных культур, га |  |  |  | Поголовье скота, птицы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, га | в т.ч. пашни, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  | КРС, голов | Свиньи, голов | Овцы и козы, голов | Птица, голов |
|  |  |  |  | зерновые и зерно-бобовые | кормовые | технические |  |  |  |  |
| ООО «Альянс» | 3427 | 2785 | 2150 | 1050 | 300 | 800 |  |  |  |  |
| ООО СП «Урожайный» | 2079 | 2079 | 1801 | 1222 |  | 579 |  |  |  |  |
| ООО «Агро Капитал Групп» | 228 | 228 | 228 | 130 |  | 98 |  |  |  |  |
| Новохопёрский филиал ЦЧ АПК | 7768 | 5501,4 | 5257.2 | 3439,2 |  | 1818 |  |  |  |  |
| ООО «Заря-2» | 1880 | 1229 | 1082 | 614 | 284 | 184 |  |  |  | 240 |
| ООО «НовохопёрскАгроИнвест» | 22565 | 10261 | 7274 | 3536 |  | 3738 |  |  |  |  |
| ООО «МТС АГРО» | 10873 | 5321 | 4030 | 3162 |  | 868 |  |  |  |  |
| ООО СК «Подгорное» | 5025 | 2747 | 2390 | 1927 |  | 463 |  |  |  |  |
| ОАО «Племзавод Урожай» | 18067 | 8858,4 | 6565 | 3752 |  | 2813 |  |  |  |  |
| ООО «Савальское» | 2730 | 1446 | 1166 | 866 |  | 300 |  |  |  |  |
| ООО «ЭКО ПОЛЕ» | 17737 | 18376 | 18016 | 12205 |  | 5811 |  |  |  |  |
| ООО «Землемер Агро» | 4530 | 2612,8 | 2107 | 1249,2 |  | 857,8 |  |  |  |  |
| ОАО СХП «Терновское» | 2678 | 1783 | 1783 | 1518 |  | 265 |  |  |  |  |
| ООО "АКПАДОН-ЧЕРНОЗЕМЬЕ" | 996 | 996 | 813 | 232 |  | 581 |  |  |  |  |
| ООО СП «Ярковская» | 8567 | 4336 | 3685.9 | 3042,7 |  | 643,2 |  |  |  |  |
| АПК «Агроэко» Краснянский |  |  |  |  |  |  |  | 87039 |  |  |
| ООО «Агроэко-Воронеж» Новохопёрский СК |  |  |  |  |  |  |  | 31922 |  |  |
| ООО «Агроэко – Воронеж» СИО |  |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |
| ООО «Агроэко – Воронеж» Троицкий СК |  |  |  |  |  |  |  | 47078 |  |  |
| ООО «Агроэко-Восток» свинокомплекс «Владимировский» |  |  |  |  |  |  |  | 72750 |  |  |
| ООО «Агроэко-Восток» свинокомплекс «Пыховский» |  |  |  |  |  |  |  | 72779 |  |  |
| ООО «Агроэко-Восток» свинокомплекс «Центральный» |  |  |  |  |  |  |  | 72798 |  |  |

Таблица № 16 - Динамика производимой сельскохозяйственной продукции муниципального района

| Сельскохозяйственная продукция | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Зерно, тыс. тонн | 2,6 | 160,3 | 187,9 | 143 | 235 | 250 |
| Сахарная свекла, тыс. тонн | 15,2 | 111,9 | 35,3 | 65,74 | 39,7 | 17,8 |
| Подсолнечник, тыс. тонн | 12,8 | 46,3 | 43,5 | 50,5 | 48,5 | 57,1 |
| Овощи, тонн | 0 | 0 | 0 | 159 | 669 | 372 |
| Скот и птица (на убой в живом весе) | 0,48 | 15,9 | 38,5 | 50,5 | 84,2 | 79,4 |
| Молоко, тыс. тонн | 0,9 | 1,5 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 2,5 |
| Яйцо (курин. и перепелин.), тыс. штук | 0 | 130 | 140,5 | 158 | 158 | 158 |

Развитие сельского хозяйства в районе в 2024 году характеризуется следующими показателями.

Таблица № 17 - Перечень КФХ, зарегистрированных на территории муниципального района

| № п/п | КФХ и ИП-главы КФХ | Продукция | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ИП Глава КФХ Семченко Ю. Н. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, п. Новоржавец |
| 2 | ИП Глава КФХ Семченко С. Н | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, п. Калиново |
| 3 | ИП Глава КФХ Сергиенко А. В | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, с. Алфёровка |
| 4 | ИП Глава КФХ Премяков А.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, с. Елань-Колено |
| 5 | ИП Глава КФХ Жданов Н.Н. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, п. Берёзовка |
| 6 | ИП Петров А.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, г. Новохопёрск, |
| 7 | ИП Глава КФХ Хныкина В. И. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, п. Бороздиновский |
| 8 | ИП Глава КФХ Звягинцев В.С. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, с. Елань-Колено |
| 9 | ИП Глава КФХ Павлиев М.М | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, п. Михайловский |
| 10 | ИП Глава КФХ Алтухов В.М. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Елань-Колено (Еланский С/С) |
| 11 | ИП Глава КФХ Губов Н.Д. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Елань-Колено |
| 12 | ИП Глава КФХ Гончаров А.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Елань-Колено (Еланский С/С) |
| 13 | ИП Глава КФХ Островерхов В. И. | растениеводство, животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Михайловский |
| 14 | ИП Глава КФХ Захаров Е.И. | растениеводство | Воронежская область, Поворинский район, село Октябрьское |
| 15 | ИП Глава КФХ Дураков С.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, рабочий поселок Елань-Коленовский |
| 16 | ИП Глава КФХ Горлова Е.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, рабочий поселок Новохопёрский |
| 17 | ИП Глава КФХ Лавренов В.А. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Елань-Колено |
| 18 | ИП Лоншаков В.М. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Новопокровский |
| 19 | ИП Глава КФХ Спесивцева О. И. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, город Новохопёрск |
| 20 | ИП глава КФХ Паринов И. И. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Елань-Колено |
| 21 | ИП Глава КФХ Пискунов В. М. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Красное |
| 22 | ИП Глава КФХ Андриянов А.С. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Красное |
| 23 | ИП Глава КФХ Шумских В.М. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, город Новохопёрск |
| 24 | ИП Анферов В.Н. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Елань-Колено |
| 25 | ИП Глава КФХ Нескребина Л.М. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Михайловский |
| 26 | ИП Глава КФХ Григорьев А.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Михайловский |
| 27 | ИП Золотарева Е.И. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Михайловский |
| 28 | ИП Глава КФХ Нежельская Е.Н. | растениеводство | Воронежская область, Воробьевский район, село Воробьёвка |
| 29 | ИП Глава КФХ Кочетков И.Ф. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Михайловский |
| 30 | ИП Глава КФХ Глущенко Ю.М. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Елань-Колено |
| 31 | ИП Глава КФХ Соловьев Д.В. | растениеводство, животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Елань-Колено |
| 32 | ИП Глава КФХ Булочка С. С. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, рабочий поселок Новохопёрский |
| 33 | ИП Глава КФХ Карагеоргиев Р.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, рабочий поселок Новохопёрский |
| 34 | ИП Глава Красноштанова М.А. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, рабочий поселок Новохопёрский |
| 35 | ИП Глава КФХ Чукуров А. Е. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Михайловский |
| 36 | ИП Глава КФХ Чукурова Е.А.. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Михайловский |
| 37 | ИП Глава КФХ Лозовой О.Н. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Михайловский |
| 38 | ИП Глава КФХ Чумаков В. А. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Терновский |
| 39 | ИП Глава КФХ Горобцов С.И. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Терновский |
| 40 | ИП Глава КФХ Новокутковское | растениеводство, животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Новопокровский |
| 41 | ИП Глава КФХ Авдеев А.И. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Ленинский |
| 42 | ИП Глава КФХ Красноштанова С.Г. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, рп. Новохопёрский, |
| 43 | ИП Глава КФХ Гаценко В.А. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Новопокровский |
| 44 | ИП глава КФХ Чехоева О. Ю. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, город Новохопёрск |
| 45 | ИП глава КФХ Божко В.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Бурляевка |
| 46 | ИП Журин В.А. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Елань-Колено |
| 47 | ИП Глава КФХ Будаев В.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Новопокровский |
| 48 | ИП Глава КФХ Шестых А.Н. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, город Новохопёрск |
| 49 | ИП Сиротин А.Н. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Красное |
| 50 | ИП Глава КФХ Шананин А.В. | растениеводство, животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Каменка-Садовка |
| 51 | ИП Глава КФХ Лоншаков М.Я. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Новопокровский |
| 52 | ИП Яковлев С.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Новопокровский |
| 53 | ИП Глава КФХ Шведюк Г.М. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Шевлягинский |
| 54 | ИП Глава КФХ Полозов А.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Подосиновка |
| 55 | ИП Глава КФХ Грачев Н.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, рабочий поселок Новохопёрский |
| 56 | ИП Глава КФХ Поплавский А. А. | растениеводство | Воронежская область, Борисоглебский район, город Борисоглебск |
| 57 | ИП Глава КФХ Александров А.Ю. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Полежаевский |
| 58 | ИП Глава КФХ Шеверева Л. В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Карачановский |
| 59 | ИП Глава КФХ Песков Е. И. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, город Новохопёрск |
| 60 | ИП Глава КФХ Снопова Н. М. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Полежаевский |
| 61 | ИП Глава КФХ Юдин А. В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Полежаевский |
| 62 | ИП Глава КФХ Тарасов Д.К. | растениеводство | Воронежская область, Борисоглебский район, город Борисоглебск |
| 63 | ИП Глава КФХ Чувильский А.И. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Пыховка |
| 64 | ИП Глава КФХ Максимов В. А. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Централь |
| 65 | ИП Глава КФХ Гладких Н.Н. | растениеводство | Воронежская область, Новоусманский район, поселок Отрадное |
| 66 | ИП Глава КФХ Максименков Г.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Терновский |
| 67 | ИП Глава КФХ Сучков Н.И. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Пыховка |
| 68 | ИП Глава КФХ Маликова Е.С. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, рабочий поселок Новохопёрский |
| 69 | ИП Глава КФХ Осьмачкин В. С. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Пыховка |
| 70 | ИП Глава КФХ Осыкин С.С. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Терновский |
| 71 | ИП Глава КФХ Щербаков А.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Полежаевский |
| 72 | ИП Глава КФХ Пшеничный Н.И. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Троицкое |
| 73 | ИП Глава КФХ Юрицын С. В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Троицкое |
| 74 | ИП Глава КФХ Толоконников С.А. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Полежаевский |
| 75 | ИП Кузнецова Л.П. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Терновский |
| 76 | ИП Глава КФХ Сергеева М.П. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, город Новохопёрск |
| 77 | ИП Глава КФХ Писменный А. С. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Терновский |
| 78 | ИП Глава КФХ Маркина Е.Е. | растениеводство, животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Пыховка |
| 79 | ИП Глава КФХ Ляленко А.В. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Терновский |
| 80 | ИП Глава КФХ Гусаков П.Н. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, рабочий поселок Новохопёрский |
| 81 | ИП Глава КФХ Сидоров Н. А. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Лепёхинка |
| 82 | ИП Глава КФХ Полетаев П.Н. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Терновский |
| 83 | ИП Глава КФХ Перова Н.А. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Подгорное |
| 84 | ИП Полянский Д.Ю. | растениеводство, животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, город Новохопёрск |
| 85 | ИП Глава КФХ Гранкин И. С. | растениеводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Подгорное |
| 86 | ИП Глава КФХ Кулиев Р.К. | растениеводство, животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Бурляевка |
| 87 | ИП Глава КФХ Вдовин Ю.В. | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Пыховка |
| 88 | ИП Глава КФХ Сергеев М. Н | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Троицкое |
| 89 | ИП Глава КФХ Болдырев С.С. | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Бороздиновский |
| 90 | ИП Глава КФХ Весельева М.Г. | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Бурляевка |
| 91 | ИП Глава КФХ Грибанева Т.Я. | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, село Каменка-Садовка |
| 92 | ИП Глава КФХ Азаров А.А. | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, рабочий поселок Елань-Коленовский |
| 93 | ИП Глава КФХ Музаффаров М.Х. | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Долгинка |
| 94 | ИП Сухов А.А. | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Терновский |
| 95 | ИП Глава КФХ Мерзалиев Р.А. | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, город Новохопёрск |
| 96 | ИП Глава КФХ Ханинова Т.А. | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Лепёхинка |
| 97 | ИП Куркиев М.М. | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Половцево |
| 98 | ИП Бобков В.В. | животноводство | Воронежская область, Новохопёрский район, поселок Терновский |

На территории района действует порядка 98 крестьянско-фермерских хозяйств. Они занимают 22,9% земель сельскохозяйственных угодий.

Таблица 18 - Динамика объема валовой продукции в стоимостном выражении на малых и средних предприятиях муниципального района

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем валовой продукции в действующих ценах, млн. руб. | 4378,9 | 6960,1 | 5374,9 | 7375,5 | 15849,3 | 15851,5 |
| Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 1076,1 | 3193,6 | 2787,0 | 3116,8 | 6345,7 | 7365,4 |
| Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 3302,8 | 3766,5 | 2587,9 | 4258,7 | 9503,6 | 8486,1 |

Личные подсобные хозяйства

На территории района насчитывается порядка 14700 личных подворий. Они занимают 2653 земель сельскохозяйственных угодий.

В личных подсобных хозяйствах содержится: КРС (1,8 тыс. гол.), 78%; поголовья свиней (0 тыс. гол.), 0%; поголовья овец и коз (3,8 тыс. гол.), 64%; поголовья птицы (21,5 тыс. гол.) 84% от общего поголовья в районе.

Из продукции растениеводства население в основном занимается выращиванием овощей, фруктов, подсолнечника, сахарной свеклы.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы

В Новохопёрском муниципальном районе в настоящее время сельскохозяйственные потребительские кооперативы отсутствуют.

Основные предприятия (выпускаемая продукция)

АО «Елань-Коленовский сахарный завод» (входит в структуру агрохолдинга «Продимекс») предприятие, которое занимается производством сахарного песка из свеклы.

«Продимекс» был создан в 1992 году как торговая компания, специализирующаяся на импорте белого сахара и переработки. В 1996-1998 года он преобразовался в структуру, нацеленную на собственное производство. Агрохолдинг «Продимекс» — один из лидеров российского агробизнеса, покрывающего более 23% российского рынка сахара, на предприятиях которого трудятся более 15 тысяч человек.   Сегодня «Продимекс» обладает более 600 тыс. га земель, расположенных Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Башкортостан. Благодаря этому, сельскохозяйственные подразделения компании за год выращивают более 3,5 млн тонн сахарной свеклы и свыше 0,5 млн тонн зерновых.

ЗАО «Завод растительных масел Новохопёрский» - предприятие, которое занимается производством нерафинированного подсолнечного масла. Завод растительных масел «Новохопёрский» является одним из крупнейших промышленных предприятий Воронежской области.

Основные направления деятельности:

-закупка, хранение и переработка маслосемян подсолнечника;

-производство масла подсолнечного;

-реализация продукции крупным и мелким оптом.

Продукцию предприятия закупают масложировые комбинаты по всей стране: предприятия Саратова, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Сибири и Урала.

В 2013 году ЗАО ЗРМ «Новохопёрский» стал одним из победителей профессионального дегустационного конкурса «Премии ВНИИЖ».

Мощность переработки составляет более 200 тонн подсолнечника в сутки.

ООО «Этанол Спирт» - предприятие, которое занимается выпуском ректификованного этилового спирта.

Новохопёрский ремонтно-механический завод ЮВЖД филиала ОАО «РЖД» – производит нестандартное оборудование для Российских железных дорог. В состав Новохопёрского ремонтно-механического завода входят следующие участки:

– производственные участки №1, №2,

№3;

– кузнечно-прессовый участок;

– участок формовки, плавки и обрубки литья;

– участок металлорежущих станков;

– участок по ремонту и эксплуатации энергетического оборудования;

– участок по ремонту технологического оборудования.

В 2003 году был сформирован участок по ремонту механизированного путевого инструмента.

В настоящее время Новохопёрский ремонтно-механический завод является структурным подразделением Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Юго-Восточной Дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» и имеет в своем штате 198 человек.

Инвестиционные проекты

На территории Новохопёрского муниципального района существуют следующие строительные организации:

- ООО «Еланьстрой», ИНН 3617008943, 41.20 ОКВЭД 41.20 -«Строительство жилых и нежилых зданий»;

- ООО «Дорожный строитель», ИНН 3604016721, ОКВЭД 42.11 -«Строительство автомобильных дорог и автомагистралей»;

- ИП Толмачёв Петр Николаевич ИНН 361700159813, ОКВЭД - 43.22- «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха».

- ИП Заварин Денис Вячеславович ИНН 361703281988, ОКВЭД – 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий»;

- ИП Гуленин Александр Николаевич ИНН 361700097236, ОКВЭД – 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий».

Реализованные инвестиционные проекты на территории муниципального района

Так же:

- ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» строительство 3-х современных свинокомплексов мощьностью 17 тыс. тонн свинины в живом весе каждый с объёмом инвестиций 5 392,6 млн. рублей;

- ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» (модернизация производственных мощностей с объёмом инвестиций 1,936 млрд. рублей);

- ООО «Этанол спирт» строительство цеха подготовки крахмалосодержащего сырья с объёмом инвестиций 312 млн. рублей.

-   ООО «Этанол спирт» строительство цеха переработки барды с объёмом инвестиций 480 млн. рублей.

-   ООО «Этанол спирт» строительство «ТЭЦ» с объёмом инвестиций 120 млн. рублей.

Анализ бюджета района

Одной из главных задач бюджетного процесса муниципального района является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории муниципального образования. Основным источником формирования собственных доходов бюджета являются налоговые поступления. Их структура и динамика за 2022-2023 гг. представлена ниже.

Таблица № 19 – Консолидированный бюджет Новохопёрского муниципального района

| № п/п | Наименование показателей | Един. измерен. | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности) - всего | тыс. руб. | 1 611 953,7 | 2 063 912,0 |
| 1.1 | Налоги на прибыль, доходы | тыс. руб. | 193 322,1 | 225 766,3 |
| 1.2 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | тыс. руб. | 29 415,4 | 30 529,1 |
| 1.3 | Налоги на совокупный доход | тыс. руб. | 26 348,1 | 21 936,3 |
| 1.3 | Налоги на имущество | тыс. руб. | 50 380,9 | 54 357,0 |
| 1.4 | Государственная пошлина | тыс. руб. | 3 673,0 | 4 160,2 |
| 1.5 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс. руб. | 33 161,8 | 28 474,3 |
| 1.6 | Платежи при пользовании природными ресурсами | тыс. руб. | 1 675,0 | 2 218,1 |
| 1.7 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | тыс. руб. | 10 062,8 | 148 258,7 |
| 1.8 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тыс. руб. | 87 178,5 | 17 743,5 |
| 1.9 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | тыс. руб. | 1 661,0 | 36 108,2 |
| 1.10 | Прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 673,7 | 936,3 |
| 1.11 | Безвозмездные поступления | тыс. руб. | 1 174 401,4 | 1 493 424,0 |
| 1.11.1 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс. руб. | 1 163 385,9 | 1 623 688,8 |
|  | - Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тыс. руб. | 164 547,0 | 140 412,9 |
|  | - Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | тыс. руб. | 634 424,8 | 1 033 339,4 |
|  | - Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | тыс. руб. | 338 307,3 | 388 002,2 |
|  | - Иные межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 26 106,8 | 61 934,3 |
| 1.11.2 | Прочие безвозмездные поступления | тыс. руб. | 12 670,1 | 7 422,2 |
| 1.11.2 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | тыс. руб. |  |  |
| 1.11.3 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | тыс. руб. | -1 654,6 | -137 687,0 |
|  | Из общей величины доходов - собственные доходы | тыс. руб. | 1 273 646,4 | 1 675 909,8 |
| 2 | Расходы местного бюджета - всего | тыс. руб. | 1 579 477,0 | 2 057 999,4 |
| 3 | Профицит (+), дефицит (-) | тыс. руб. | +32 476,7 | +5 912,6 |

Таблица 20 - Налоговые поступления консолидированного бюджета Новохопёрского муниципального района

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Налоги на прибыль, доходы | тыс. руб. | 193 322,1 | 225 766,3 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | тыс. руб. | 29 415,4 | 30 529,1 |
| Налоги на совокупный доход | тыс. руб. | 26 348,1 | 21 936,3 |
| Налоги на имущество | тыс. руб. | 50 380,9 | 54 357,0 |

Собственные доходы бюджета муниципального района составили 1 273 646,4 т. р. в 2022 г. и 1 675 909,8 т. р. в 2023 г. его доходной части. Основную часть собственных доходов составляет налог на доходы физических лиц – 225 766,3 т. р. в 2023г. (193 322,1 т. р. в 2022 г.).

Анализ бюджета муниципального района за 2022-2023 г.г. показывает, что доходная часть бюджета увеличилась в 1,3 раза и при этом наблюдается повышение доли собственных доходов.

Расходы консолидированного бюджета – 1 669 997,2 тыс. рублей. Доходы бюджета на душу населения – 47,3 тыс. руб. Расходы бюджета на душу населения – 47,2 тыс. рублей.

Вывод:

Основной проблемой формирования и исполнения бюджета Новохопёрского муниципального района является недостаточное увеличение поступлений собственных доходов в бюджет района. Оставленные в распоряжении муниципального образования местные налоги не обеспечивают формирование доходной части местного бюджета, необходимой для решения вопросов местного значения.

Необходимо повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования и заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственных доходов местных бюджетов, в привлечении доходных инвестиционных проектов, способствующих экономическому развитию территории и инфраструктуры муниципального образования, созданию условий для развития человеческого потенциала и роста уровня жизни населения.

### 1.6.3. Существующая территориально-планировочная организация территории Новохопёрского муниципального района Воронежской области

В архитектуре сел проявляются общие для зодчества закономерности: удобство, красота и экономичность тесно связаны друг с другом и могут быть достигнуты при учете всех факторов, влияющих на планировочную структуру населенных пунктов района, состав и характер их застройки. Планировка каждого посёлка должна органично увязываться с организацией сельскохозяйственного производства, системой землепользования, обеспечивать удобные связи с другими населенными пунктами и производственными объектами, магистралями. Так же нельзя забывать и о необходимости умелого использования ландшафтных условий местности. Все как бы ясно‚ но существующая архитектурно-планировочная организация населенных пунктов Новохопёрского муниципального района во многом не удовлетворяет как современным нормативным требованиям, так и реальным потребностям сельских жителей. При этом отметим следующие проблемы организации материальной среды села:

1. Несоответствие существующей системы культурно-бытового обслуживания населения ее реальной востребованности жителями: в крупном поселении таких объектов может быть в избытке‚ в то время как жители малых сел ограничены в доступе к ним;

2. Наличие большого количества ветхих и аварийных строительных фондов‚ в том числе в инженерном обустройстве и благоустройстве.

Следует отметить высокую степень узнаваемости сел независимо от их крупности, архитектурно-планировочной структуры и модернизированности. То есть каждый населенный пункт обладает индивидуальностью, неповторимым обликом и силуэтом и, как правило, гармонирует с ландшафтом.

В рамках проекта перспективными направлениями территориального развития сельских поселений следует считать освоение новых территорий, а так же уплотнение и упорядочение. Архитектурно-планировочные решения должны отличаться удобством‚ комфортом проживания и обслуживания (высоким уровнем инженерного обустройства жилья, развитой системой культурно-бытового обслуживания, полного благоустройства территории посёлка); красотой архитектурного облика села (художественно выразительными формами и планировочным каркасом); экономичностью (минимум затрат на проведение трансформации) и долговечностью (увеличение периода соответствия сформированной пространственной организации населенного пункта изменяющимся условиям его жизнедеятельности).  Для оценки указанных параметров необходимо их детализировать:

1. Удобство проживания и обслуживания населения определяется по:

— наличию отдельной квартиры для каждой семьи;

— обеспеченности жилой площадью на человека 30 м2;

— размерам и форме приусадебных участков (0,15 га );

— наличию в радиусе от 0‚5 до 1 км объектов культурно-бытового обслуживания повседневного (магазин смешанной торговли, детский сад-ясли, начальная школа, пункт медицинской помощи, спортивные сооружения) и периодического пользования (3 – 5 км — специализированные магазины, средняя школа, клуб, сельсовет, узел связи с отделением сбербанка, аптека, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, баня, гостиница, парикмахерская, комплексный приемный пункт);

— существованию кратчайших (близких к прямой) транспортных коммуникаций к объектам обслуживания и местам приложения труда;

— инженерному обеспечению жилья (водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение и т. д.);

— расстоянию соседских связей (до 50 м);

— защищенности селитьбы от неблагоприятных факторов внешней среды;

2. Экономичность архитектурно-планировочных решений выражается в затратах на:

— строительство и благоустройство территорий сел;

— эксплуатацию и текущий ремонт строительных фондов;

— утилизацию элементов застройки;

3. Долговечность архитектурно-планировочных решений сельских населенных мест определяется по показателям физического и морального износа‚ который колеблется от 20 до 50 лет.

Сложившиеся условия в поселениях Новохопёрского муниципального района не  соответствуют требованиям из предложенного комплекса, поэтому необходимо совершенствовать архитектурно-планировочную организацию сельских населенных мест. Она представляет собой многоуровневую систему‚ включающую следующие принципиальные положения:

— обеспечение градостроительными средствами взаимосвязанного функционирования и развития сельских населенных пунктов в системе расселения с организацией открытой, трансформируемой планировочной структуры;

— дифференциация направлений и средств архитектурной реконструкции в зависимости от функционального типа, степени соответствия сложившейся структуры населенных пунктов современным требованиям;

— планировочное и пространственное обеспечение интеграции и наложения функций сельских поселений;

— целесообразное и органичное использование сложившейся застройки поселков;

— целенаправленное применение средств архитектурной гармонизации территорий;

— сохранение природных ландшафтов и культурных ценностей;

— организация экономически обоснованной планировочной структуры поселений;

— независимость эстетического уровня организации пространства от социально-экономической значимости объекта.

Исходя из этого проектом предусмотрены различные мероприятия  трансформации решений сельских населенных мест, касающиеся основных структурных элементов населенных пунктов: селитебной территории и объектов культурно-бытового назначения‚ транспортных и инженерных  коммуникаций.

— снос ветхих строений (процедура осуществляется согласно действующему законодательству);— ликвидация заброшенных нежилых усадеб;

— использование территорий нежилых усадеб (белых планировочных пятен”) под проезды, игровые площадки, рекреационные территории и т. п. (процедура осуществляется согласно действующему законодательству);

— экономичная застройка перспективными типами усадебных домов;

— композиция существующей и проектируемой застройки;

— гармонизация застройки.

Территории и объекты культурно-бытового назначения:

— определение вместимости, мощности объектов культурно-бытового обслуживания по социально-демографическим характеристикам района, а также с расчетом на перспективу и с учетом развития форм и способов обслуживания (мобильные виды услуг‚ стационарные и передвижные многопрофильные объекты);

— установление состава объектов по нормам обслуживания;

— возведение новых объектов культурно-бытового назначения, если невозможно модернизировать или перепрофилировать существующие в соответствии с новыми социальными условиями;

— размещение новых культурно-бытовых объектов на территориях, прилегающих к селитьбе, с тяготением к общественному и геометрическому центрам села;

Транспортные коммуникации:

— устройство дорог с твердым покрытием внутри населенных пунктов и между населенными пунктами, реконструкция существующих дорог;

— организация автостоянок вблизи (до 30 м) жилых и общественных зданий;

— разделение пешеходного и транспортного движения (устройство тротуаров).

Развитие планировочной структуры населенных пунктов направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся организации пространственной структуры;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории.

Таблица 21 - Данные о численности населения в группах населенных пунктов

| Размер сельского населённого пункта (жителей) | Количество населённых пунктов | Количество проживающих в них жителей | То же, % от общего числа |
| --- | --- | --- | --- |
| менее 100 чел. | 37 | 808* | 2,24 |
| 101-500 чел. | 15 | 4010* | 11,09 |
| 501-1000 чел. | 8 | 4935* | 13,65 |
| 1001-3000 чел. | 3 | 4999* | 13,83 |
| Более 3000 чел. | 4 | 21396* | 16,31 |

  - данные о численности населения в группах населенных пунктов взяты из Реестра (справочника) «Административно- территориальное устройство Воронежской области» (по состоянию на 01.10.2021 года).

Наибольшее количество населённых пунктов в районе составляют населенные пункты с численностью жителей менее 100 человек. В то же время 27,27% населения Новохопёрского района проживает в населенных пунктах с населением более 1000 человек. Таким образом, система расселения характеризуется присутствием малых, средних и больших сельских населённых пунктов.

## 1.7. Объекты капитального строительства на территории Новохопёрского муниципального района

### 1.7.1. Транспортная инфраструктура

Функционирование транспортного комплекса Новохопёрского муниципального района определяется тем положением, которое он занимает в структуре транспортных коммуникаций Воронежской области в целом. Основу транспортной системы района составляет меридиональное, широтное и диагональное направления, сформированные транспортными потоками север — юг, восток — запад.

На территории района формируются местные грузопотоки, возникающие в результате деятельности сельхозпредприятий района.

Основные грузопотоки, проходящие транзитом через территорию района, включают в себя продукты промышленного и сельскохозяйственного производства предприятий Воронежской области, Поволжья и юга России.

На территории района представлены три вида транспорта: железнодорожный, автомобильный и трубопроводный.

Сеть автомобильных дорог Воронежской области представлена региональными и местными автодорогами.

Железнодорожный транспорт. В широтном направлении (с запада на восток) по территории Новохопёрского района проходит участок ОАО «Российские железные дороги» филиал ЮВЖД Лискинского отделения дороги - железнодорожная магистраль (Валуйки–Лиски–Поворино–Пенза).

На указанном участке железной дороги имеются остановочные платформы Ольха, Колено, 304 км, Бороздиновка, 313 км, 316 км, Некрылово, 327 км, Новохопёрск, Плаутин, 342 км, Половцево. В городе Новохопёрск имеются ж/д вокзал для обслуживания пассажиров.

Трубопроводный транспорт.

Газоснабжение Новохопёрского района осуществляется от магистрального газопровода Петровск - Новопсков по газопроводу – отводу к ГРС Каменка - Садовка, газопроводу – отводу к ГРС Новохопёрск, газопроводу – отводу к ГРС Елань-Колено, диаметром 1220 мм, рабочим давлением 5,50 МПА. Поставка газа в населенные пункты района в основном обеспечивается от автоматической газорегуляторной станции (АГРС), расположенной на землях Новохопёрского муниципального района.

По территории района проходит аммиакопровод Тольятти–Одесса. Железнодорожный и трубопроводный транспорт обеспечивают, главным образом, межобластные связи (международные, федеральные и региональные). Внутрирайонные связи обслуживает, в основном, автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль для экономики Новохопёрского муниципального района. Сеть автомобильных дорог Воронежской области представлена федеральными, региональными территориальными автодорогами.  В широтном направлении территорию Новохопёрского района пересекает магистраль областного значения    20 ОП РЗ КВ 7-0 М «Дон» - Бобров — Таловая — Новохопёрск» с конечным пунктом — город Новохопёрск. По территории района проходят автодороги областного значения, в том числе: 20 ОП РЗ КВ 20-0 Елань-Колено - Воробьёвка и 20 ОП РЗ КВ 15-0 Елань-Колено - Бутурлиновка (на юг), 20 ОП РЗ КВ 3-0 «Курск – Борисоглебск» - Рамонье — Елань-Колено и 20 ОП РЗ КВ 22-0 «Курск – Борисоглебск» — Новохопёрск (на север), 20 ОП РЗ КВ 31-0 М «Каспий» - Октябрьское - Новохопёрск (на северо-восток). Региональные автодороги, проходящие по территории Новохопёрского района, формируют направление Поворино – Новохопёрск – Калач — Богучар, которое в последние годы приобретает межрегиональное значение, связывая федеральные автодороги А144 и М6 с М4 «Дон» (от восточной границы Воронежской области - до южной по кратчайшему расстоянию).

Региональные дороги обеспечивают связь Новохопёрского района с Аннинским, Поворинским, Грибановским, Таловским, Бутурлиновским, Воробьёвским районами Воронежской области.

Связь между населенными пунктами поселений осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального и муниципального значения. Большинство населенных пунктов связаны с райцентром автодорогами с твердым покрытием.

На региональных и местных автодорогах на территории района не обеспечен требуемый уровень безопасности, особенно в части обеспечения транзитного движения по населённым пунктам (недостаточность благоустройства дорог, освещения в ночное время суток и т.п.).

Таблица № 22 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области на территории Новохопёрского муниципального района (Постановление администрации Воронежской области от 30.12.2005 № 1239 (в ред. от 23.07.2024)

| Шифр дороги | Наименование дороги | Начало км | Конец км | Протяженность км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ОП РЗ К В15-0 | Елань-Колено - Бутурлиновка | 0,000 | 27,857 | 27,857 | III |
| 20 ОП РЗ К В20-0 | Елань-Колено - Воробьевка | 0,000 | 34,270 | 35.520 | III |
| 20 ОП РЗ К В22-0 | «Курск – Борисоглебск» - Новохопёрск | 19,502 | 35,682 | 16,180 | IV |
| 20 ОП РЗ К В3-0 | «Курск – Борисоглебск» - Рамонье - Елань-Колено | 8,387 | 38,684 | 30,297 | IV |
| 20 ОП РЗ К В31-0 | М «Каспий» - Октябрьское - Новохопёрск | 17,450 | 36,600 | 19,150 | III |
| 20 ОП РЗ К В7-0 | М «Дон» - Бобров - Таловая - Новохопёрск | 102,013 | 140,300 | 38,287 | III |
| 20 ОП РЗ Н 10-17 | п. Централь - Аверинка | 0.000 | 11,750 | 11,750 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 11-17 | Новохопёрск - Русаново - Еланский | 3,330 | 19,480 | 16,150 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 1-17 | «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка - Елань-Колено - с. Троицкое | 0.000 | 6,950 | 6,950 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 12-17 | «Елань-Колено – Бутурлиновка» - п. свх «XXII партсъезда» - Желтые Пруды | 0.000 | 15,250 | 15,250 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 13-17 | Новохопёрск - Каменка-Садовка | 4,200 | 9,740 | 5,540 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 14-17 | «Новохопёрск - Каменка-Садовка» - п. Большевик | 0.000 | 0.900 | 0.900 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 15-17 | «М «Дон» - Бобров - Таловая – Новохопёрск» - п. Алексеевский | 0.000 | 4,920 | 4,920 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 16-17 | «М «Дон» - Бобров - Таловая – Новохопёрск» - с. Красное | 0.000 | 3,070 | 3,070 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 17-17 | «М «Дон» - Бобров - Таловая – Новохопёрск» - п. Некрыловский | 0.000 | 4,600 | 4,600 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 18-17 | «Курск – Борисоглебск» - Новохопёрск» - с. Алфёровка | 0.000 | 7,000 | 7,000 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 19-17 | «М «Каспий» - Октябрьское – Новохопёрск» - Половцево» - п. Ильменский | 0.000 | 1,900 | 1,900 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 19-17 | «М «Каспий» - Октябрьское – Новохопёрск» - Половцево» - п. Ильменский | 1,900 | 4,300 | 2,400 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 20-17 | «М «Каспий» - Октябрьское – Новохопёрск» - п. Половцево | 0.000 | 2,600 | 2,600 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 21-17 | «М «Каспий» - Октябрьское – Новохопёрск» - п. Варварино | 0.000 | 7,480 | 7,480 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 2-17 | «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка - Елань-Колено» - п. Бороздиновский | 0.000 | 3,500 | 3,500 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 22-17 | «Елань-Колено – Бутурлиновка» - п. Тулучеевка | 0,000 | 7,653 | 7,653 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 23-17 | «Елань-Колено – Бутурлиновка» - п. Терновский» - п. Долгинка | 0.000 | 3,000 | 3,000 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 24-17 | «Курск – Борисоглебск» - Рамонье - Елань-Колено» - п. Ленинский | 0.000 | 6,100 | 6,100 | V |
| 20 ОП РЗ Н 25-17 | «Елань-Колено – Бутурлиновка» - п. Терновский | 0.000 | 8,230 | 8,230 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 26-17 | «М «Дон» - Бобров - Таловая – Новохопёрск» - п. Студеный | 0.000 | 5,000 | 5,000 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 27-17 | «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка - Елань-Колено» - п. Новопокровский | 0.000 | 2,550 | 2,550 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 28-17 | «Елань-Колено – Воробьевка» - Новохопёрск» - п. Камышановский | 0,000 | 0,600 | 0,600 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 29-17 | «Елань-Колено – Воробьевка» - п. Карачановский | 0,000 | 2,150 | 2,150 | - |
| 20 ОП РЗ Н 31-17 | «Курск – Борисоглебск» - Новохопёрск» - п. Калиново | 0.000 | 2,150 | 2,150 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 3-17 | «Курск – Борисоглебск» - Новохопёрск» - с. Троицкое | 0.000 | 0.142 | 0.142 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 4-17 | «Елань-Колено – Воробьевка» - п. Некрыловский | 0.000 | 1,200 | 1,200 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 5-17 | «Елань-Колено – Воробьевка» - п. Березовка | 0.000 | 1,400 | 1,400 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 6-17 | «Елань-Колено – Воробьевка» - п. Полежаевский | 0.000 | 1,400 | 1,400 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 7-17 | «Елань-Колено – Воробьевка» - Новохопёрск | 0.000 | 37,094 | 37,094 | III |
| 20 ОП РЗ Н 8-17 | «Елань-Колено – Воробьевка» - Новохопёрск» - с. Бурляевка | 0.000 | 7,000 | 7,000 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 9-17 | «Елань-Колено – Воробьевка» - Новохопёрск» - п. Пионерский | 0.000 | 8,000 | 8,000 | IV |
| 20 ОП РЗ Н В40-0 | «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка - Елань-Колено | 11,750 | 25,305 | 13,555 | - |
| 20 ОП РЗ Н В40-0 | «Курск – Борисоглебск» - Листопадовка - Елань-Колено | 25,305 | 35,750 | 10,445 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 32-17 | М «Дон» - Бобров - Таловая - Новохопёрск (ул. Плотникова) | 0,000 | 1,436 | 1,436 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 33-17 | «Елань-Колено – Воробьевка» - Новохопёрск (ул. Советская) | 0,000 | 3,073 | 3,073 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 34-17 | «Елань-Колено – Воробьевка» - Новохопёрск (ул. Дзержинского) | 0,000 | 1,126 | 1,126 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 35-17 | М «Каспий» - Октябрьское - Новохопёрск (ул. 25 Октября) | 0,000 | 1,562 | 1,562 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 36-17 | Елань-Колено - Бутурлиновка по ул. 1 Мая | 0,000 | 1,660 | 1,660 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 37-17 | Елань-Колено - Бутурлиновка по ул. Красный Октябрь | 0,000 | 1,286 | 1,286 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 38-17 | Елань-Колено - Бутурлиновка по ул. Большевик | 0,000 | 0,755 | 0,755 | IV |
| 20 ОП РЗ Н 39-17 | Елань-Колено - Бутурлиновка по ул. Деревягина | 0,000 | 1,366 | 1,366 | IV |
| 20 ОП МЗ Н 40-17 | «Елань-Колено – Бутурлиновка» - п. Лепёхинка | 0,000 | 2,534 | 2,534 | IV |
| 20 ОП МЗ Н 41-17 | «М «Дон» - Бобров - Таловая – Новохопёрск» - с. Красное | 5,289 | 7,470 | 2,181 | IV |
|  | Итого (прочие) |  |  | 243,066 |  |
|  | Итого по району |  |  | 409,107 |  |

### 1.7.2. Инженерная инфраструктура

      - Газоснабжение

В социально-экономическом развитии Воронежской области и Новохопёрского муниципального района в том числе, существенная роль отведена газификации.

Газификация района осуществляется в рамках реализации мероприятий региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области на 2022 - 2031 годы, которой предусмотрено строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов высокого и низкого давления, а также перевод муниципальных котельных на угле на территории  района на использование природного газа.

В настоящее время газоснабжение района развивается на базе природного газа и частично на сжиженном газе.

Газовое хозяйство района включает в себя 1 034,13 км газопроводов. В том числе газопроводов высокого давления — 384,89 км, среднего давления — 78,05 км, низкого давления — 571,19 км, ГРП-39 шт, ШРП- 174 шт.

В том числе в городе Новохопёрске, п. Новохопёрском и р.п. Е-Коленовском – 259,90 км газопроводов, а именно: газопроводов высокого давления — 45,59 км, среднего давления — 1,28 км, низкого давления — 209,01 км.

К газопроводам высокого давления подключаются газорегуляторные пункты, промышленные предприятия, котельные.

К газопроводам низкого давления подключаются жилые дома.

Охват населения природным газом в районе по состоянию на 01.01.2018г. составляет 84%.

Охват населения сжиженным газом в районе –14%.

Направления использования газа: технологические нужды промышленности, хозяйственно-бытовые нужды населения, энергоноситель для теплоисточников.

Газопроводы от ГРС находятся в ведении управлений: филиала ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Новохопёрске.

Охват населения природным газом в районе по состоянию на 01.01.2024 г. составляет –   98,11 %.

Направления использования газа:

1. Технологические нужды промышленности;

2. Хозяйственно-бытовые нужды населения;

3. Энергоноситель для теплоисточников.

На сегодняшний день не газифицировано 21 населенный пункт:

(п. Плаутино, х. Богдань, п. Глинкино, д. Ивановка, п. Согласие, п. Соловки,              п. Еланский, п. Щепетное, п. Алексеевский, п. Ёлка, п. Синичкин, п. Солонцов,                    п. Башковский, п. Московский 2-й, п. Сорокинский, п. Сосновский, п. Шевлягинский,          п. Владимировка, п. Тулучеевка, п. Новоржавец, п. Аверинка).

Процесс газоснабжения непрерывен по проектированию и строительству. Продолжается строительство разводящих сетей в населенных пунктах, к которым подведены межпоселковые газопроводы. Население остальных населенных пунктов использует сжиженный газ в баллонах.

#### 1.7.2.2. Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Новохопёрского муниципального района отсутствует. Теплоснабжение социально значимых объектов района (образовательные учреждения, больницы, ДК) осуществляется организацией: ООО «Теплосеть». Данные объекты оборудованы индивидуальными отдельно стоящими или встроенными котельными.

Показатели по тепловой составляющей источников теплоснабжения, протяженности тепловых сетей и виду топлива за 2023 год с разбивкой по поселениям приведены в таблице 23.

Таблица № 23 - Источники теплоснабжения

| №п/п | Поселения (кол-во котельных и топочных) | Производительность котельных и топочных, Гкал/час | Тип котлов и количество | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива и годовой расход | Протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КДЦ пл. Революции, 1а, г. Новохопёрск | 3,44 | 4 | 1997 | газ | 104 |
| 2 | МКОУ «Новохопёрская гимназия №1», ул. Советская, 142, г. Новохопёрск | 0,63 | 2 | 1979 | газ | 218 |
| 3 | ДЮСШ (ФОК), г. Новохопёрск ул. Советская, 144 | 1,72 | 2 | 2010 | газ | 72 |
| 4 | ГАПОУ ВО Новохопёрский аграрно-экономический техникум, Железнодорожная, 17, пос. Новохопёрский | 0,44 | 2 | 2012 | газ | 502 |
| 5 | МКОУ «Краснянская СОШ»., пл. Революции, 1а, с. Красное | 1,084 | 2 | 1997 | газ | 755 |
| 6 | Спортивный комплекс «Звездный», пл. Революции, 1б, с. Красное | 0,172 | 2 | 2011 | газ | 226 |
| 7 | МКОУ Каменка-Садовская ООШ, ул. Онысюка, 1, с. Каменка – Садовка | 0,43 | 3 | 1997 | газ | 58 |
| 8 | МКОУ Алфёровская ООШ, ул. Центральная, 152, с. Алфёровка | 0,344 | 2 | 2006 | газ | 150 |
| 9 | МКОУ Центральская ООШ, пер. Школьный, 13а, с. Централь | 0,258 | 3 | 2007 | газ | 91 |
| 10 | МКОУ Троицкая СОШ, ул. Советская, 10, с. Троицкое | 0,344 | 3 | 2007 | газ | 210 |
| 11 | МКОУ «Новохопёрская СОШ № 2», ул. Советская, 25, г. Новохопёрск | 0,172 | 5 | 2011 | газ | 648 |
| 12 | МКОУ СОШ № 91, ул. Железнодорожная, 27, пос. Новохопёрский | 1,06 | 3 | 2009 | газ | 77 |
| 13 | МКОУ Михайловская СОШ, ул. Центральная, 51, с. Михайловка | 0,3 | 2 | 2008 | газ | 69 |
| 14 | МКОУ Пыховская ООШ, ул. Советская, 136, с. Пыховка | 0,172 | 2 | 2008 | газ | 133 |
| 15 | БУЗ «Новохопёрская ЦРБ», ул.Клиническая, 2, г. Новохопёрск | 3,15 | 6 | 2012 | газ | 722 |
| 16 | МКОУ ООШ, ул. Шолохова, 59, пос. Новохопёрский | 0,138 | 2 | 2011 | газ | 29 |
| 17 | МКДОУ «Ласточка», пл. Железнодорожная, 13, пос. Новохопёрский | 0,138 | 2 | 2011 | газ | 26 |
| 18 | КДЦ Елань – Коленовский, ул. Деревягина, 31а, с. Елань – Колено | 0,172 | 2 | 2011 | газ | 185 |
| 19 | МКОУ Елань– Коленовская СОШ № 1, пр. Революции, 10, с. Елань – Колено | 0,75 | 3 | 2011 | газ | 155 |
| 20 | ДК «Кристалл», пр. Кольцова, 12б, р.п. Елань – Коленовский | 1,084 | 3 | 2011 | газ | 185 |
| 21 | МКОУ Елань – Коленовская СОШ № 2, Свободы, 19 р.п. Елань – Коленовский | 0,75 | 3 | 2009 | газ | 239 |
| 22 | МКОУ Подосиновская СОШ, с. Подосиновка, ул. Центральная, 5 | 0,172 | 2 | 2011 | газ | 68 |
| 23 | МКОУ Ярковская СОШ, с. Ярки, ул. Центральная, 159 | 0,258 | 3 | 2011 | газ | 258 |
| 24 | МКОУ Подгоренская СОШ, с. Подгорное, ул. Октябрьская, 42 | 0,258 | 3 | 2011 | газ | 28 |
| 25 | МКОУ Бороздиновская СОШ, пос. Бороздиновский, ул. Спортивная, 7 | 0,642 | 3 | 2011 | газ | 196 |
| 26 | МКОУ «Терновская СОШ», пос. Терновский, ул. Центральная, 38 | 0,44 | 3 | 2007 | газ | 232 |
| 27 | МКДОУ Елань-Коленовский д/с № 1, с. Елань-Колено, ул. 40 лет. Октября, 53 | 0,275 | 2 | 2013 | газ | 45 |
| 28 | МКДОУ Новохопёрский д.с. №3 Солнышко, г. Новохопёрск ул. Советская 99. | 0,2 | 2 | 1984 | газ | 169 |
| 29 | Котельная МКДОУ д.с. «Пристань детства», г. Новохопёрск, ул. Советская, 146 | 0,4 | 2 | 2016 | газ | 35 |
| 30 | КУ здравоохранения ВО «Борисоглебский противотуберкулезный диспансер» г. Новохопёрск, ул. Ленина, 61 | 0,642 | 3 | 1996 | газ | 35 |
| 31 | КОУ ВО «Елань-Коленовский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ул. Красный Октябрь, 86А, с. Елань-Колено | 0,452 | 2 | 2020 | газ | 466 |
| 32 | БУВО «Дом- интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Ярки» с. Ярки ул. Свобода 82 | 0,75 | 2 | 2021 | газ | 105 |

Общая суммарная производительность котельных района на 2023 год составляет около 21,26 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 7,2 км. Топливом для всех основных источников теплоснабжения служит газ. Ряд котельных и тепловых сетей района требует проведения мероприятий по реконструкции.

#### 1.7.2.3. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Основным источником водоснабжения Новохопёрского муниципального района являются подземные воды.

Подземные воды эксплуатируются во всех крупных населенных пунктах и на предприятиях артезианскими скважинами, в мелких населенных пунктах, в основном, колодцами и каптированными родниками.

Всего в районе насчитывается около 57 скважин.

Общий водозабор по району составляет 3 тыс. м3/сут.

Среднесуточное водопотребление на одного человека в сутки по району составляет 0,05 л/сут. на чел., в городе — 0,05 л/сут. на человека, в сельских поселениях 0,05 л/сут. на человека.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 334,4 км, количество водонапорных башен в районе — 39 шт.

Таблица № 24 - Количество водонапорных башен

| Наименование сельского поселения | Количество водонапорных башен |
| --- | --- |
| Городское поселение – г. Новохопёрск | 6 |
| Елань –Коленовское городское поселение | 0 |
| Коленовское сельское поселение | 6 |
| Краснянское сельское поселение | 9 |
| Михайловское сельское поселение | 1 |
| Новопокровское сельское поселение | 5 |
| Пыховское сельское поселение | 2 |
| Троицкое сельское поселение | 0 |
| Терновское сельское поселение | 5 |
| Центральское сельское поселение | 2 |
| Ярковское сельское поселение | 3 |

Сведения о водозаборных скважинах, сведены в таблицу 25.

Таблица 25 – Сведения о водозаборных скважинах

| Наименование поселений | Общее количество скважин, шт. | В том числе: |  |  |  | % износа | Марка насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочие | неработа-ющие | перебури ваемые | тампониру-емые |  |  |
| Городское поселение – г. Новохопёрск | 18 | 15 | 3 | - | - | 20 | ЭЦВ 8-25-110, ЭЦВ 6-10-80 |
| Елань –Коленовское городское поселение | - | - | - | - | - | - | - |
| Коленовское сельское поселение | 13 | 13 | - | - | - | 8-100%, 5-26% | ЭЦВ |
| Краснянское сельское поселение | 9 | 9 | - | - | - | 80 | ЭЦВ 6-10-110М ЭЦВ -25-120Л |
| Михайловское сельское поселение | 1 | 1 | - | - | - | - | «Вихрь» Скважинный насос Серия СН |
| Новопокровское сельское поселение | 4 | 3 | - | - | 1 | 90 | ЭЦВ 6-10-140 |
| Пыховское сельское поселение | 2 | 2 | - | - | - | 50 | ЭЦВ 6-10-60 |
| Троицкое сельское поселение | - | - | - | - | - | - | - |
| Терновское сельское поселение | 5 | 4 | 1 | - | - | 98 | ЭЦВ |
| Центральское сельское поселение | 2 | 2 | - | 1 | - | 25 | ЭЦВ 6-10-140 |
| Ярковское сельское поселение | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 | ЭЦВ6-10-140 |

По данным на 2023 год, централизованным водоснабжением охвачено 55 % всего жилого фонда района.

Водоотведение.

Система водоотведения в целом по району развита недостаточно, по данным на 2023 год, централизованным водоотведением охвачено 6,3 % от всего населения района.

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации имеется в               р.п. Новохопёрский и р.п. Елань-Коленовский, в сельских поселениях в основном выгребы и выносные уборные. Вывоз сточных вод осуществляется ассенизаторской автоцистерной, в остальных случаях владельцам домов приходится самостоятельно решать проблемы, связанные с отведением и утилизацией бытовых сточных вод.

Общая мощность очистных сооружений составляет 0,40 тыс. м3 в сутки. Степень амортизационного износа очистных сооружений составляет 100 %.

Общая одиночная протяженность уличных канализационных сетей района составляет 9,99 км. Общая протяженность главных коллекторов составляет 9,99 км.

#### 1.7.2.4. Электроснабжение

По территории района проходят электроснабжающие ВЛЭП напряжением 35/110 кВ, распределительные линии электропередач напряжением 10, 6 и 0,4 кВ. Электроснабжение района осуществляется по сетям 110, 35, 10 кВ от ПС 110 кВ Новохопёрск, ПС 110 кВ Большевик, ПС 35 кВ Красное, ПС 35 кВ Пыховка, ПС 35 кВ Елань-Колено, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Михайловка-1, ПС 35 кВ Троицкое, ПС 35 кВ Подгорное. Распределение электроэнергии от ТП (КТП) до потребителей осуществляется по линиям электропередач 0,4 кВ.

Сети и подстанции напряжением 110 и 35 кВ (9 шт.) находятся в ведении Новохопёрского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» «Воронежэнерго»

Мощности загрузки трансформаторных подстанций и распределительных устройств (КТП) от 1 до 109 %. Техническое состояние ТП в основном удовлетворительное. Но часть оборудования требует ремонта и реконструкции. Все подстанции обеспечены защитой.

Таблица № 26 - Характеристика электрических подстанций, расположенных на территории Новохопёрского района

| № п/п | Наименование ПС | Напряжение, кВ | Количество трансформаторов, шт. | Мощность трансформаторов, тыс.кВа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Новохопёрск | 110,0 кВ | 2 | 26,000 |
| 2 | ПС 110 кВ Большевик | 110,0 кВ | 1 | 6,300 |
| 3 | ПС 110 кВ НС-7 | 110,0 кВ | 2 | 6,300 |
| 4 | ПС 35 кВ Елань-Колено | 35,0 кВ | 1 | 4,000 |
| 5 | ПС 35 кВ Михайловка | 35,0 кВ | 1 | 2,500 |
| 6 | ПС 35 кВ Михайловка-1 | 35,0 кВ | 1 | 4,000 |
| 7 | ПС 35 кВ Пыховка | 35,0 кВ | 1 | 2,500 |
| 8 | ПС 35 кВ Красное | 35,0 кВ | 2 | 8,000 |
| 9 | ПС 35 кВ Подгорное | 35,0 кВ | 1 | 2,500 |
| 10 | ПС 35 кВ Троицкое | 35,0 кВ | 2 | 5,000 |

Процент износа оборудования распределительных электрических сетей на 01.01.2024  составляет 78%.

### 1.7.3. Жилищный фонд

Жилищный фонд Новохопёрского муниципального района на 01.01.2024 г. составил 1155,3 тыс. м² общей площади, из них:

- многоэтажная жилая застройка 9 этажей и выше - 0 тыс. м 2

- среднеэтажная жилая застройка 5-8 этажей - 0 тыс. м 2

- малоэтажная жилая застройка 2-4 этажа - 94,1 тыс. м 2

- блокированная жилая застройка 1-3 этажа 189,6 тыс. м 2

- застройка индивидуальными жилыми домами 1-3 этажа   865,2 тыс. м2

Таблица № 27 - Характеристика жилищного фонда в разрезе муниципальных образований, входящих в состав муниципального района, согласно данным паспортов городского и сельских поселений за 2023 год

| Наименование поселения | Площадь жилищного фонда | Ветхий и аварийный жилищный фонд |
| --- | --- | --- |
|  | Тыс. м2 | Тыс. м2 |
| Муниципальный район |  |  |
| В том числе по городским поселениям |  |  |
| Городское поселение – г. Новохопёрск | 570,2 | 3,0 |
| Елань –Коленовское городское поселение | 104,3 | 0 |
| По сельским поселениям |  |  |
| Коленовское сельское поселение | 173,5 | 0 |
| Краснянское сельское поселение | 84,3 | 0,3 |
| Михайловское сельское поселение | 19,2 | 0 |
| Новопокровское сельское поселение | 33,8 | 0 |
| Пыховское сельское поселение | 28,0 | 0 |
| Троицкое сельское поселение | 53,2 | 0 |
| Терновское сельское поселение | 18,0 | 0 |
| Центральское сельское поселение | 11,9 | 0 |
| Ярковское сельское поселение | 58,9 | 0 |

Таблица № 28 - Распределение общей площади жилищного фонда муниципального района по формам собственности

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего | Тыс. м2 | 1120,8 | 1127 | 1133 | 1140,1 | 1147 | 1155,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в собственности граждан | Тыс. м2 | 1105,7 | 1111,9 | 1117,9 | 1126 | 1131,6 | 1139,9 |
| Государственный | Тыс. м2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Муниципальный | Тыс. м2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 |
| Ведомственный жилищный фонд | Тыс. м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Таблица № 29 - Динамика обеспеченности населения муниципального района жилищным фондом

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность жилищным фондом, м²/чел. | 31,7 | 31,8 | 32,0 | 32,2 | 32,4 | 32,6 |

Таблица 30 - Характеристика благоустройства жилищного фонда муниципального района

| Наименование показателя | Ед. измер. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование жилищного фонда в % к размеру общей площади |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводом | % | 74 | 75 | 75 | 76 | 76 | 78 |
| канализацией | % | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 |
| горячим водоснабжением | % | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| газоснабжением | % | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| ваннами и душем | % | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 |
| центральным отоплением | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В очереди на улучшение жилищных условий в администрациях поселений стоит 107 семей, в том числе:

– число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года в городских поселениях – 76 ед.;

– молодые семьи - 36 ед.;

– семьи граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненных к ним лиц – 0 ед.;

– семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде – 16 ед.;

– молодые семьи, проживающие в сельской местности – 4 ед.;

Число семей, получившие жилые помещения и улучшившие жилищные условия в 2023 году составило 20 ед., в том числе:

– молодые семьи – 15 ед.;

– семьи вынужденных переселенцев – 0 ед.

### 1.7.4. Социальная инфраструктура и система обслуживания. Объекты капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения

Система обслуживания является важным элементом триумвирата - экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории муниципального района. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил района и формирует социальную составляющую системы расселения.

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп:

-  Образование и воспитание;

-  Здравоохранение и социальное обеспечение;

-  Спорт;

-  Культура;

-  Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание);

-  Коммунальное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания используются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания указывают, какая численность населения, и какие нормативы должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания в каждом конкретном случае.

#### 1.7.4.1. Объекты образования и дошкольного воспитания

Дошкольное воспитание.

На сегодняшний день в районе действуют 7 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, охватывающих 952 дошкольника. В дошкольных учреждениях созданы условия для развития и воспитания детей по программам, превышающим стандарты по ряду направлений.

Таблица № 31 - Перечень дошкольных детских учреждений

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во мест/фактическая загрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКДОУ «Новохопёрский детский сад общеразвивающего вида № 3 «Солнышко» | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Советская, 99 | 140/130 |
| 2. | МКДОУ «Новохопёрский детский сад общеразвивающего вида «Ласточка» | Воронежская обл., Новохопёрский р-н, п. Новохопёрский, пл. Железнодорожная, 13 | 140/185 |
| 3. | МКДОУ «Елань-Коленовский детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» | Воронежская обл., Новохопёрский р-н, р.п. Елань-Коленовский, ул. Кольцова, 14 | 145/120 |
| 4. | МКДОУ «Краснянский детский сад» | Воронежская обл., Новохопёрский р-н, с. Красное, ул. Заводская, 119Б | 35/61 |
| 5 | МКДОУ «Краснянский детский сад общеразвивающего вида «Ивушка» | Воронежская обл., Новохопёрский р-н, с. Красное, ул. Октябрьская, 54Б | 50/38 |
| 6 | МБДОУ «Новохопёрский центр развития ребенка «Пристань детства» | 397401 Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Советская, д.146 | 280/282 |
| 7 | МБДОУ «Елань-Коленовский детский сад общеразвивающего вида № 1» | 397420 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, с. Елань-Колено, ул. 40 лет Октября,53 | 140/136 |

Общее среднее образование.

Муниципальная сеть образовательных учреждений района включает 16 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 3005 школьника.

Таблица № 32 - Перечень общеобразовательных учреждений

| № | Наименование | Адрес | Кол-во мест/фактическая загрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Бороздиновская средняя общеобразовательная школа» | 397423 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, п. Бороздиновский, ул. Спортивная, 7 | 250/64 |
| 2 | МКОУ «Каменка-Садовская основная общеобразовательная школа» | 397437 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, с. Каменка-Садовка, ул. Онысюка, 4 | 150/51 |
| 3 | МКОУ «Михайловская основная общеобразовательная школа» | 397433 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, п. Михайловский, ул. Центральная, 83 | 120/33 |
| 4 | МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» | 397444 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, с. Троицкое, ул. Советская, 10 | 220/79 |
| 5 | МКОУ «Терновская средняя общеобразовательная школа» | 397439 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, с. Терновка, ул. Центральная, 1 | 200/25 |
| 6 | МКОУ «Центральская средняя общеобразовательная школа» | 397404 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, п. Централь, пер Школьный, 11 | 192/45 |
| 7 | МКОУ «Ярковская средняя общеобразовательная школа» | 397425 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, с. Ярки, ул. Центральная, 159а | 200/108 |
| 8 | МКОУ «Алфёровская основная общеобразовательная школа» | 397417 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, с. Алфёровка, ул. Центральная, 134 | 120/57 |
| 9 | МКОУ «Новохопёрская основная общеобразовательная школа» | 397442 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, р.п. Новохопёрский, ул. Шолохова, 59 | 225/143 |
| 10 | МКОУ «Пыховская основная общеобразовательная школа» | 397430 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, с. Пыховка, ул. Советская, 136 | 80/35 |
| 11 | МКОУ «Краснянская средняя общеобразовательная школа» | 397411 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, с. Красное, пл. Революции, 1а | 415/223 |
| 12 | МБОУ «Елань-Коленовская средняя общеобразовательная школа № 2» | 397431 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, р.п. Елань-Коленовский, ул. Свободы, 19 | 600/324 |
| 13 | МОУ «Елань-Коленовская средняя общеобразовательная школа № 1» | 397420 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, с. Елань-Колено, пр. Революции, 10 | 536/344 |
| 14 | МОУ «Новохопёрская средняя общеобразовательная школа № 91» | 397442 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, р.п. Новохопёрский, ул. Железнодорожная, 27 | 640/501 |
| 15 | МОУ «Новохопёрская гимназия № 1» | 397401 Воронежская обл., Новохопёрский р-н, г. Новохопёрск, ул. Советская, 142 | 860/555 |
| 16 | МОУ «Новохопёрская средняя общеобразовательная школа № 2» | 397400 Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Советская, 25 | 616/418 |

Таблица № 33 - Перечень учреждений специального и высшего образования

| № | Наименование | Адрес | Кол-во мест/фактическая загрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ГАПОУ Воронежской области «Новохопёрский аграрно-экономический техникум» | Юридический: 397400, Воронежская обл., г. Новохопёрск., ул. Ленина, д.42 Фактические: Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Ленина, д.42 Воронежская обл., р.п. Новохопёрский, ул. Железнодорожная, д.17 | 431/258 +общежитие на 100 мест |

Таблица № 34 - Перечень учреждений дополнительного образования

| № | Наименование | Адрес | Кол-во мест/факт. загрузка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Советская, 144 | 250/844 |
| - 22. | МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей» | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. 25 лет Октября, 27 | 801/1198 |
| - 33. | МКУ ДО «Станция юных натуралистов» | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Ленина, 2 | 300/786 |
| - 44. | МБУДО «Новохопёрская детская школа искусств» | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Советская, 19. | 250/510 |

#### 1.7.4.2. Объекты здравоохранения и социального обеспечения

Здравоохранение Новохопёрского района представлено центральной районной больницей, Елань-Коленовской участковой больницей, 10 амбулаториями, 21 ФАП.

Таблица № 35 - Перечень учреждений здравоохранения

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во коек в стационаре |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Поликлиника) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 | 156 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Поликлиника. Отделение медицинской профилактики.) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Детская поликлиника) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Дневной стационар поликлиники) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 | 31 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Стационар. Терапевтическое отделение) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 | 40 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Стационар. Хирургическое отделение) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 | 40 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Стационар. Педиатрическое отделение) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 | 15 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Стационар. Акушерское отделение) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 | 15 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Стационар. Урологическое отделение) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 | 20 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Стационар. Патологоанатомическое отделение) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Стационар. Отделение анестезиологии-реанимации.) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 | 6 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Аптека | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Клинико-диагностическая лаборатория (серологическая) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Клинико-диагностическая лаборатория (биохимическая) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Клинико-диагностическая лаборатория (клиническая) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Отделение скорой медицинской помощи) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Отделение лучевой диагностики) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новохопёрская районная больница (Физиотерапевтический кабинет) | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Клиническая, 2 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Ильменский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Половцево, ул. Кленовая д.3 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» К-Садовский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Каменка-Садовка, ул. Ленина, д. 68 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Алфёровский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Алфёровка, ул. Центральная, д. 128/1 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Варваринский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Варварино, ул. Лесная, д. 48 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Озерный ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Озерный, ул. Проезжая, д. 17 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Елань-Коленовская участковая больница (Поликлиника) | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Елань-Колено, ул. Деревягина, д. 64 | 182 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Елань-Коленовская участковая больница (Поликлиника. Дневной стационар) | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Елань-Колено, ул. Деревягина, д. 65 | 20 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Елань-Коленовская участковая больница (Стационар. Терапевтическое отделение) | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Елань-Колено, ул. Деревягина, д. 66 | 10 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Елань-Коленовская участковая больница (Стационар. Койки сестринского ухода) | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Елань-Колено, ул. Деревягина, д. 67 | 10 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Бороздиновский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Бороздиновский, ул. Спортивная, д.6 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Е-Коленовский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Березовка, ул. Центральная, д. 6 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Подосиновский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Подосиновка, ул. Центральная, д.6 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Полежаевский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Полежаевский, ул. Центральная, д.12 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Новопокровский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Новопокровский, ул. Ленина, д. 1/1 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Краснянская врачебная амбулатория (Кабинет врача общей практики) | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Красное, ул. Октябрьская д.4 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Краснянская врачебная амбулатория (Дневной стационар) | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Красное, ул. Октябрьская д.5 | 10 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Некрыловский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Некрылово, ул. Привокзальная, д. 90а | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Ярковская врачебная амбулатория (Кабинет врача общей практики) | Воронежская область, Новохопёрский район, с Ярки, ул. Центральная 167 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Ярковская врачебная амбулатория (Дневной стационар) | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Ярки, ул. Центральная 167 | 5 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Ленинский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Ленинский, ул. Молодежная, д.4 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Подгоренский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Подгорное, ул. Октябрьская. д.41 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Врачебная амбулатория рабочего посЁлка Елань-Коленовский (Кабинет врача общей практики) | Воронежская область, Новохопёрский район, рабочий поселок Елань-Коленовский, ул. Кольцова, 4 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Врачебная амбулатория рабочего посЁлка Елань-Коленовский (Дневной стационар) | Воронежская область, Новохопёрский район, рабочий поселок Елань-Коленовский, ул. Кольцова, 5 | 10 |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Димитровский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Димитровский, ул. Димитровская, д.2-а | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Терновская врачебная амбулатория (Кабинет врача общей практики) | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Терновский, ул. Центральная, д. 30 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Долиновский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Долиновский, ул. Школьная, д.12-а | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Центральская врачебная амбулатория (Кабинет врача общей практики) | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Централь, ул. Полевая, д. 15 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Бурляевский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Бурляевка, пер. Школьный, д. 12 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Михайловский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Михайловский, ул. Центральная, д.38 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Пионерский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, п. Пионерский. ул. Пионерская, д.40 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Пыховский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Пыховка, ул. Советская, д. 120а | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Кочергинская врачебная амбулатория (Кабинет врача общей практики) | Воронежская область, Новохопёрский район, пос. Новохопёрский, ул. Севастопольская, д. 4-а |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Русановский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Русаново, ул. Верхняя, д. 76 | 9 чел/с |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Старожильская врачебная амбулатория (Кабинет врача общей практики) | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Троицкое, ул. Советская, 4 |  |
|  | БУЗ ВО «Новохопёрская РБ» Московский ФАП | Воронежская область, Новохопёрский район, с. Троицкое, ул. Колхозная, д. 11 | 9 чел/с |

Таблица № 36 - Перечень учреждений ветеринарии

| № п/п | Наименование и тип учреждения | Местонахождение учреждения | Число мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БУ ВО «Новохопёрская районная станция по борьбе с болезнями животных» | 397401, Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Плотникова, 1а | 1 |

Социальное обеспечение

Оказание социальных услуг в целях улучшения условий жизнедеятельности гражданина, а также увеличение возможности самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, осуществляются на постоянной основе. В рамках оказания подобных услуг на территории Новохопёрского района расположено 7 учреждений соцобеспечения, общей вместимостью более 348 мест.

Таблица 37 - Перечень учреждений социального обеспечения

| № п/п | Наименование и тип учреждения | Местонахождение учреждения | Число мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КУ ВО «Управление социальной защиты населения Новохопёрского района Воронежской области» | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Ленина, 26 | - |
| 2 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Воронежской области Клиентская служба (на правах отдела) в Новохопёрском районе | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Ленина, 123 | - |
| 3 | Филиал АУ ВО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г. Новохопёрске | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Советская, 113/1 | - |
| 4 | ГКУ ВО «Воронежский областной центр занятости населения» территориальный центр занятости «Новохопёрский» | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Ленина, 7 | - |
| 5 | БУ ВО «Новохопёрский центр реабилитации и социализации» | Воронежская обл., Новохопёрский район, с. Алфёровка, ул.Центральная, 152 | 128 |
| 6 | БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Ярки» | Воронежская обл., Новохопёрский район, с. Ярки, ул. Свобода, 87 | 100 |
| 7 | КОУ ВО «Елань-Коленовский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ул. Красный Октябрь, 86А, с. Елань-Колено | Воронежская обл., Новохопёрский район, с. Елань-Колено, ул. Красный Октябрь, 86А | 120 |

#### 1.7.4.3. Объекты культуры

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек (повседневный уровень обслуживания), библиотеки и дома культуры (периодический уровень обслуживания). В районных центрах или крупных сельских населенных пунктах дополнительно могут располагаться специализированные детские и юношеские библиотеки, кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

В сфере культуры работают 44 учреждений – 23 клубных и 21 библиотека.

Таблица № 38 - Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование объектов | Ед. измерения | Число мест в зрительном зале (читальном зале) | Место расположения (населенный пункт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 1 | МКУ «Культурно-досуговый центр» г. Новохопёрск | 1 | 496 | г. Новохопёрск |
| 2 | Новохопёрский ПДК | 1 | 200 | п. Новохопёрский |
| 3 | Алфёровский СДК | 1 | 150 | с. Алфёровка |
| 4 | Половцевский СДК | 1 | 117 | п. Пололовцево |
| 5 | Русановский СДК | 1 | 60 | с. Русаново |
| 6 | МКУ КСК «Кристалл» | 1 | 390 | р.п. Елань-Коленовский |
| 7 | МКУК «Коленовский КДЦ» | 1 | 150 | с. Елань-Колено |
| 8 | Берёзовский СДК | 1 | 100 | п. Березовка |
| 9 | Долиновский СДК | 1 | 50 | п. Долиновский |
| 10 | Подосиновский СДК | 1 | 50 | с. Подосиновка |
| 11 | МКУ КСК «Звёздный» | 1 | 200 | с. Красное |
| 12 | МКУК «Михайловский КДЦ» | 1 | 86 | п. Михайловский |
| 13 | Полежаевский СДК | 1 | 45 | п. Полежаевский |
| 14 | МКУК «Новопокровский СДК» | 1 | 100 | п. Новопокровский |
| 15 | Бороздиновский СК | 1 | 80 | п. Бороздиновский |
| 16 | Ленинский СК | 1 | 50 | п. Ленинский |
| 17 | МКУК «Пыховский КДЦ» | 1 | 200 | с. Пыховка |
| 18 | Бурляевский СДК | 1 | 200 | с. Бурляевка |
| 19 | МКУК «Старожильский КДЦ» | 1 | 178 | с. Троицкое |
| 20 | МКУК «Терновский СДК» | 1 | 150 | п. Терновский |
| 21 | МКУК «Центральский КДЦ» | 1 | 250 | п. Централь |
| 22 | МКУК «Ярковский КДЦ» | 1 | 50 | с. Ярки |
| 23 | Подгоренский СДК | 1 | 30 | с. Подгорное |
| Библиотеки |  |  |  |  |
| 1. | МКУК «Новохопёрская ЦБС» Новохопёрская центральная библиотека | 1 | 30 | г. Новохопёрск |
| 2. | Бурляевская сельская библиотека | 1 | 2 | с. Бурляевка |
| 3. | Елень-Коленовская модельная библиотека | 1 | 10 | рп. Елань-Коленовский |
| 4. | Краснянская сельская библиотека | 1 | 6 | с. Красное |
| 5. | Бороздиновская сельская библиотека | 1 | 6 | п. Бороздиновский |
| 6. | Долиновская сельская библиотека | 1 | 4 | п. Долиновский |
| 7. | Коленовская центральная сельская библиотека | 1 | 20 | с. Елань-Колено |
| 8. | Ильменская сельская библиотека | 1 | 6 | п. Половцево |
| 9. | Подосиновская сельская библиотека | 1 | 10 | с. Подосиновка |
| 10. | Русановская сельская библиотека | 1 | 3 | с. Русаново |
| 11. | Новопокровская сельская библиотека | 1 | 3 | с. Новопокровка |
| 12. | Старожильская сельская библиотека | 1 | 15 | с. Троицкое |
| 13. | Каменка-Садовская сельская библиотека | 1 | 3 | с.Каменка-Садовка |
| 14. | Новохопёрская поселковая библиотека | 1 | 6 | р.п. Новохопёрский |
| 15. | Пыховская сельская библиотека | 1 | 4 | с. Пыховка |
| 16. | Михайловская сельская библиотека | 1 | 6 | п. Михайловский |
| 17. | Полежаевская сельская библиотека | 1 | 3 | п. Полежаевский |
| 18. | Терновская сельская библиотека | 1 | 8 | с. Терновка |
| 19 | Центральская сельская библиотека | 1 | 16 | п. Централь |
| 20. | Ярковская сельская библиотека | 1 | 10 | с. Ярки |
| 21. | Подгоренская сельская библиотека | 1 | 2 | с. Подгорное |

#### 1.7.4.4. Объекты физкультуры и спорта, отдыха и туризма, оздоровительные учреждения

Администрация района уделяет большое внимание развитию спорта на территории района. В районе действуют 16 объектов физической культуры, которые приведены в таблице № 39.

Таблица № 39 - Перечень объектов физкультуры и спорта, отдыха и туризма, оздоровительные учреждения

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональная спортивная площадка | Воронежская обл., Новохопёрский район, с. Ярки, ул. Центральная, 159а |
| 2 | Многофункциональная спортивная площадка | Воронежская обл., Новохопёрский район, р.п. Елань-Коленовский, ул.Свободы, 19 |
| 3 | Многофункциональная спортивная площадка | Воронежская обл., Новохопёрский район, с.Елань-Колено, пл.Революции, 10 |
| 4 | Многофункциональная спортивная площадка | Воронежская обл., Новохопёрский район, п. Терновский, ул. Центральная, 1 |
| 5 | Многофункциональная спортивная площадка | Воронежская обл., Новохопёрский район, п. Бороздиновский, ул. Спортивная, 7 |
| 6 | Многофункциональная спортивная площадка | Воронежская обл., Новохопёрский район, с. Троицкое, ул. Советская, 10 |
| 7 | Многофункциональная спортивная площадка | Воронежская обл., Новохопёрский район, п. Михайловский, ул. Центральная, 83 |
| 8 | Многофункциональная спортивная площадка | Воронежская обл., Новохопёрский район, рп. Новохопёрский, ул. Шолохова, 59 |
| 9 | Многофункциональная спортивная площадка | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Советская, 144 |
| 10 | Многофункциональная спортивная площадка | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Советская, 25 |
| 11 | Многофункциональная спортивная площадка | Воронежская обл., Новохопёрский район, с. Красное, ул. Революции, 1а |
| 12 | Плавательный бассейн «Фрегат» | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Советская, 144 |
| 13 | Физкультурно-оздоровительный комплекс «Хопер» | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Советская, 144 |
| 14 | Стадион «Старт» | Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Советская, 144 |
| 15 | МКУ «Новохопёрский краеведческий музей» | Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Дзержинского, дом 7 |
| 16 | ООО «ДОЛ «Сказка» | Воронежская область, Новохопёрский район, п Некрылово, ул. Партизанская, 35в |

На территории района присутствуют места отдыха.

#### Хоперский государственный природный заповедник – является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Заповедник основан в 1935-м году с целью разработки методов сохранения, восстановления и рационального природопользования экологических систем долины Хопра. Другой важнейшей задачей заповедника явилось сохранение и восстановление популяции Русской Выхухоли.

#### Находится заповедник в юго-восточной части Окско-Донской низменности, в долине реки Хопер, территориально расположен в восточной части Воронежской области в пределах трех административных районов: Новохопёрского, Поворинского и Грибановского.

Территория заповедника вытянута на 50 км вдоль реки Хопер с севера на юг, ширина заповедного массива колеблется от 1,5 до 9 км. Общая площадь заповедника составляет 16,2 тыс. га. Около 80% площади заповедника покрыто лесами, среди которых преобладают пойменные и нагорные дубравы 80-100-летнего возраста. Уникальны черноольшаники возрастом 70-90 лет. На правом берегу Хопра сохранились участки степи. Значительные площади заняты лугами.

Будучи расположенным в пойме р. Хопер, в паводок затапливается примерно 80% территории, что определяет характер развития природных комплексов в пойме. На заповедной территории расположено около 400 озер и стариц. «Жемчужиной» заповедника является богатство флоры, видовой состав которой насчитывает около 1200 видов высших растений, что позволяет отнести заповедник к одному из самых богатых во флористическом отношении заповедников на равнинах Восточной Европы. Весьма разнообразна фауна заповедника, в котором обитают: лось, косуля, акклиматизированный пятнистый олень, кабан, волк, лисица, барсук, лесная куница.

Из 600 видов птиц России в Хоперском заповеднике и его окрестностях обитает 236, из них 23 вида внесено в Красную книгу РФ, в том числе орлан-белохвост, сапсан, скопа, часто зимуют беркут и могильник, на пролете встречаются дрофа и стрепет.

Климат территории умеренно континентальный.

Музей природы Хоперского природного заповедника был создан в 1937 году. Экспозиция музея Природы играет роль своеобразного «окна в заповедную природу». Традиционное основное внимание в экспозиции уделено фауне охраняемой территории и среде и обитания представителей фауны. Экспозиция расположена в здании, представляющем исторический интерес как типичный образец провинциальной деревянной архитектуры усадебного типа, построенном в 1890 году. В первом зале находится рельефная карта, с которой, собственно, и начинается экскурсия. Рельефная стол-карта заповедника была изготовлена в 1959 году и являлась уникальной для того времени. На ней представлена вся история заповедника вместе с окружающими ландшафтами, рельеф долины среднего течения Хопра. Также в первом зале представлены околоводные и хищные виды животных и птиц, часть энтомологической коллекции (витрины: «Бобры», «Выхухоль», «Околоводные птицы», «Хищные птицы», «Мелкие куньи»).

Второй зал музея почти полностью посвящен копытным животным, заселившим территорию заповедника после введения заповедного режима. Биогруппы «Зубр», «Лось», «Пятнистые олени» и отдельные экспонаты – «Благородный олень», «Кабан» всегда вызывают повышенный интерес экскурсантов. В музее можно увидеть практически всех животных и птиц, встречающихся на территории заповедника. В арсенале музея находится 317 чучел млекопитающих, птиц – 94, насекомых – более 130 штук, пресмыкающиеся и рыбы.

Новохопёрский краеведческий музей. В Новохопёрском краеведческом музее в каждом из 6 залов обширной экспозиции представлен богатый материал, иллюстрирующий прошлое района. Музей расположен в центре города в красивом особняке – памятнике архитектуры XIX века. Дом помнит своих жителей. Сначала купцов, зажиточных горожан, а потом лидеров штаба Первой отдельной Чехословацкой бригады, сформированной в Новохопёрске в 1943 году.

1.7.4.5. Объекты обслуживания: управления, кредитно-финансовые, торговые, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

К предприятиям повседневного уровня обслуживания относятся объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорные пункты охраны порядка. Находятся объекты административно-управленческого назначения, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы, объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации — все необходимые объекты, удовлетворяющие потребности населения района уровня периодического обслуживания.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К периодическому уровню обслуживания относятся: крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы, предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т. д., специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В Новохопёрском районе структура объектов торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания представлена следующими учреждениями:

  - 279 стационарных объектов торговли;

    - 1 павильон;

    - 14 киосков;

  - 20 магазинов федеральных сетей;

  - 5 гостиниц;

  - 22 отделения почтовой связи;

  - 10 отделений банков.

Сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания традиционно для всей области развита лишь в городских поселениях Новохопёрского муниципального района и в крупных сельских поселениях — Коленовском, Троицком, Краснянском. Объекты торговли присутствуют во всех поселениях района, но далеко не в каждом населенном пункте. Объекты службы быта наличествуют только в крупных поселениях. Объекты общественного питания также малохарактерны для большинства сельских поселений.

Положения о размещении таких элементов обслуживания, как предприятия торговли и общественного питания, аптеки, бани, прачечные и т. п.  в условиях рыночной экономики сложно нормировать – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности такими объектами социальной сферы необходимо оказание содействия частным инициативам и административная поддержка индивидуальных предпринимателей.

Блок объектов повседневного обслуживания, необходимых населению в соответствии с нормами градостроительного проектирования, невозможно определить на стадии разработки схемы территориального планирования района, это является прерогативой генеральных планов поселений.

## 1.8. Ограничения градостроительной деятельности

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса и ст. 104 Земельного кодекса Российской федерации развитие территории Новохопёрского муниципального района, должно производиться с учетом зон, оказывающих влияние на развитие территории, к которым относятся зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:

1) защита жизни и здоровья граждан;

2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;

3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия, геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети;

4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

В целях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Виды зон с особыми условиями использования территории приведены в перечне, указанном в ст. 105 ЗК РФ.

Таблица № 40 - Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Наименование ЗОУИТ | Наличие на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- |
|  | Зоны охраны объектов культурного наследия | + |
|  | Защитная зона объекта культурного наследия | + |
|  | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | + |
|  | Охранная зона железных дорог | - |
|  | Придорожные полосы автомобильных дорог | + |
|  | Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | + |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи | + |
|  | Приаэродромная территория | - |
|  | Зона охраняемого объекта | - |
|  | Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов | + |
|  | Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | + |
|  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | + |
|  | Водоохранная зона | + |
|  | Прибрежная защитная полоса | + |
|  | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов | - |
|  | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | + |
|  | Зоны затопления и подтопления | + |
|  | Санитарно-защитная зона | + |
|  | Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | - |
|  | Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети | + |
|  | Зона наблюдения | - |
|  | Зона безопасности с особым правовым режимом | - |
|  | Рыбохозяйственная заповедная зона озера Байкал | - |
|  | Рыбохозяйственная заповедная зона | - |
|  | Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | + |
|  | Охранная зона гидроэнергетического объекта | - |
|  | Охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена | - |
|  | Охранная зона тепловых сетей | - |

### 1.8.1. Зоны охраны объектов культурного наследия и защитные зоны объектов культурного наследия

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (абз. 4 преамбулы к Федеральному закону от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия)). Для выполнения этих задач законодательством предусмотрен комплекс мер, направленных на выявление, учет и сохранение объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий (п. 1 ст. 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ требования и ограничения.

Для памятника, расположенного в границах населенного пункта, граница защитной зоны устанавливается на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны такого объекта культурного наследия, установленных в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Защитная зона объекта культурного наследия также прекращает существование в случае исключения объекта культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. При этом принятие решения о прекращении существования такой зоны не требуется.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Новохопёрского муниципального района, приняты на охрану следующими нормативными правовыми актами:

- постановлением администрации Воронежской области от 18.04.1994 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области»;

- постановлением администрации Воронежской области от 14.08.1995 № 850 «О порядке управления зданиями - памятниками истории и архитектуры в Воронежской области»;

- решением исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 21.04.1983 № 246 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры в области»;

- решением исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 17.04.1987 № 219 «О мерах по совершенствованию работы по охране памятников истории и культуры в Воронежской области в свете постановления Президиума Верховного Совета РСФСР «О работе советских и хозяйственных органов Пензенской области по выполнению Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры».

Таблица 41 - Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального значения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Номер документа о принятии на охрану | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Новохопёрский курганный могильник | не определена | № 510 | ж/д ст. Новохопёрск |
|  | Новохопёрский курганный могильник 1 | не определена | № 510 | г. Новохопёрск |
|  | Новохопёрский курганный могильник 2 | не определена | № 510 | г. Новохопёрск |
|  | Новохопёрское поселение 1 | неолит | № 510 | г. Новохопёрск |
|  | Новохопёрское поселение 2 | многосл. | № 510 | г. Новохопёрск |
|  | Новохопёрское поселение 3 | эпоха бронзы | № 510 | г. Новохопёрск |

Таблица № 42 - Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) регионального значения

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Датировка | Номер документа о принятии на охрану | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Дом священнослужителя с флигелем | к. XIX в. | № 510 | ул. Въезжая, 6, 8 |
|  | Торговые ряды (4 здания) | к. XIX в. | № 510 | ул. 25 Октября, 21, 23, 25, 27 |
|  | Дом жилой | к. XIX в. | № 510 | ул. 25 Октября, 29 |
|  | Богадельня | к. XIX века | № 510 | ул. 25 Октября, 98 |
|  | Дом купеческий, в котором размещался штаб 1-й Чехословацкой бригады | к. XIX в. | № 246 | ул. Дзержинского, 7 |
|  | Дом жилой с надворными постройками, в котором жил К. Готвальд | к. XIX в. | № 246 | ул. Дзержинского, 13 |
|  | Дом Гусаковых | к. XIX в. | № 246 | ул. Дзержинского, 28 |
|  | Братская могила № 417 | 1942 г. | № 510 | городское кладбище |
|  | Больница земская | 1903 г. | № 510 | ул. Карла Маркса, 22 |
|  | Склад земский | 1913 г. | № 510 | ул. Карла Маркса, 23 |
|  | Дом, в котором жил Л. Свобода | к. XIX в. | № 246 | ул. Карла Маркса, 50 |
|  | Училище Троицкой церкви | к. XIX в. | № 510 | ул. Кирова, 12 |
|  | Жандармерия | н. XX в. | № 510 | ул. Кирова, 14 |
|  | Жилой деревянный дом с резьбой | дата создания (возникновения) не определена | № 219 | ул. Коммуны, 1 |
|  | Братская могила № 215 | 1918 г. | № 510 | пл. Коммунаров |
|  | Управа земская | к. XIX в. | № 510 | ул. Ленина, 2 |
|  | Дом жилой | к. XIX в. | № 510 | ул. Ленина, 7 |
|  | Дом врача Русанова | к. XIX в. | № 246 | ул. Ленина, 10 |
|  | Дом с магазином | н. XX века | № 510 | ул. Ленина, 18 |
|  | Мастерские | н. XX века | № 510 | ул. Ленина, 26 |
|  | Высшее начальное училище | н. XX века | № 510 | ул. Ленина, 36 |
|  | Доходные дома Галкина | к. XIX в. | № 510 | ул. Ленина, 37, 39 |
|  | Гимназия мужская | 1909 г. | № 510 | ул. Ленина, 40 |
|  | Дом городского головы | к. XIX в. | № 510 | ул. Ленина, 61 |
|  | Вокзал железнодорожный | к. XIX в. | № 510 | пл. Железнодорожная, 14 |
|  | Водонапорная башня | к. XIX в. | № 510 | ул. Привокзальная, 11 |
|  | Церковь Воздвижения Креста | 1774 г.-н. XX в. | № 510 | пл. Революции |
|  | Дом усадебный с лавкой | к. XIX в. | № 510 | пл. Революции, 13 |
|  | Дом жилой | к. XIX в. | № 510 | пл. Революции, 21 |
|  | Дом жилой | к. XIX в. | № 510 | пл. Революции, 23 |
|  | Братская могила № 218 | 1918 г. | № 510 | ул. Мичурина, 27а |
|  | Собор Воскресения | 1861 г. | № 246, № 219 | ул. Советская, 4 |
|  | Банк коммерческий | н. XX века | № 510 | ул. Советская, 16 |
|  | Дом жилой с надворными постройками | с. XIX века | № 510 | ул. Советская, 19 |
|  | Дом купеческий с воротами | к. XIX в. | № 510 | ул. Советская, 20 |
|  | Гимназия женская | 1901 год | № 510 | ул. Советская, 25 |
|  | Дом торговый | н. XX в. | № 510 | ул. Советская, 29 |
|  | Церковь Троицы | 1835г. | № 850 | ул. Советская, 30 |
|  | Братская могила № 334 | 1918 г. | № 510 | с. Алфёровка |
|  | Церковь Казанская | 1914 г. | № 219 | с. Елань-Колено, ул. Большевиков, 57а |
|  | Вокзал железнодорожный | к. XIX в. | № 510 | с. Елань-Колено, ул. Деревягина, 23 |
|  | Братская могила № 432 | 1942 г. | № 510 | с. Елань-Колено |
|  | Братская могила № 333 | 1942 г. | № 510 | с. Елань-Колено |
|  | Братская могила № 129 | 1943 г. | № 510 | с. Елань-Колено |
|  | Братская могила № 128 | 1919 г. | № 510 | с. Елань-Колено |
|  | Дача Раевских «Калиново» (4 объекта) | XIX - н. XX вв. | № 510 | п. Калиново, ул. Лесная, 32, 30, 11а, 9, 13,17 |
|  | Братская могила № 336 | 1918-1920 гг. | № 510 | с. Каменко-Садовка |
|  | Братская могила № 335 | 1942 г. | № 510 | с. Кочерга |
|  | Школа земская | к. XIX в. | № 510 | с. Красное, ул. Октябрьская, 23 |
|  | Дом фельдшера, где бывал Рахманинов С.В. | 1900-1901 гг. | № 510 | с. Красное |
|  | Церковь Михаила Архангела | к. XIX в. | № 510 | с. Красное |
|  | Дом купеческий с лавкой | н.XIX в. | № 510 | с. Красное, ул. Советская, 35 |
|  | Спиртзавод Раевских (6 объектов) | XIX в. | № 510 | с. Красное, ул. Заводская, 5 |
|  | Братская могила № 396 | 1942-1943 гг. | № 510 | с. Некрылово |
|  | Братская могила № 341 | 1942 г. | № 510 | с. Некрылово |
|  | Братская могила № 339 | 1942-1943 гг. | № 510 | с. Некрылово |
|  | Мельница паровая | 1893 г. | № 510 | с. Половцево |
|  | Церковь св.Троицы | 1885 г. | № 510 | с. Пыховка, ул. Советская, 128 |
|  | Братская могила № 338 | 1919-1920 гг. | № 510 | с. Пыховка |
|  | Церковь Успения | 1864 г. | № 510 | с. Русаново, ул. Верхняя, 39а |
|  | Церковь св. Троицы | 1849-1885 гг. | № 510 | с. Троицкое, ул. Дзержинского, 2а |
|  | Церковь св. Николая | 1864 г. | № 510 | с. Троицкое, ул. Советская, 16а |
|  | Братская могила № 217 | 1929 г. | № 510 | с. Троицкое |
|  | Начальная школа | к. XIX в. | № 510 | с. Троицкое |

Принятые сокращения:

№ 510 – объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.94 г. № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области»;

№ 624 - объект поставлен на охрану постановлением администрации Воронежской области от 14.08.1995 № 850 «О порядке управления зданиями - памятниками истории и архитектуры в Воронежской области»;

№ 246 - объект поставлен на охрану решением исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 21.04.1983 № 246 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры в области»;

№ 219 - объект поставлен на охрану решением исполкома Воронежского областного Совета народных депутатов от 17.04.1987 № 219 «О мерах по совершенствованию работы по охране памятников истории и культуры в Воронежской области в свете постановления Президиума Верховного Совета РСФСР «О работе советских и хозяйственных органов Пензенской области по выполнению Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры».

Таблица № 43 - Выявленные археологические объекты

| № п/п | Наименование археологического объекта | Местонахождение | Основание включения в перечень |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Курганная группа в с. Алексеевка | с. Алексеевка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Алфёровка. Курган №2 | с. Алфёровка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Алфёровка. Курган 3 | с. Алфёровка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Алфёровка. Могильник курганный №1 | с. Алфёровка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Алфёровка. Могильник курганный №2 | с. Алфёровка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Бабань-1. Курганная группа | оз. Бабань | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Бабань-2. Курган | оз. Бабань | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Одиночный курган у п. Башковский | п. Башковский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Богдань-1. Стоянка | х. Богдань | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Богдань-2. Стоянка | х. Богдань | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Булдак. Стоянка 1 | с. Булдак | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Булдак. Стоянка 2 | с. Булдак | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Булдак. Стоянка 3 | с. Булдак | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Булдак. Стоянка 4 | с. Булдак | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Варварино-1. Курган | п. Варварино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Глинкино-1. Курган | с. Глинкино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Глинкино-3. Курган | с. Глинкино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Глинкино-4. Курган | с. Глинкино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Глинкино-5. Курган | с. Глинкино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Глинкино-2. Курганная группа | с. Глинкино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Долгенькое-1. Курганная группа | оз. Долгенькое | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | XXII партсъезд. Курган | п. Долиновский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | XXII партсъезд. Могильник курганный | п. Долиновский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Еланка. Курган | с. Еланка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Еланка. Могильник курганный №1 | с. Еланка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Еланка. Могильник курганный №2 | с. Еланка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа Горелые Ольхи 1 | лесничество Горелые Ольхи, п. Еланьколеновский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Одиночный курган Горелые Ольхи | лесничество Горелые Ольхи, п. Еланьколеновский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Одиночный курган у ст. Ольха | п. Еланьколеновский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Еланский. Курган №1 | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Еланский. Курган №2 | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Еланский. Курган №3 | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Еланский. Могильник курганный | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 2 у п. Еланский | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 3 у п. Еланский | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 4 у п. Еланский | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 5 у п. Еланский | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 6 у п. Еланский | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 7 у п. Еланский | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 8 у п. Еланский | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение «Еланское-1» | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение «Еланское-2» | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение у п. Еланский | п. Еланский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ёлка. Могильник курганный | п. Ёлка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ёлка. Могильник курганный 2 | п. Ёлка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ёлка. Курган 1 | п. Ёлка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ёлка. Курган 2 | п. Ёлка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Курган | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Курган №2 | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Курган №5 | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Могильник курганный № 1 | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Могильник курганный № 2 | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Могильник курганный № 3 | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Могильник курганный № 4 | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Могильник курганный № 5 | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Могильник курганный № 6 | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 6 у с. Ивановка | с. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 7 у с. Ивановка | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 8 у с. Ивановка | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Стоянка | с. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Стоянка 1 | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Стоянка 2 | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ивановка. Стоянка 3 | д. Ивановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Каменка. Курган | с. Каменка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Каменка. Могильник курганный №1 | с. Каменка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Каменка. Могильник курганный №2 | с. Каменка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Каменка. Стоянка 1 | с. Каменка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Каменка. Стоянка 2 | с. Каменка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Камышановская курганная группа | п. Камышановский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Карачановка. Могильник курганный | с. Карачановка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Елань-Колено. Курган | с. Елань-Колено | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Второй одиночный курган у с. Елань-Колено | с. Елань-Колено | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Третий одиночный курган у с. Елань-Колено | с. Елань-Колено | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Елань-Колено. Могильник курганный | с. Елань-Колено | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Елань-Колено. Могильник курганный №4 | с. Елань-Колено | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Елань-Колено. Могильник курганный №5 | с. Елань-Колено | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Елань-Колено. Могильник курганный №6 | с. Елань-Колено | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Елань-Колено. Могильник курганный №7 | с. Елань-Колено | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Елань-Колено. Могильник курганный №8 | с. Елань-Колено | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Елань-Колено. Могильник курганный 9 | с. Елань-Колено | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Елань-Коленовский (Берёзовка). Могильник курганный | р.п. Елань-Коленовский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Елань-Коленовский. Могильник курганный № 1 | р.п. Елань-Коленовский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Елань-Коленовский. Могильник курганный № 5 | р.п. Елань-Коленовский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа у с. Красное | с. Красное | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 2 у с. Красное | с. Красное | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 3 у с. Красное | с. Красное | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 4 у с. Красное | с. Красное | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 5 у с. Красное | с. Красное | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курган № 1 у п. Некрылово | п. Некрылово | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курган № 2 у п. Некрылово | п. Некрылово | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Некрылово. Могильник курганный №1 | п. Некрылово | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Некрылово. Могильник курганный №2 | п. Некрылово | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 3 у п. Некрылово | п. Некрылово | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение № 1 у п. Некрылово | п. Некрылово | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение № 3 у п. Некрылово | п. Некрылово | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение 4 у п. Некрылово | п. Некрылово | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курган 3 у пос. Некрыловский | п. Некрыловский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 1 «Высокая могила» | п. Некрыловский Краснянское с\п | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганный могильник № 3 «Высокая могила» | п. Некрыловский Краснянское с\п | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганный могильник № 2 «Высокая могила» | п. Некрыловский Краснянское с\п | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Новоильменская-1. Курганная группа | Новоильменское с/п | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Вербное-1. Стоянка | п. Новоильменский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа у ур. Новокутковский | ур. Новокутковский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Новоржавец. Могильник курганный | с. Новоржавец | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Новохопёрск. Курган № 1 | г. Новохопёрск | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Новохопёрск. Могильник курганный | г. Новохопёрск | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Новохопёрск. Могильник курганный № 2 | г. Новохопёрск | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Новохопёрск. Могильник курганный № 3 | г. Новохопёрск | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Дубки-1 | рп. Новохопёрский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Озёрный-1. Курган | п. Озёрный | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Озёрный-2. Курган | п. Озёрный | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Озёрный-3. Курган | п. Озёрный | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ильмень -Голова. Стоянка | п. Первый | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение у ст. Плаутино | ст. Плаутино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Дубки -3 | п. Плаутино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Плаутинская-2 | п. Плаутино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Плаутино 3 | с. Плаутино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Плаутинская - 4 | п. Плаутино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Полежаевка. Могильник курганный | с. Полежаевка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Полежаевка. Могильник курганный № 2 | с. Полежаевка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Полежаевка. Могильник курганный 3 | с. Полежаевка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Подосиновка. Могильник курганный № 1 | с. Подосиновка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Подосиновка. Могильник курганный № 2 | с. Подосиновка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Первый одиночный курган у с. Подосиновка | с. Подосиновка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Второй одиночный курган у с. Подосиновка | с. Подосиновка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение 1 у с. Подосиновка | с. Подосиновка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Половцево-1. Курган | с. Половцево | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Коробаевский -1. Курган | ст. Половцево | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Пригонный -1. Курганная группа | Пригонный | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Пригонный -2. Курганная группа | Пригонный | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Одиночный курган № 1 у с. Пыховка | с. Пыховка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Пыховка 1 | с. Пыховка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Пыховка-2 | с. Пыховка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Пыховка 3 | с. Пыховка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 1 у с. Пыховка | с. Пыховка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 2 у с. Пыховка | с. Пыховка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 3 у с. Пыховка | с. Пыховка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 4 у с. Пыховка | с. Пыховка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 5 у с. Пыховка | с. Пыховка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 6 у с. Пыховка | с. Пыховка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Русаново. Курган | с. Русаново | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Русаново. Могильник курганный | с. Русаново | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 1 у с. Русаново | с. Русаново | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 2 у с. Русаново | с. Русаново | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 3 у с. Русаново | с. Русаново | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа № 4 у с. Русаново | с. Русаново | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение № 1 у с. Русаново | с. Русаново | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение № 2 у с. Русаново | с. Русаново | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Садовка. Курган | с. Садовка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Дубки-2 | с. Каменка-Садовка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Стоянка Устье Савалы | с. Каменка-Садовка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курган № 2 у с. Каменка-Садовка | с. Каменка-Садовка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курган № 3 у с. Каменка -Садовка | с. Каменка-Садовка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа у с. Каменка - Садовка | с. Каменка-Садовка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа №1 у с. Каменка - Садовка | с. Каменка-Садовка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 2 у с. Каменка - Садовка Новохопёрского района | с. Каменка-Садовка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение № 1 у с. Каменка - Садовка | с. Каменка-Садовка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение № 2 у с. Каменка - Садовка | с. Каменка-Садовка | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Скрипников -1. Курган | Скрипников | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Сосновский. Могильник курганный | х. Сосновский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 2 у пос. Сосновский Новохопёрского района | п. Сосновский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 3 у пос. Сосновский Новохопёрского района | п. Сосновский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Сорокино. Могильник курганный | с. Сорокино | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 2 у пос. Сорокинский | п. Сорокинский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Терновский. Могильник курганный | п. Терновский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курган у с. Троицкое | с. Троицкое | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа у с. Троицкое | с. Троицкое | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение №1 у с. Троицкое | с. Троицкое | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение №2 у с. Троицкое | с. Троицкое | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение №3 у с. Троицкое | с. Троицкое | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение №4 у с. Троицкое | с. Троицкое | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Поселение №5 у с. Троицкое | с. Троицкое | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курган у п. Централь | п. Централь | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 1 у п. Шевлягинский | п. Шевлягинский | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Ярки. Могильник курганный | с. Ярки | п. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ |
|  | Курганная группа 1 у п. Алексеевский Новохопёрского района | п. Ёлка | Приказ Департамента культуры Воронежской области от 27.04.2015 № 356-ОД |
|  | Курганная группа Ёлка 4 у п. Ёлка Новохопёрского района | п. Ёлка | Приказ Департамента культуры Воронежской области от 27.04.2015 № 356-ОД |
|  | Одиночный курган у с. Ярки | с. Ярки | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 24.08.2015 № 71-01-05/36 |
|  | Курганная группа 2 у с. Ярки | с. Ярки | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 24.08.2015 № 71-01-05/36 |
|  | Курганная группа 1 у п. Новопокровский | п. Новопокровский | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 24.08.2015 № 71-01-05/36 |
|  | Одиночный курган у п. Новопокровский | п. Новопокровский | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 24.08.2015 № 71-01-05/36 |
|  | Одиночный курган 2 у п. Новопокровский Новохопёрского района | п. Новопокровский | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.03.2016 № 71-01-07/42 |
|  | Одиночный курган 3 у п. Новопокровский Новохопёрского района | п. Новопокровский | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.03.2016 № 71-01-07/42 |
|  | Курганная группа 2 у п. Новопокровский Новохопёрского района | п. Новопокровский | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.03.2016 № 71-01-07/42 |
|  | Курганная группа 3 у п. Новопокровский Новохопёрского района | п. Новопокровский | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.03.2016 № 71-01-07/42 |
|  | Курганная группа 6 у с. Красное Новохопёрского района | с. Красное | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.03.2016 № 71-01-07/42 |
|  | Одиночный курган 2 у с. Троицкое Новохопёрского района | с. Троицкое | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.03.2016 № 71-01-07/42 |
|  | Курганная группа 1 у п. Бороздиновский Новохопёрского района | п. Бороздиновский | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.03.2016 № 71-01-07/42 |
|  | Курганная группа 2 у п. Бороздиновский Новохопёрского района | п. Бороздиновский | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.03.2016 № 71-01-07/42 |
|  | Курганная группа Ёлка 10 Новохопёрского района | п. Ёлка | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 12.03.2018 № 71-01-07/52 |
|  | Курганная группа 1 у с. Бурляевка Новохопёрского района | с. Бурляевка | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 22.08.2019 № 71-01-07/206 |
|  | Курганная группа 7 у с. Пыховка Новохопёрского района | с. Пыховка | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 22.08.2019 № 71-01-07/206 |
|  | Одиночный курган 1 у пос. Камышановский Новохопёрского района | п. Камышановский | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 22.08.2019 № 71-01-07/206 |
|  | Одиночный курган 2 у с. Пыховка Новохопёрского района | с. Пыховка | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 22.08.2019 № 71-01-07/206 |
|  | Одиночный курган 3 у с. Пыховка Новохопёрского района | с. Пыховка | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 22.08.2019 № 71-01-07/206 |
|  | Поселение 1 у с. Пыховка Новохопёрского района | с. Пыховка | Приказ Управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 20.10.2019 № 71-01-07/230 |
|  | Хопёрская верфь | г. Новохопёрск | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 20.03.2023 № 71-01-07/142 |
|  | Одиночный курган 1 у р.п. Новохопёрский Новохопёрского района | р.п. Новохопёрский | Приказ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 07.02.2024 № 71-01-07/55 |

Таблица № 44 - Сведения о границах территории объекта культурного наследия и границах защитных и охранных зон

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Сведения о границах территории объекта культурного наследия | Сведения о границах защитной зоны объекта культурного наследия | Сведения о границах зоны охраны объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
|  | Дом священнослужителя с флигелем (г. Новохопёрск, ул. Въезжая, 6, 8) | Не установлена | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 12.11.2019 № 71-01-07/286 «Об утверждении графического описания местоположения границ (с перечнем координат характерных точек этих границ) защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области» (далее – приказ от 12.11.2019 № 71-01-07/286) | Не установлена |
|  | Торговые ряды (4 здания) (г. Новохопёрск, ул. 25 Октября, 21, 23, 25, 27) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом жилой (г. Новохопёрск, ул. 25 Октября, 29) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Богадельня (г. Новохопёрск, ул. 25 Октября, 98) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом купеческий, в котором размещался штаб 1-й Чехословацкой бригады (г. Новохопёрск, ул. Дзержинского, 7) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом жилой с надворными постройками, в котором жил К. Готвальд (г. Новохопёрск, ул. Дзержинского, 13) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом Гусаковых (г. Новохопёрск, ул. Дзержинского, 28) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Больница земская (г. Новохопёрск, ул. Карла Маркса, 22) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Склад земский (г. Новохопёрск, ул. Карла Маркса, 23) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом, в котором жил Л. Свобода (г. Новохопёрск, ул. Карла Маркса, 50) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Училище Троицкой церкви (г. Новохопёрск, ул. Кирова, 12) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Жандармерия (г. Новохопёрск, ул. Кирова, 14) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Жилой деревянный дом с резьбой (г. Новохопёрск, ул. Коммуны, 1) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Братская могила № 215 (г. Новохопёрск, пл. Коммунаров) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Управа земская (г. Новохопёрск, ул. Ленина, 2) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом жилой (г. Новохопёрск, ул. Ленина, 7) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом врача Русанова (г. Новохопёрск, ул. Ленина, 10) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом с магазином (г. Новохопёрск, ул. Ленина, 18) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Мастерские (г. Новохопёрск, ул. Ленина, 26) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Высшее начальное училище (г. Новохопёрск, ул. Ленина, 36) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Доходные дома Галкина (г. Новохопёрск, ул. Ленина, 37, 39) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Гимназия мужская (г. Новохопёрск, ул. Ленина, 40) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом городского головы (г. Новохопёрск, ул. Ленина, 61) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Вокзал железнодорожный (г. Новохопёрск, пл. Железнодорожная, 14) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Водонапорная башня (г. Новохопёрск, ул. Привокзальная, 11) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Церковь Воздвижения Креста (г. Новохопёрск, пл. Революции) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом усадебный с лавкой (г. Новохопёрск, пл. Революции, 13) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом жилой (г. Новохопёрск, пр. Революции, 21) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом жилой (г. Новохопёрск, пр. Революции, 23) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Братская могила № 218 (г. Новохопёрск, ул. Мичурина, 27а) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Братская могила № 417 (городское кладбище) | Не установлена | Не установлена | Не установлена |
|  | Собор Воскресения (г. Новохопёрск, ул. Советская, 4) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Банк коммерческий (г. Новохопёрск, ул. Советская, 16) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом жилой с надворными постройками (г. Новохопёрск, ул. Советская, 19) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом купеческий с воротами (г. Новохопёрск, ул. Советская, 20) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Гимназия женская (г. Новохопёрск, ул. Советская, 25) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Дом торговый (г. Новохопёрск, ул. Советская, 26) | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 28.01.2022 № 71-01-07/58 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом торговый», расположенного по адресу: Воронежская область, Новохопёрский район, г. Новохопёрск, ул. Советская, 29 (уточненный адрес - Воронежская область, Новохопёрский район, г. Новохопёрск, ул. Советская, 26)» | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 28.01.2022 № 71-01-07/59 «О внесении изменения в приказ управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 12.11.2019 № 71-01-07/286» | Не установлена |
|  | Церковь Троицы (г. Новохопёрск, ул. Советская, 30) | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.09.2016 № 71-01-07/191 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Троицы» (Воронежская область, г. Новохопёрск, ул. Советская, 30)» | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/286 | Не установлена |
|  | Братская могила № 334 (с. Алфёровка) | Не установлена | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 12.11.2019 № 71-01-07/287 «Об утверждении графического описания местоположения границ (с перечнем координат характерных точек этих границ) защитных зон объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области» (далее – приказ от 12.11.2019 № 71-01-07/287) | Не установлена |
|  | Дача Раевских «Калиново» (4 объекта) (п. Калиново, ул. Лесная, 32, 30, 11а, 9, 13,17) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Братская могила № 336 (с. Каменко-Садовка) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Мельница паровая (с. Половцево) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Церковь Успения (с. Русаново, ул. Верхняя, 39а) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Братская могила № 333 (с. Елань-Колено) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Вокзал железнодорожный (с. Елань-Колено, ул. Деревягина, 23) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Братская могила № 128 (с. Елань-Колено) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Братская могила № 129 (с. Елань-Колено) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Церковь Казанская (с. Елань-Колено, ул. Большевиков, 57а) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Школа земская (с. Красное, ул. Октябрьская, 23) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Церковь Михаила Архангела (с. Красное) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Дом купеческий с лавкой (с. Красное, ул. Советская, 35) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Спиртзавод Раевских (6 объектов) (с. Красное, ул. Заводская, 5) | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 09.06.2022 № 71-01-07/247 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Спиртзавод Раевских (6 объектов)», расположенного по адресу: Воронежская область, Новохопёрский район, с. Красное, ул. Заводская, 5» | Прекратила существование со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о зонах охраны объекта культурного наследия, утвержденных постановлением Правительства Воронежской области от 30.11.2022 № 859 «Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Спиртзавод Раевских (6 объектов)», расположенного по адресу: Воронежская область, Новохопёрский район, с. Красное, ул. Заводская, 5, и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон» | Установлена постановлением Правительства Воронежской области от 30.11.2022 № 859 «Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Спиртзавод Раевских (6 объектов)», расположенного по адресу: Воронежская область, Новохопёрский район, с. Красное, ул. Заводская, 5, и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон» |
|  | Братская могила № 339 (с. Некрылово) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Церковь св. Троицы (с. Пыховка, ул. Советская, 128) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Братская могила № 338 (с. Пыховка) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Церковь св. Троицы (с. Троицкое, ул. Дзержинского, 2а) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Церковь св. Николая (с. Троицкое, ул. Советская, 16а) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Братская могила № 217 (с. Троицкое) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Начальная школа (с. Троицкое) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Братская могила № 432 (с. Елань-Колено) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Братская могила № 335 (с. Кочерга) | Не установлена | Установлена приказом от 12.11.2019 № 71-01-07/287 | Не установлена |
|  | Дом фельдшера, где бывал Рахманинов С.В. (с. Красное) | Не установлена | Не установлена | Не установлена |
|  | Братская могила № 396 (с. Некрылово) | Не установлена | Не установлена | Не установлена |
|  | Братская могила № 341 (с. Некрылово) | Не установлена | Не установлена | Не установлена |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
|  | Поселение 1 у с. Пыховка Новохопёрского района | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 18.03.2021 №71-01-07/106 «Об утверждении границ территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Воронежской области» (далее – приказ от 18.03.2021 №71-01-07/106) | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Курганная группа № 7 у д. Ивановка | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 08.12.2021 № 71-01-07/452 «Об утверждении границ территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Воронежской области» | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Каменка. Стоянка 2 | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 17.05.2021 № 71-01-07/180 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия «Каменка. Стоянка 2», расположенного на территории Новохопёрского муниципального района Воронежской области» | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Хопёрская верфь | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 20.03.2023 № 71-01-07/142 «О включении объектов археологического наследия в перечень выявленных объектов культурного наследия Воронежской области и утверждении границ их территории» | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Елань-Коленовский (Берёзовка). Могильник курганный | Не установлена | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Елань-Коленовский. Могильник курганный № 1 | Не установлена | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Елань-Коленовский. Могильник курганный № 5 | Не установлена | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Курганная группа Ёлка 4 у пос. Ёлка Новохопёрского района | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 18.03.2021 № 71-01-07/106 «Об утверждении границ территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Воронежской области» | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Курганная группа 1 у пос. Алексеевский Новохопёрского района | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 18.03.2021 № 71-01-07/106 «Об утверждении границ территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Воронежской области» | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Курганная группа 1 у п. Бороздиновский | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.04.2021 № 71-01-07/132 «Об утверждении границ территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Воронежской области» | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Курганная группа 2 у п. Бороздиновский | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.04.2021 № 71-01-07/132 «Об утверждении границ территорий выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Воронежской области» | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Курганная группа 7 у с. Пыховка Новохопёрского района | Установлена приказом от 18.03.2021 №71-01-07/106 | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Одиночный курган 2 у с. Пыховка Новохопёрского района | Установлена приказом от 18.03.2021 №71-01-07/106 | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Одиночный курган 3 у с. Пыховка Новохопёрского района | Установлена приказом от 18.03.2021 №71-01-07/106 | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Поселение 1 у с. Пыховка Новохопёрского района | Установлена приказом от 18.03.2021 №71-01-07/106 | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Одиночный курган 2 у с. Троицкое Новохопёрского района | Установлена приказом управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 14.04.2021 №71-01-07/132 «Об утверждении границ выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Воронежской области» | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Курганная группа 1 у с. Бурляевка Новохопёрского района | Установлена приказом от 18.03.2021 №71-01-07/106 | Не устанавливается* | Не устанавливается** |
|  | Одиночный курган 1 у п. Камышановский Новохопёрского района | Установлена приказом от 18.03.2021 №71-01-07/106 | Не устанавливается* | Не устанавливается** |

* в соответствии с ст. 34.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

** в соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### 1.8.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

Береговая полоса

Согласно п. 6 ст. 6 Водного кодекса РФ береговой полосой является полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования и предназначается для общего пользования.

Ширина береговой полосы

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования протяженностью более 10 км составляет 20 м. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья менее 10 км, составляет 5 м.

В соответствии с п. 8 ст. 6 Водного кодекса РФ каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Согласно п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской федерации (ВК РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

30 метров для обратного или нулевого уклона;

40 метров для уклона до трех градусов;

50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса РФ;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таблица № 45 - Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории муниципального района

| № п/п | Название водного объекта | Полная длина водотока, км | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер водоохранной зоны, м | Размер береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | река Хопёр | 979,0 | 40 (36:00-6.342) | 200 (36:00-6.344) | 20 (36:00-6.349) |
| 2 | река Савала | 285,0 | 50 | 200 | 20 |
| 3 | река Елань (Большая Елань) | 160,0 | 50 | 200 | 20 |
| 4 | река Толучеевка (Тулучеевка) | 72,0 | 200 (36:00-6.491) | 200 (36:00-6.494) | 20 |
| 5 | река Добринка | 33,0 | 50 (36:00-6.806) | 100 (36:00-6.805) | 20 |
| 6 | река Паника | 24,1 | 50 (36:00-6.825) | 100 (36:00-6.824) | 20 |
| 7 | река Пыховка | 16,4 | 50 | 100 | 20 |
| 8 | река Татарка | 38,0 | 50 | 100 | 20 |
| 9 | река Токай | 131,0 | 50 | 200 | 20 |
| 10 | ручей Красный | 10,0 | 50 | 100 | 20 |
| 11 | ручей Таволжанка | 22,9 | 50 (36:00-6.690) | 100 (36:00-6.689) | 20 |

### 1.8.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст. 43 Водного кодекса РФ для целей питьевого водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые установлены санитарными правилами и нормами в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для водозаборов подземных вод граница 1-го пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница 2-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница 3-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*, утвержденным Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр (далее по тексту - СП 31.13330.2021).

Для площадок станций водоподготовки с зоной санитарной охраны первого пояса должен приниматься полный объем технических средств охраны; для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен – ограждение (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021) и охранное освещение; для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды и насосных станций первого подъема, а также для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, размещаемых на предприятиях, территория которых имеет ограждение и сторожевую охрану, - ограждение, (предусмотренное согласно п. 15.4. СП 31.13330.2021).

К зданиям и сооружениям водопровода, расположенным вне поселений и предприятий, а также в пределах первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов подземных вод, следует предусматривать подъезды и проезды с облегченным усовершенствованным покрытием.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, в границах ЗСО должны соблюдаться особые условия использования земельных участков и участков акваторий в соответствии, с законодательством Российской Федерации.

Не допускается нахождение источников загрязнения почвы и грунтовых вод в месте пролегания водоводов в пределах 10 метров от водовода по обе его стороны и не менее 20 метров при диаметре водоводов более 1000 миллиметров.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

На территории Новохопёрского муниципального района питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Зоны санитарной охраны от артезианских скважин частично установлены, и сведения об их границах внесены в ЕГРН. В связи с этим, в графических материалах отображена нормативная граница 1-го пояса ЗСО на расстоянии не менее 50 м.

### 1.8.4. Зоны затопления и подтопления

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ с целью предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты, строительства сооружений инженерной защиты от затопления и подтопления допускается изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном земельным и гражданским законодательством и Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 №360 «Положение о зонах затопления, подтопления», которое устанавливает порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления.

В границах зон затопления, подтопления, запрещаются размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Положение о зонах затопления, подтопления» (далее – Постановление Правительства РФ № 360) зоны затопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к:

- незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость 1 раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

- устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

- естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

- водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

- зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным выше, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

- территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

- территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2,0 метров от поверхности;

- территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 метров.

В соответствии с п. 16 ст. 1 ВК РФ затопление и подтопление являются одними из возможных форм негативного воздействия вод на определённые территории и объекты. Исходя из положений ст. 67.1 ВК РФ, установление зон затопления и подтопления является специальным защитным мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Порядок установления, изменения и прекращения существования зон затопления, подтопления и их границы определяется на основании Постановления Правительства РФ  № 360. Так, в соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ № 360 границы зон затопления, подтопления устанавливаются или изменяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта РФ, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об установлении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах этих зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этих зон, перечень координат характерных точек границ этих зон в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Решение об установлении или изменении зон затопления, подтопления оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ № 360 Зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих изменений в сведения о таких зонах в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими существование со дня исключения сведений о них из Единого государственного реестра недвижимости.

Согласно п. 6 ст. 67.1 ВК РФ в границах зон затопления, подтопления запрещается:

- размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населённых пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий (п. 7 ст. 67.1 ВК РФ).

В Новохопёрском муниципальном районе зафиксированы:

- зоны затопления на территории с. Елань-Колено (36:17-6.1483); с. Красное (36:17-6.1490); с. Подгорное (36:17-6.1481);

- зоны подтопления на территории с. Красное (36:17-6.1488, 36:17-6.1489, 36:17-6.1487); с. Подгорное (36:17-6.1482, 36:17-6.1479, 36:17-6.1480); с. Елань-Колено (36:17-6.1486, 36:17-6.1484, 36:17-6.1485).

Сведения о границах зон затопления и подтопления в пределах Новохопёрского муниципального района внесены в ЕГРН.

### 1.8.5. Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно п.10 ст. 2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах устанавливаются охранные зоны. Положение об охранных зонах указанных особо охраняемых природных территорий утверждается Правительством Российской Федерации. Ограничения использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны устанавливаются решением об установлении охранной зоны особо охраняемой природной территории.

На территории Новохопёрского муниципального района располагаются следующие особо охраняемые природные территории.

Таблица № 46 – Перечень особо охраняемых природных территорий

| № п/п | Наименование ООПТ | Сведения о границах территории ООПТ | Сведения о границах охранной зоны ООПТ | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Памятник природы областного значения «Болото Безымянное» | Установлена постановлением Правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 «Об утверждении границ и режимов особой охраны отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации и Правительства Воронежской области» (далее – постановление Правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942) | Установлена постановлением Правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1086 «О создании охранных зон отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения» (далее – постановление Правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1086) | городское поселение – город Новохопёрск |
| 2 | Памятник природы областного значения «Парк - усадьба с. Калиново» | Установлена постановлением Правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 | Установлена постановлением Правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1086 | городское поселение – город Новохопёрск |
| 3 | Государственный природный заповедник федерального значения «Хоперский» | Установлена постановлением Всероссийского центрального исполнительного Комитета Совета народных комиссаров РСФСР от 10.02.1935 № б/н «Об утверждении сети полных заповедников общегосударственного значения»; постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 № 1289 «О расширении территории Хоперского государственного природного заповедника»; приказом Минприроды России от 09.12.2022 № 860 «Об утверждении Положения о Хоперском государственном природном заповеднике» | Установлена решением исполнительного комитета Воронежского областного Совета народных депутатов от 12.12.1973 № 930 «Об установлении охранной зоны Хоперского государственного заповедника» | городское поселение – город Новохопёрск |
| 4 | Памятник природы областного значения «Краснянская степь» | Установлена постановлением Правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 | Установлена постановлением Правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1086 | Коленовское сельское поселение |
| 5 | Памятник природы областного значения «Урочище «Ольхи» | Установлена постановлением Правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 | Установлена постановлением Правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1086 | Коленовское сельское поселение |
| 6 | Памятник природы областного значения «Долина реки Пыховка» | Установлена постановлением правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 222 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения» | Установлена указом Губернатора Воронежской области от 30.08.2022 № 146-У «Об установлении охранных зон отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения» | Пыховское сельское поселение, Центральское сельское поселение |
| 7 | Природная территория местного назначения садово-парковый ландшафт «Парк культуры и отдыха им. С. М. Заборьева» | Установлена постановлением Ярковского сельского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области от 05.08.2019 № 29 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения в Ярковском сельском поселении Новохопёрского муниципального района Воронежской области» | Не установлена | Ярковское сельское поселение |

Сведения о границах особо охраняемых природных территорий государственного природного заповедника федерального значения «Хоперский» (36:00-9.8), памятника природы областного значения «Болото Безымянное» (36:17-9.1), памятника природы областного значения «Парк - усадьба с. Калиново» (36:17-9.3), памятника природы областного значения «Краснянская степь» (36:17-9.2), памятника природы областного значения «Краснянская степь» (36:17-9.2), памятника природы областного значения «Урочище «Ольхи» (36:17-9.4), памятника природы областного значения «Долина реки Пыховка» (36:17-6.105), природной территории местного назначения садово-паркового ландшафта «Парк культуры и отдыха им. С. М. Заборьева» (36:17-9.5) внесены в ЕГРН.

### 1.8.6. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

- полоса отвода и охранная зона железной дороги, санитарно-защитная зона железной дороги;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

- охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

- охранная зона линий и сооружений связи.

Полоса отвода и охранная зона железной дороги. Санитарно-защитная зона железной дороги

Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и не общего пользования).

Полоса отвода железных дорог - полоса земли, выделенная из земельного фонда страны для железной дороги со всеми устройствами: земляным полотном, искусственными сооружениями, станционными площадками и другими объектами. В полосе отвода не допускается постройка зданий и сооружений, не принадлежащих железной дороге. Ширина полосы отвода практически не менее 52 м, а в основном значительно больше, т. к., кроме ж.-д. путей, на ней располагаются все сооружения, строения и хозяйства дороги. В охранные зоны также включаются участки, занятые защитными лесонасаждениями. Границы полосы отвода и охранных зон устанавливаются с учетом норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации.

В соответствии с п.п. 2.2.3.4. ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог», железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке глубиной не менее 4 м или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Расстояния от оси крайнего пути сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом объема грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должно иметь зеленые насаждения.

При расположении железнодорожных путей на насыпи высотой более 2 м расстояние от оси пути до сооружений, не связанных с эксплуатацией, по условиям безопасности в случае аварии должно быть не менее 50 м.

По территории Новохопёрского муниципального района проходит железная дорога «Валуйки–Лиски–Поворино–Пенза».

Придорожные полосы автомобильных дорог.

Под полосой отвода автодороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов. Также, в пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться: инженерные коммуникации, железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль дороги, либо пересекают ее; подъезды, съезды и примыкания к объектам, расположенным вне полосы отвода дороги и требующим доступа к ним.

В соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м – для автомобильных дорог I и II категорий;

2) 50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий;

3) 25 м – для автомобильных дорог V категории;

4) 100 м – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) 150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Перечень и категория автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области на территории Новохопёрского муниципального района согласно постановлению администрации Воронежской области        № 1239 от 30.12.2005 представлены в разделе 1.7. «Объекты капитального строительства на территории Новохопёрского муниципального района», п. 1.7.1. «Транспортная инфраструктура».

Охранная зона объектов газоснабжения и магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 12.12.2023) «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных участках, прилегающих к объектам систем газоснабжения, в целях безопасной эксплуатации таких объектов устанавливаются охранные зоны газопроводов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

Ширина охранных зон газопроводов, принята в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России   № 9 от 22.04.1992 г. и «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многониточных.

Таблица № 47 - Охранные зоны газопроводов и иных трубопроводов

| № п/п | Наименование газопровода | Размер охранной зоны | Постановление |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отвод к ГРС Каменка-Садовка | Охранная зона вдоль трассы по 25 метров с каждой стороны от оси трубопровода | В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083 |
| 2 | Отвод к ГРС Новохопёрск | Охранная зона вдоль трассы по 25 метров с каждой стороны от оси трубопровода |  |
| 3 | Отвод к ГРС Елань-Колено | Охранная зона вдоль трассы по 25 метров с каждой стороны от оси трубопровода |  |
| 4 | Межпоселковые наружные газораспределительные сети | Охранная зона вдоль трассы по 2 м с каждой стороны газопровода | Пост. Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» |
| 5 | Межпоселковые подземные газораспределительные сети из полиэтиленовых труб | Охранная зона вдоль трассы на расстоянии 3 м от газопровода со стороны медного провода и 2м с противоположной стороны |  |
| 6 | Внутрипоселковый газопровод низкого давления | Охранная зона вдоль трассы по 2 м. в каждую сторону от оси |  |

По территории Новохопёрского муниципального района проходят газопроводы высокого, среднего и низкого давления. Сведения о границах охранных зон объектов газоснабжения, расположенных на территории Новохопёрского муниципального района внесены в ЕГРН.

В охранной зоне любые работы (кроме сельскохозяйственных) без получения специального письменного разрешения в эксплуатирующей организации категорически запрещены.

Охранные зоны магистрального аммиакопровода.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - магистральный аммиакопровод представляет собой единый технологический комплекс, предназначенный для транспортировки жидкого аммиака от поставщиков в районы или места потребления. По территории Новохопёрского муниципального района проходит магистральный аммиакопровод «Тольятти – Одесса», охранная зона от которого – на землях сельскохозяйственного назначения по 25 м от оси трубопровода в каждую сторону, при пересечении водных препятствий по 100-300 м с каждой стороны. Так же устанавливается буферная зона вдоль трассы магистрального аммиакопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 1000 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

При разработке Схемы территориального планирования учитывались как охранные зоны трубопроводов, так и зоны минимально допустимых расстояний от оси трубопроводов до населенных пунктов, отдельных зданий и сооружений, которые должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии с СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СниП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (далее по тексту СП 36.13330.2012) и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы».

Порядок охраны магистральных газопроводов установлен «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 №1083.

Магистральный газопровод может включать следующие объекты:

а) линейная часть магистрального газопровода;

б) компрессорные станции;

в) газоизмерительные станции;

г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа;

д) станции охлаждения газа;

е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа.

Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее – охранные зоны) устанавливаются:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды – в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, – в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа – в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

В пределах зоны минимальных расстояний не допускается размещение:

- городов и других населенных пунктов;

- коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;

- отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия;

- тепличные комбинаты и хозяйства;

- птицефабрики;

- молокозаводы;

- карьеры разработки полезных ископаемых;

- гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20;

- отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.);

- жилые здания 3-этажные и выше;

- железнодорожные станции;

- аэропорты;

- морские и речные порты и пристани;

- гидроэлектростанции;

- гидротехнические сооружения морского и речного транспорта;

- очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению);

- склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3;

- автозаправочные станции;

- мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций.

В зоне минимально – допустимых расстояний любое строительство, включая ограждение земельных участков, без письменного согласия с эксплуатирующей организацией категорически запрещено».

Охранная зона линий и сооружений связи

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.2013 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

1. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи;

2. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;  в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;                      д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

По территории Новохопёрского муниципального района проходят волокно-оптические линии связи (ВОЛС), под известным названием «оптическое волокно».

Сведения о границах охранных зон линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, расположенных на территории муниципального района, внесены в ЕГРН.

Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), под объектами по производству электрической энергии понимаются энергетические установки, предназначенные для производства электрической или электрической и тепловой энергии, состоящие из сооружений, оборудования для преобразования различных видов энергии в электрическую или электрическую и тепловую и распределительных устройств, мощность которых составляет 500 кВт и более (далее – объекты).

На территории Новохопёрского муниципального района отсутствуют объекты по производству электрической энергии, но имеются объекты электросетевого хозяйства.

В соответствии с приложением к «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении.

Таблица № 48 - Расстояния вдоль воздушных линий

| № п/п | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 2 | 1 – 20 | 10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 3 | 35 | 15 |
| 4 | 110 | 20 |
| 5 | 150, 220 | 25 |
| 6 | 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 7 | 750, +/- 750 | 40 |
| 8 | 1150 | 55 |

- вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанции – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

На территории Новохопёрского муниципального района имеются ЛЭП 10кВ, ЛЭП 35 кВ, ЛЭП 110 кВ, ЛЭП 220 кВ, ЛЭП 500 кВ.

Сведения о границах охранных зон и ограничениях в пределах таких зон от объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории поселения, внесены в ЕГРН.

### 1.8.7. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Правила установления и изменения санитарно-защитных зон, а также использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утверждены Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 (далее – Правила).

В соответствии с п. 5 Правил в СЗЗ не допускается использования земельных участков в целях:

- размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

- размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно п. 7 Правил в срок не более 1 года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона, правообладатель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, установленной или изменённой исходя из расчётных показателей уровня химического, физического и (или) биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны.

В соответствии с п 70 и п 71 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» к источникам воздействия на среду обитания человека относятся объекты, создающие с учетом фона ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ, превышающие гигиенические нормативы на границах санитарно-защитной и жилой зоны, а также на территориях и объектах, выделенных в документах градостроительного зонирования для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, туристских баз, организованного отдыха населения, в том числе пляжей, парков, спортивных баз и их сооружений на открытом воздухе, а также на территориях размещения лечебно-профилактических учреждений длительного пребывания больных и центров реабилитации.

Эксплуатация объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания человека и создающих химическое, физическое, биологическое воздействие, превышающие 0,1 ПДК (ОБУВ) и (или) ПДУ на границе земельного (земельных) участка (участков) объекта (объектов), границе полосы отвода для автомобильных дорог и железнодорожных линий, а также границе объектов недвижимости или участков недр, предоставляемых в пользование, в случаях, когда законодательством Российской Федерации размещение объекта допускается без оформления прав на земельные участки и установления сервитута, а также объекта, архитектурно-строительное проектирование которого допускается в границах, не принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка (далее - граница объекта), осуществляется при условии разработки и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на указанных территориях и объектах.

В соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, необходимо разработать проекты санитарно-защитных зон. Решение об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны принимают следующие уполномоченные органы по результатам рассмотрения заявления об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны:

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов I и II класса опасности в соответствии с классификацией, установленной санитарно-эпидемиологическими требованиями (далее - санитарная классификация), групп объектов, в состав которых входят объекты I и (или) II класса опасности, а также в отношении объектов, не включенных в санитарную классификацию;

- территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - в отношении объектов III - V класса опасности в соответствии с санитарной классификацией, а также в отношении групп объектов, в состав которых входят объекты III - V класса опасности.

Деятельность предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального района, представлена преимущественно следующими видами:

- пищевая промышленность;

- животноводство;

- добыча полезных ископаемых;

- растениеводство.

По данным ЕГРН, от границ промышленных площадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Новохопёрского муниципального района, санитарно-защитные зоны не установлены для большинства предприятий. В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.

Таблица 49 – Установленные (находящиеся в процессе установления) санитарно-защитные зоны объектов, осуществляющих хозяйствующую деятельность на территории Новохопёрского муниципального района, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

| № п/п | Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие | Местоположение, адрес | Вид деятельность | Тип СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «Газпром распределение Воронеж» | г. Новохопёрск, ул. Тимирязева, д. 52 (36:17:0100048:66) | Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | 1 |
|  | АО «Воронежнефтепродукт» (АЗК № 83) | г. Новохопёрск, ул. Базарная, 4 | Торговля топливом | 1 |
|  | Акционерное общество «Елань-Коленовский сахарный завод» (площадка «Цех механизации») | Елань-Коленовское городское поселение, р.п. Елань-Коленовский, ул. Кольцова, 1а (36:17:0800015:3) | Техническое обслуживание и ремонт оборудования и транспорта | 1 |
|  | Акционерное общество «Елань-Коленовский сахарный завод» (площадка «Поля фильтрации») | Елань-Коленовское городское поселение, р.п. Елань-Колено, ул. Сосновая, позиция 1 (36:17:0800015:1) | Очистка стоков | 1 |
|  | Акционерное общество «Елань-Коленовский сахарный завод» (площадки: №1 «Сахарный завод», №2 «Большое кагатное поле», №3 «Малое кагатное поле», №4 «Зольная площадка») | Елань-Коленовское городское поселение, площадка №1: р.п. Елань-Коленовский, ул. Кольцова, поз. №1, ул. Центральная, поз. №1-а, ул. Железнодорожная, поз. №1 (36:17:0800007:1, 36:17:0800007:2, 36:17:0800007:3); площадка №2: р.п. Елань-Коленовский, ул. Центральная, 10 поз.,1, 2, ул. Центральная, поз., 10 (36:17:0800015:194, 36:17:0800015:317, 36:17:0800015:38); площадка №3: р.п. Елань-Коленовский, ул. Центральная, поз. №8 (36:17:0800015:4); площадка №4: р.п. Елань-Коленовский, ул. Цветочная, поз. №1 (36:17:0800015:2) | Производство сахара из сахарной свеклы | 1 |
|  | ООО «НОВОХОПЁРСК-АГРО-ИНВЕСТ» (зерноток, мехмастерская) | Краснянское сельское поселение, с. Красное, ул. К. Маркса, 2а (36:17:2600003:190) | Хранение и обработка зерна; техническое обслуживание и ремонт оборудования и транспорта | 2 |
|  | ООО «АгроИнвест-Новохопёрский элеватор» | Краснянское сельское поселение, п. Некрылово, ул. Полевая, 1 (36:17:7102015:3, 36:17:7102015:57) | Хранение и обработка зерна | 2 |
|  | АО «Воронежнефтепродукт» (АЗК №13 (минитерминал)) | Коленовское сельское поселение, с. Елань-Колено, автодорога М4 «Дон» Бобров-Таловая-Новохопёрск, км. 111+м.650 (право) (36:17:7000017:4) | Торговля топливом | 1 |
|  | ООО «АГРОЭКО- ВОСТОК» («Ферма 4 - свиноводческого комплекса») | Пыховское сельское поселение (36:17:7300012:373) | Животноводство | 1 |
|  | ООО «АГРОЭКО- ВОСТОК» («Ферма 5 - Свиноводческого комплекса» (СК «Пыховский»)) | Пыховское сельское поселение (36:17:7300009:222) | Животноводство | 2 |
|  | ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» (свиноводческий комплекс «Новохопёрский») | Троицкое сельское поселение (36:17:7102003:49, 36:17:7102003:50) | Животноводство | 2 |
|  | ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» (свиноводческий комплекс «Троицкий») | Троицкое сельское поселение (36:17:7102002:44) | Животноводство | 1 |
|  | ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» («Ферма 3 - Свиноводческого комплекса» (СК «Центральный»)) | Центральское сельское поселение (36:17:7300012:363) | Животноводство | 2 |
|  | ООО СП «Ярковская» (зерносушильный комплекс) | Ярковское сельское поселение, с. Ярки (36:17:7000006:26) | Хранение и обработка зерна | 2 |

Примечание к таблице:

*Тип санитарно-защитной зоны:

1 -Установленная (окончательная) зона;

2 - Расчетная (предварительная) зона.

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду – кладбища, объекты размещения отходов, скотомогильники.

Кладбища

На территории Новохопёрского муниципального района расположено 62 кладбища.

По данным ЕГРН на территории Новохопёрского муниципального района, санитарно-защитные зоны от границ земельных участков, на которых расположены кладбища, не установлены. В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитных зон.

- Объекты размещения отходов

На территории городского поселения – город Новохопёрск Новохопёрского муниципального района в восточной части кадастрового квартала 36:17:7102016 (на земельных участках с кадастровыми номерами 36:17:7102016:39, 36:17:7102016:67) расположен объект размещения отходов Полигон ТКО Новохопёрск (ОРО 36-00005-З-00479-010814).

Санитарно-защитная зона от границ земельных участков, на которых расположен объект размещения отходов, не установлена. В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и Правилами необходимо установление санитарно-защитной зоны.

Скотомогильники

На территории муниципального района скотомогильники отсутствуют.

### 1.8.8. Охранная зона геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, пунктов государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» определяет порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее соответственно - пункты, охранные зоны пунктов).

Границы охранной зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров пунктов в конструктивных элементах линейных сооружений и в конструктивных элементах большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае размещения центров пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в ЕГРН, а также пунктов государственной гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в ЕГРН, определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта.

Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в ЕГРН, а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в ЕГРН, определяются размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строений, сооружений).

В пределах границ охранных зон пунктов:

- запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов;

- на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

Сведения об охранных зонах пунктов, расположенных на территории Новохопёрского муниципального района внесены в ЕГРН.

- 1.8.9. Зона охраняемого объекта и зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов

Порядок установления запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны определяется «Положением об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» (далее – Положение).

Запретные зоны и специальные зоны являются территориями с особыми условиями использования находящихся в их границах земельных участков. В границах запретной зоны могут (при необходимости) устанавливаться зоны охраняемых военных объектов и охранные зоны военных объектов.

Запретная зона - территория вокруг военного объекта, включающая земельный участок, на котором он размещен, в границах которой в соответствии с настоящим Положением запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта;

Зона охраняемого военного объекта - территория, в границах которой ограничивается строительство объектов капитального строительства, предусматривающих эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также использование стационарного или переносного приемо-передающего оборудования, препятствующего нормальному функционированию военного объекта;

Охранная зона военного объекта - территория, в границах которой принимаются особые меры по обеспечению безопасного функционирования и защите военного объекта, включающие меры по обеспечению безопасного хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта;

Внешний периметр военного объекта - граница земельного участка, занимаемого военным объектом, используемого федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в котором федеральным законодательством предусмотрена военная служба;

Специальная зона - территория вокруг военного объекта, в границах которой с целью обеспечения защиты сосредоточенных на военном объекте сведений, составляющих государственную тайну, запрещается или ограничивается ведение хозяйственной деятельности, строительство объектов капитального строительства, проживание и (или) нахождение физических лиц.

В случае если земельный участок, занимаемый военным объектом и используемый федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в котором федеральным законодательством предусмотрена военная служба, не поставлен на государственный кадастровый учет, внешний периметр военного объекта образуется прямыми линиями, соединяющими характерные точки внешних границ контуров зданий, строений и сооружений военного объекта, строительство которых не завершено, таким образом, чтобы все здания, строения и сооружения военного объекта располагались в границах единой территории.

Целями установления запретных зон являются:

- обеспечение обороны страны, защиты населения и бесперебойного функционирования военных объектов;

- безопасность эксплуатации военных объектов и хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения;

- недопущение разрушающего и иного воздействия на военные объекты, в том числе вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта (далее - чрезвычайная ситуация);

- защита населения при функционировании военных объектов и возникновении чрезвычайных ситуаций на них.

Целями установления специальных зон являются:

- обеспечение безопасности государства, сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и противодействие иностранным техническим разведкам;

- обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности эксплуатации военных объектов.

Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя граница запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина запретной зоны военного объекта определяется величиной расчетного радиуса воздействия поражающих факторов военного объекта, возникающих при нарушении его нормального функционирования вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.

Внешняя граница зоны охраняемого военного объекта устанавливается на расстоянии, не превышающем 2 километров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина зоны охраняемого военного объекта определяется с учетом норм электромагнитной совместимости и помехозащищенности оборудования, эксплуатируемого на военном объекте. Зона охраняемого военного объекта не устанавливается, если ее внешняя граница совпадает с границей запретной зоны.

Граница охранной зоны военного объекта устанавливается в пределах запретной зоны (или в пределах зоны охраняемого военного объекта, если она установлена) на территории, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, к его внешнему периметру:

- на расстоянии, не превышающем 400 метров, - для военных объектов, на которых хранятся боеприпасы, ракеты, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, химически и биологически опасные вещества, легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, а также горюче-смазочные материалы;

- на расстоянии, не превышающем 100 метров, - для прочих военных объектов.

Внешняя граница специальной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 400 метров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра, за исключением внешних границ ранее установленных специальных зон.

На территории охранной зоны военного объекта без специального разрешения федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), в ведении которого находится военный объект, запрещается:

- проживание и (или) нахождение физических лиц;

- осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с настоящим Положением;

- размещение объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, размещение и оборудование стоянок авто-транспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из любых видов оружия, использование взрывных устройств и пиротехнических средств, проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного объекта, в том числе фитосанитарных мероприятий, любыми лицами, за исключением лиц, обеспечивающих функционирование военного объекта или использующих его.

На территории зоны охраняемого военного объекта строительство объектов капитального строительства, ввод в эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также размещение и эксплуатация стационарного или переносного приемо-передающего оборудования с мощностью передатчиков более 5 Вт осуществляются исключительно по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект. При этом параметры электромагнитной совместимости оборудования, создающего радиопомехи военному объекту, определяются по внешней границе зоны охраняемого военного объекта.

На территории зоны охраняемого военного объекта не допускается ликвидация дорог и переправ, а также осушение и отведение русел рек.

На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации.

На территории специальной зоны ведение хозяйственной деятельности, строительство объектов капитального строительства, проживание и (или) нахождение физических лиц осуществляются по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект.

В зависимости от местных условий и специфики военного объекта, для обеспечения функционирования которого устанавливается запретная зона, федеральным органом исполни-тельной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект, могут устанавливаться по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими проведение государственной политики и нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах деятельности, ограничения на транзитный проезд, заход судов, пролет самолетов, рыболовство, охоту и купание в водоемах. Отчуждение объектов недвижимого имущества, расположенных на территории запретной зоны, специальной зоны и создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности, находящегося на нем имущества, осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Нормы, предусмотренные Положением, применяются со дня внесения сведений о границах запретной зоны, специальной зоны в государственный кадастр недвижимости.

На территории городского поселения г. Новохопёрск расположен военный объект, от которого установлена запретная зона шириной от 250 м до 2800 м военного объекта. Сведения о границах запретной зоны внесены в ЕГРН (36:17-6.1477).

### 1.8.10. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

Порядок установления, изменения и прекращения существования охранной зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, входящих в государственную наблюдательную сеть и находящихся в федеральной собственности (далее соответственно - стационарные пункты наблюдений, охранная зона), определяется «Положение об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2021 г. № 392 «Об утверждении положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 г. № 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления совета министров СССР от 06.01.1983 г. № 19» (далее – Положение).

Охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 м во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого - разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

В пределах охранной зоны не допускается выделение 2 или более территорий (подзон), в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков. Соблюдение установленных в границах охранных зон ограничений является обязательным при использовании земельных участков и водных объектов.

Охранная зона устанавливается на срок существования стационарного пункта наблюдений. Основанием прекращения существования охранной зоны является прекращение деятельности стационарного пункта наблюдений.

Границы охранной зоны изменяются в случае принятия Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды решения о переносе стационарного пункта наблюдений. Решение об установлении или изменении охранной зоны принимается территориальным органом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - территориальный орган) по месту нахождения стационарного пункта наблюдений, для которого устанавливается или изменяется охранная зона.

Охранная зона считается установленной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости.

На территории Новохопёрского муниципального района расположен «Гидрологический пост I разряда Новохопёрск - река Хопёр» (на земельном участке с кадастровым номером 36:17:0100003:71). Сведения о границах охранной зоны стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, внесены в ЕГРН (36:17-6.417).

# Экологическое состояние территории. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Территориальное планирование, градостроительное зонирование и планировка территории должно осуществляться согласно требованиям в области охраны окружающей среды, в том числе в соответствии с требованиями к сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на окружающую среду с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий эксплуатации планируемых к строительству объектов капитального строительства и соблюдением приоритета сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, согласно статье 35 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее - Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ).

## 2.1. Состояние атмосферного воздуха

Основными факторами, формирующими качество атмосферного воздуха, являются компоненты выбросов стационарных источников (находящихся на территории промышленных площадок предприятий) и передвижных (двигатели транспорта) согласно материалам доклада «О состоянии окружающей среды на территории Воронежской области в 2022 году» Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Негативное воздействие на качество атмосферного воздуха на территории Новохопёрского муниципального района оказывают:

- транспортное снабжение;

- эксплуатация и обслуживание трубопроводного транспорта.

- хозяйственная и иная деятельность предприятий на территории муниципального района.

В Новохопёрском муниципальном районе транспортная отрасль представлена автомобильным, железнодорожным и трубопроводным транспортом.

По территории муниципального района проходят автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального и местного значения. В соответствии с материалами доклада «О состоянии окружающей среды на территории Воронежской области в 2022 году» Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области транспорт является одним из крупнейших источников загрязнения атмосферного воздуха, на его долю приходится около 60-70 % загрязнения атмосферного воздуха. Основной причиной высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами транспорта является увеличение количества транспорта и его изношенность, а также состояние дорожного полотна.

В широтном направлении (с запада на восток) по территории Новохопёрского района проходит участок ОАО «Российские железные дороги» филиал ЮВЖД Лискинского отделения дороги - железнодорожная магистраль (Валуйки–Лиски–Поворино–Пенза). Воздействие объектов железнодорожного транспорта на атмосферный воздух осуществляется при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте тягового подвижного состава.

Трубопроводный транспорт, проходящий по территории муниципального района представлен газопроводами и аммиакопроводом Тольятти-Одесса. Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате стравливания газа во время технического обслуживания и ремонта, а также в результате аварийных ситуаций.

Деятельность предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального района, представлена преимущественно следующими видами:

- пищевая промышленность;

- животноводство;

- добыча полезных ископаемых;

- растениеводство.

Санитарно-защитные зоны не установлены для большинства предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального района.

Выводы:

- основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются источники загрязнения, расположенные на промышленных площадках предприятий и двигатели транспорта;

- теплоснабжение в населенных пунктах муниципального района осуществляется в котельных, оборудованных котлами, работающими на природном газе и твердом топливе;

- по данным ЕГРН санитарно-защитные зоны не установлены для большинства промплощадок предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального района.

## 2.2. Состояние поверхностных вод

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложениях, водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод района являются:

- неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды;

- смыв с сельскохозяйственных угодий;

- ливневые и коллекторно-дренажные воды с полей (с поверхностным стоком в водные объекты выносится часть внесенных минеральных удобрений и пестицидов).

Снижение вероятности загрязнения водных объектов поверхностными стоками с сельхозугодий возможно с помощью лесозащитных насаждений. С целью уменьшения вероятности загрязнения необходимо создание лесозащитных насаждений, прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов.

Новохопёрский муниципальный район слабо охвачен системами централизованного водоотведения. Система централизованного водоотведения, охватывающая часть территории г. Новохопёрск и рп. Новохопёрский, оснащена очистными сооружениями биологического типа.  Канализирование большинства предприятий, общественных зданий и жилых домов осуществляются в выгребные ямы, септики. В связи с отсутствием ливневой канализации, сточные воды с селитебных территорий не подвергаются очистке и оказывают негативное воздействие на поверхностные водные объекты.

По данным доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в 2022 году» управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области вода открытых водоёмов в местах рекреационного использования на территории Новохопёрского муниципального района в 2022 году не соответствовала гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

Превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в пробах питьевой воды нецентрализованного водоснабжения не зарегистрированы.

По данным регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга (далее – РИФ СГМ) в 2022 году согласно программе мониторинга за качеством питьевой воды систем централизованного водоснабжения из распределительной сети отобраны пробы и проведены исследования на содержание 6-ти химических веществ.

Превышения предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК) загрязнителей на территории муниципального района в питьевой воде систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения регистрировались по содержанию железа.

Несоответствие проб питьевой воды гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не выявлено.

Выводы:

- централизованная система водоотведения развита слабо, канализирование большинства предприятий, общественных зданий и жилых домов осуществляются в выгребные ямы, септики;

- в связи с отсутствием ливневой канализации, сточные воды с селитебных территорий не подвергаются очистке и оказывают негативное воздействие на поверхностные водные объекты.

## 2.3. Состояние подземных вод

На уровень загрязнения подземных вод главным образом оказывает влияние эксплуатация подземных вод для нужд населения и промышленных предприятий, а также поступление сточных вод в водоносные горизонты.

В пределах Новохопёрского муниципального района подземные воды являются основным источником хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Снижение загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным обслуживанием скважин, тампонажем скважин, выведенных из эксплуатации, а также путем рационального перераспределения водозабора; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Помимо прочего, в водоносные горизонты происходит поступление сточных вод:

- в результате деятельности сельскохозяйственных предприятий, которые используют минеральные удобрения и пестициды (происходит загрязнение преимущественно нитритами и нитратами);

- от улично-дорожной сети (сточные воды с дорожного полотна содержат нефтепродукты);

- от селитебной территории, не присоединенной к централизованной системе водоотведения.

Выводы:

- загрязнение подземных вод наблюдается в основном вдоль улично-дорожной сети и в результате деятельности предприятий;

- централизованная система водоотведения развита слабо, канализирование большинства предприятий, общественных зданий и жилых домов осуществляются в выгребные ямы, септики;

- в связи с отсутствием ливневой канализации, сточные воды с селитебных территорий не подвергаются очистке и оказывают негативное воздействие на состояние подземных вод.

## 2.4. Состояние почв

Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Почвенный покров территории Новохопёрского муниципального района неоднороден и обладает разной устойчивостью к воздействию деградационных процессов. Среди деградационных процессов, распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства.

Основным источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней пагубно влияет на микрофлору и микрофауну почвы. Рационализацию применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Внесение удобрений необходимо проводить на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений. Также необходимо уделить больше внимания подбору севооборотов, использованию в качестве удобрений сидеральных культур.

Также загрязнение почвы тяжелыми металлами происходит вблизи дорожно-уличной сети. Со сточными водами в почвенный слой попадают преимущественно соли, тяжелые металлы и нефтепродукты.

Неблагополучная обстановка складывается в местах размещения ферм и животноводческих комплексов. Недостаточно эффективная работа систем удаления и утилизации животноводческих стоков стала причиной загрязнения почв и грунтовых вод.

В целях предотвращения водной и ветровой эрозии на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями района.

С целью изучения состояния и диагностики почвенного плодородия агрохимическая служба области (агрохимцентр «Воронежский» и станция химизации «Таловская») ежегодно проводят агрохимический и эколого-токсикологический мониторинг почв сельскохозяйственного назначения (доклад Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области «О состоянии окружающей среды на территории Воронежской области в 2022 году»). По результатам мониторинга оценивают степень обеспеченности почв фосфором в его подвижной форме (например, фосфаты кальция и магния), калием и гумусом, а также площадь кислых почв.

Таблица № 50 - Результаты агрохимического обследования

| № п/п | Наименование критерия | 2015 год обследования | 2020 год обследования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Средневзвешенное содержание подвижных форм фосфора в почвах пашни, Р2О5, мг/кг почвы | 113,0 | 112,0 |
| 2 | Средневзвешенное содержание обменного калия в почвах пашни, К2О, мг/кг почвы | 144,0 | 130,0 |
| 3 | Средневзвешенное содержание органического вещества (гумуса) в почвах пашни, % | 5,6 | 4,8 |
| 4 | Площадь кислых почв пашни, % от обследованной площади пашни | 21,0 | 34,6 |

Почвы на территории Новохопёрского муниципального района характеризуются повышенным содержанием подвижных форм фосфора (101-150 мг/кг почвы), высоким содержанием обменного калия (121-180 мг/кг почвы) и относятся к группе малогумусных (4,1-6,0 %) почв.

Регулирование фосфатного и калийного режимов считается одним из основных способов повышения производительной способности почв и урожайности сельскохозяйственных культур. Также важным показателем плодородия почв является содержание гумуса.

Кислые почвы (имеющие кислую реакцию почвенного раствора) отличаются низким плодородием, на них нельзя получить большого экономического эффекта от применения минеральных удобрений, что будет ограничивать рост урожайности сельхозкультур.

При рациональном использовании органо - минеральных удобрений возможно поддержание на необходимом уровне содержания фосфора, калия и гумуса и сокращение площадей кислых почв.

Несоблюдение требований при обращении с отходами производства и потребления, биологическими и медицинскими отходами приводит к загрязнению почвы.

На территории муниципального района отходы I-V классов опасности образуются в результате:

- деятельности предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района,

- обслуживания и ремонта технологического оборудования и транспортных средств (автотранспорт, спецтехника, железнодорожный транспорт, трубопроводный транспорт);

- от селитебных территорий (твердые коммунальные отходы, далее-ТКО);

- деятельности объектов здравоохранения (медицинские отходы).

В соответствии со статьей 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ) накопление отходов производства и потребления допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Накопление отходов может осуществляться путем их раздельного складирования по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов (раздельное накопление) с целью разделения отходов, подлежащих захоронению на объекте размещения отходов (полигоне) и отходов, направляемых для утилизации или обезвреживания на специализированные предприятия.

Отходы I класса опасности (преимущественно ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, лампы, утратившие потребительские свойства), образующиеся на территории поселения подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью обезвреживания

Отходы II и III класса опасности (аккумуляторные батареи, утратившие потребительские свойства, отходы, загрязненные нефтепродуктами, отходы минеральных и синтетических масел), образующиеся в основном при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств и технологического оборудования, подлежат передаче специализированному предприятию, имеющему лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с целью утилизации и обезвреживания (в части отходов, загрязненных нефтепродуктами).

Отходы IV класса опасности представлены преимущественно ТКО.

К отходам V класса опасности преимущественно относятся незагрязненные отходы бумаги и картона, полимерных материалов и деревянной тары, утратившей потребительские свойства. Эти виды отходов не подлежат захоронению на территории объекта размещения отходов, должны быть переданы специализированному предприятию с целью утилизации.

Деятельность по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности предприятий, осуществляется в соответствии с заключенными договорами со специализированными предприятиями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Обращение с медицинскими отходами осуществляется в соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее- Санитарные правила) в зависимости от того, к какому классу принадлежат отходы.

К отходам класса А (отходам, не имеющим контакт с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больным, эпидемиологически безопасным отходам) применяются требования, предъявляемые к обращению с ТКО

К отходам, относящимся к классам Б-Д (эпидемиологически, токсикологически опасным и радиоактивным отходам) предъявляются особые требования к сбору, накоплению, транспортированию, обезвреживанию и размещению в соответствии с Санитарными правилами.

Биологическими отходами являются трупы животных и птиц, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным. Хранение, перемещение, переработка и утилизация биологических отходов осуществляется в зависимости от степени опасности отходов в соответствии с требованиями Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.10.2020 г. № 626 «Ветеринарные правила перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов» (далее – Правила).

Правилами, не допускается:

- хранение биологических отходов в одном помещении с продукцией животного происхождения, кормами и кормовыми добавками для животных;

- перемещение биологических отходов в одном транспортном средстве совместно с другими грузами;

- переработка особо опасных биологических отходов;

- захоронение биологических отходов в землю, вывоз их на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты, если иное не установлено правилами рыболовства, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

В Воронежской области разработана и утверждена приказом ДЖКХиЭ Воронежской области от 26.12.2022 № 319 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Воронежской области» (далее – Терсхема), которая содержит информацию об обращении с отходами, в том числе и на территории Новохопёрского муниципального района. Терсхема разработана в целях организации и осуществления деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Воронежской области.

Органы местного самоуправления определяют схему расположения мест накопления и осуществляют ведение реестра мест накопления в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». Транспортирование ТКО осуществляется региональным оператором ГУП ВО «Облкоммунсервис» для дальнейшей передачи ООО «Теплосеть плюс» для захоронения.

ООО «Теплосеть плюс» является эксплуатирующей организацией объекта размещения отходов Полигон ТКО Новохопёрск (ОРО 36-00005-З-00479-010814), который расположен на территории городского поселения – город Новохопёрск в восточной части кадастрового квартала 36:17:7102016 на земельных участках с кадастровыми номерами 36:17:7102016:39, 36:17:7102016:67 и осуществляет сбор и размещение отходов в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности     № Л020-00113-36/00019658.

В соответствии с приказом ДЖКХиЭ Воронежской области от 26.12.2022 № 319 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Воронежской области» (далее – Терсхема) на территории городского поселения – город Новохопёрск планируется строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса мощностью 25000 тыс. т/год на земельных участках с кадастровыми номерами 36:17:7102016:280 и 36:17:7102016:86 (Таблица 9.2. Терсхемы), планируемый срок ввода в эксплуатацию 2026 г.

Выводы:

- среди деградационных процессов наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия; важной задачей является принятие мер по сохранению плодородия почв;

- значительный вклад в загрязнение почвы вносят сточные воды с селитебных территорий, территорий предприятий, с дорожно-уличной сети, а также в результате нерационального использования ядохимикатов и удобрений;

- не реализована система раздельного сбора отходов с целью выявления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, с последующей их передачей специализированным предприятиям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

## 2.5. Радиационная обстановка

В соответствии с Программой мониторинга за радиационной безопасностью объектов окружающей среды в декабре 2023 года выполнены замеры гамма-фона на открытой местности на территории Воронежской области. Мониторинг за радиационной обстановкой свидетельствует о ее стабильности.

Гамма-фон на территории не превысил естественного уровня. Среднее значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения регистрировалось на уровне многолетних значений и составило 0,11 мкЗв/ч (официальные данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области).

Выводы:

- Гамма-фон на территории муниципального района не превышает естественного уровня.

## 2.6. Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь особо охраняемые природные территории (ООПТ): заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

- ключевые территории (памятники природы, лесные территории лесных хозяйств);

- транзитные зоны (водоохранные зоны рек);

- экологические коридоры (сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты);

- буферные зоны (залесенные территории, являющиеся важнейшим фактором формирования благоприятной экологической обстановки в отдельных поселениях и защитные лесополосы.

Оценка природно-территориального комплекса

Система особо охраняемых природных территорий

На территории Новохопёрского муниципального района располагаются следующие особо охраняемые природные территории:

- государственный природный заповедник федерального значения «Хоперский» (Постановление правительства Российской Федерации от 16.07.2022 № 1289 «О расширении территории Хопёрского государственного природного заповедника»);

- памятник природы областного значения «Болото Безымянное» (Постановление правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 «Об утверждении границ и режимов особой охраны отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации и Правительства Воронежской области»);

- памятник природы областного значения «Парк - усадьба с. Калиново» (Постановление правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 «Об утверждении границ и режимов особой охраны отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации и Правительства Воронежской области»);

- природная территория местного назначения садово-парковый ландшафт «Парк культуры и отдыха им. С. М. Заборьева» (постановление администрации Ярковского сельского поселения Новохопёрского муниципального района Воронежской области от 05.08.2019 № 29 «О создании особо охраняемой природной территории местного значения в Ярковском сельском поселении Новохопёрского муниципального района Воронежской области»);

- памятник природы областного значения «Долина реки Пыховка» (постановление Правительства Воронежской области от 25.03.2013 № 222 «Об утверждении границ и режимов особой охраны территорий отдельных памятников природы областного значения»);

- памятник природы областного значения «Урочище «Ольхи» (постановление Правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 «Об утверждении границ и режимов особой охраны отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации и Правительства Воронежской области»);

- памятник природы областного значения «Краснянская степь» (постановление Правительства Воронежской области от 29.10.2018 № 942 «Об утверждении границ и режимов особой охраны отдельных особо охраняемых природных территорий областного значения и о внесении изменений в отдельные постановления администрации и Правительства Воронежской области»).

Леса естественного и искусственного происхождения

Леса естественного и искусственного происхождения на территории Новохопёрского муниципального района являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

В соответствии с Указом Губернатора Воронежской области от 15.11.2021 № 200-у «Об утверждении Лесного плана Воронежской области» и данными ЕГРН на территории Новохопёрского муниципального района располагается Новохопёрское лесничество.

Водоохранные зоны рек

Согласно статье 65 Федерального закона №74 -ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс Российской Федерации» для рек, озер, водохранилищ и др. поверхностных водных объектов устанавливается водоохранная зона и прибрежно-защитная полоса.

Размеры прибрежных защитных и водоохранных зон, установленных на территории Новохопёрского муниципального района, представлены в разделе п. 1.8.2. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы».

Ландшафтно-экологическая оптимизация ландшафтов

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности. Для этого необходимо:

- разработать мозаичную организацию сельскохозяйственных территорий, включающих агроценозы с «экологическими коридорами», состоящими из сенокосных и пастбищных угодий, лесов, речных долин и пойменных ландшафтов.

- использовать научные разработки и опыт создания эколого-ландшафтной системы земледелия, лесной генетики и селекции, проводимые на территории области.

- обеспечить сохранение и восстановление природного биологического разнообразия и ландшафтов на хозяйственно освоенных и урбанизированных территориях.

- рассмотреть вопрос возможности перевода части земель, в том числе и земель сельскохозяйственного назначения (маломощной пашни) для увеличения площадей лесов, в целях создания благоприятной окружающей среды.

## 2.7. Мероприятия по охране окружающей среды

Анализ оценки воздействия на окружающую среду показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды:

- установление санитарно-защитных зон от предприятий, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории поселения, в соответствии с «Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222;

- оснащение источников выброса загрязняющих веществ, расположенных на промышленных площадках предприятий, газопылеулавливающим оборудованием, проведение своевременного обслуживания вентиляционных и газопылеулавливающего оборудования;

- разработка и внедрение энергоресурсосберегающих технологий на промышленных предприятиях;

- развитие улично-дорожной сети; приведение технического уровня существующих автодорог в соответствие с ростом интенсивности движения;

- создание защитных полос лесов вдоль дорог, озеленение магистральных улиц;

- своевременное техническое обслуживание трубопроводного транспорта для предотвращения аварийных ситуаций.

- создание и совершенствование централизованной системы водоотведения (в том числе ливневой канализации) и очистных сооружений;

- соблюдение водоохранной зоны рек;

- создание лесозащитных насаждений с целью уменьшения вероятности загрязнения поверхностных водных объектов; посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности на территории прибрежных защитных полос рек;

- обеспечение сбора и очистки поверхностных сточных вод с селитебной территории и территории предприятий;

- внедрение современных систем бессточного водопользования, замкнутых циклов технического водоснабжения, безводных технологий;

- организация зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин; изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния.

- принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии;

- организация раздельного сбора отходов с целью выявления отходов, подлежащих утилизации или обезвреживанию, с последующей их передачей специализированным предприятиям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;

- создание и содержание необходимого количества мест (площадок) накопления ТКО;

- закрытие и рекультивация существующей свалки;

- создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами производства и потребления I - III классов опасности, а также с медицинскими и биологическими отходами.

Природно-экологический каркас

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются сохранение и восстановление ландшафтного разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

Основными элементами природно-экологического каркаса территории Новохопёрского муниципального района являются:

- ключевые территории регионального значения - памятники природы, лесные территории лесных хозяйств;

- транзитные зоны проходящие по водоохранным зонам рек;

- экологические коридоры - сенокосные и пастбищные угодья, речные долины и пойменные ландшафты;

- буферные зоны - залесенные территории, являющиеся важнейшим фактором формирования благоприятной экологической обстановки в отдельных поселениях и защитные лесополосы.

# Обоснование предложений по территориальному планированию территории Новохопёрского муниципального района и перечень мероприятий по территориальному планированию

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Новохопёрского муниципального района, обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Территориальное планирование Новохопёрского муниципального района в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ направлено на определение назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также обеспечения решения вопросов местного значения.

Вопросы местного значения муниципального района установлены статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Кроме того, статьей 15.1 этого же закона определены права органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов. Значительная часть вопросов местного значения муниципального района решается в тесной связи с планированием развития территории. Такими вопросами являются:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

- организация в границах муниципального района электро - и газоснабжения поселений;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

- выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе»);

- содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе 3 - «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В разделе предложений по территориальному планированию рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района.

Для Схемы территориального планирования Новохопёрского муниципального района установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 					2012 г.

Внесение изменений				2024 г.

Первая очередь реализации схемы 		2034 г.

Расчётный срок 				2044 г.

Целью схемы территориального планирования является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития района и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

- 3.1. Прогноз перспективной численности населения

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения поселения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства населения.

В рамках «Концепции демографической политики Воронежской области на период до 2025 года» (утв. Постановлением правительства Воронежской области от 16.12.2010 №1097) определены основные задачи:

- сокращение уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста, увеличение продолжительности активной жизни;

- формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья населения, существенное снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, снижение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение достигнутого уровня рождаемости;

- совершенствование региональной семейной политики, направленной на укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, стимулирование рождаемости;

- обеспечение миграционного прироста в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития Воронежской области.

Важным является реализация муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новохопёрского муниципального района» на 2020-2026 г.г. (утв. постановлением администрации Новохопёрского муниципального района Воронежской области от 12.12.2019 г.  № 486 (с изм. постановление № 134 от 17.04.2024г.), основными задачами которой являются:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях в рамках проекта «Современный облик сельских территорий», а также реализация мероприятий в рамках проекта «Благоустройство сельских территорий»;

- оказание сельхозтоваропроизводителям и ЛПХ консультационной помощи и предоставление информации по вопросам ведения сельскохозяйственного производства и другим вопросам, связанным с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции;

- финансирование местных инициатив территориального общественного самоуправления и граждан, проживающих в сельской местности;

- Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографических показателей производились по трем прогнозам развития:

•	базовому;

•	пессимистическому;

•	оптимистическому.

Вероятность каждого из них будет определяться сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от двух основных показателей: уровня естественного прироста населения и миграционного прироста.

Таблица 51 - Прогноз численности населения

| Наименование показателей | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2034 | 2044 |
| Численность, чел./% | 35 119 | 30 803 | 27 438 |
| - моложе трудоспособного возраста | 5 654 | 4 928 | 4 390 |
| - в трудоспособном возрасте | 18 472 | 16171 | 14 432 |
| - старше трудоспособного возраста | 10 993 | 9 704 | 8 617 |

Пессимистический прогноз по сравнению с базовым, приводит к более значительному сокращению населения (до 26969 чел. на начало 2044 г.) в сочетании с более высокими среднегодовыми темпами убыли (-1,16 % за период 2023-2044 г.г.). Предполагается стабилизация показателей естественного и механического прироста:

- коэффициент рождаемости будет равен 0,57 ‰ к 2044г.;

- коэффициент смертности – 1,94 ‰;

- коэффициент миграционного прироста – 37,7 ‰.

Потери населения за счет естественной убыли за рассматриваемый период (2023-2044 г.г.) оцениваются в 7681 чел.

По оптимистическому сценарию численность населения к 2044 г. составит 27310 чел. Предполагается рост коэффициента рождаемости (0,69‰ к 2044 г.) и снижение показателей смертности (1,57‰ к 2044 г.), коэффициент механического прироста населения достигнет 40,4‰ к 2044 г.

Моделируемый в оптимистическом сценарии рост рождаемости в сочетании со снижением смертности существенно изменит демографическую структуру населения.

Приведенные результаты получены с учетом приблизительно стабильной миграции.

Таблица 52 - Прогнозируемая динамика численности населения муниципального района

| Наименование показателя | Ед. измер. | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2034 | 2044 |
| Базовый прогноз |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | чел. | 35119 | 30803 | 27438 |
| Пессимистический прогноз |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | чел. | 35119 | 27722 | 26969 |
| Оптимистический прогноз |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения | чел. | 35119 | 33883 | 27310 |

## 3.2. Предложения по территориальному планированию в части оптимизации административно-территориального устройства, развитию планировочной структуры и системы расселения Новохопёрского района Воронежской области

### 3.2.1. Предложения по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории района

По степени освоенности территории Новохопёрского муниципального района можно выделить следующие зоны:

- Полоса активного освоения вдоль участка Юго-восточной железной дороги Валуйки–Лиски–Поворино–Пенза, вдоль автомобильных дорог регионального значения В 7-0 (М «Дон» -  Бобров — Таловая — Новохопёрск),  В 20-0 Елань-Колено — Воробьевка, В 15-0 Елань-Колено — Бутурлиновка, В 22-0 «Курск – Борисоглебск» — Новохопёрск;

- Ареалы урбанизации аграрного типа;

- Зоны интенсивного землепользования;

- Слабо освоенные зоны.

Указанные зоны занимают более 95% территории района. Распределение территории района по степени градостроительной освоенности выглядит следующим образом:

Наиболее плотно заселённая часть района – полоса активного освоения вдоль участка Юго-восточной железной дороги и автомобильных дорог регионального значения,где городские и сельские населённые пункты расположены на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, образуя  фронт активно освоенной территории.

Ареалы урбанизации аграрного типа выделены на территории, прилегающей к крупным сельским населённым пунктам и агропромышленным предприятиям.

Зоны интенсивного землепользования выделены на бóльшей части района в пределах земель, освоенных для ведения сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, части малых и средних сельских населённых пунктов.

Слабо освоенные зоны выделены на территории многочисленных лесов, части специальных территорий, а также на иных земельных участках, преимущественно выведенных из хозяйственного оборота.

В расчетный срок Схемы территориального планирования не предполагается существенных изменений в планировочном зонировании района, за исключением возможного усиления рекреационных функций примыкающей к р. Савала, р. Хопёр и р. Елань части района и развития урбанизированных территорий, благоприятных для освоения под объекты промышленного, коммунально-складского назначения ипридорожного сервиса вдоль участка Юго-восточной железной дороги Валуйки–Лиски–Поворино–Пенза, вдоль автомобильных дорог регионального значения В7-0 (М «Дон» -  Бобров — Таловая — Новохопёрск),что послужит хорошим стимулом в развитии городских и сельских населенных пунктов.

Существующие функциональные зоны выделены на основе анализа современного использования территории, характера природопользования. Зоны приоритетного функционального использования выделены с учётом следующих факторов:

- фактического использования земли;

- положения элементов территории в общей пространственной системе района;

- градостроительной ценности территорий;

- использования с различными ограничениями природного и техногенного характера (объекты культурного наследия, неблагоприятные природные условия, экологические факторы и пр.).

Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов и производств. В первой группе (интенсивного градостроительного освоения) выделяются следующие зоны:

  - территории городских и сельских населённых пунктов;

  - зоны размещения элементов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Во второй группе (сельскохозяйственного использования) отнесены зоны, характеризующие специализацию сельского хозяйства:

- зоны сельскохозяйственного земледелия;

- зоны орошаемых (ранее орошаемых) сельхозземель.

Зоны второй группы распространены на всей территории района. Это самая обширная функциональная зона.

Зоны сельскохозяйственного назначения выделены на основе данных предоставленной картографической подосновы и данных о землепользовании в районе.

Третья группа (ограниченного хозяйственного использования) включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы следующие зоны:

- леса;

- памятники природы;

- объекты культурного наследия;

- водные объекты с охранными зонами.

Выводы:

- Планировочная структура района достаточно однородна.

- В планировочной структуре района отсутствуют предпосылки к ее изменению.

- В системе расселения района количественно преобладают малые населённые пункты; бóльшая часть населения сосредоточена в крупных населённых пунктах.

- 3.2.2. Предложения по изменению административно-территориального устройства Новохопёрского муниципального района и границ муниципальных образований, входящих в состав района.

Границы Новохопёрского муниципального района установлены статьей 1 Закона Воронежской области от 12.11.2004 № 68-ОЗ «Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохопёрского района. Изменение границ муниципальных образований зависит от действия многих факторов и условий, часть из которых трудно прогнозировать, таких как: изменение финансовых условий их деятельности, или освоение жителями новых, дополнительных территорий общего пользования или, наоборот, их утрата. Поэтому в рамках настоящей работы, возможно, предположить лишь самые общие тенденции и наиболее вероятные изменения муниципального деления применительно к различным типологическим ситуациям в перспективе в соответствии с требованиями законов о муниципальном устройстве.

Правовой основой изменения границ муниципальных образований являются статьи 12 и 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которыми инициатива по изменению границ может идти как непосредственно от населения, так и от органов государственного и муниципального управления.

Основанием для изменения границ и преобразований муниципальных образований является несоответствие критериям, в соответствии с которыми они образуются (статья 10 «Территория муниципального образования» и статья 11 «Границы муниципального образования» указанного Закона).

Изменение границ и состава муниципальных образований в основном прогнозируется в направлениях укрупнения сельских поселений и ликвидации населенных пунктов, не имеющих в настоящее время постоянного населения, либо с очень малой численностью населения, которые в перспективе тоже могут не иметь постоянного населения. Населенные пункты с малочисленным населением могут быть переведены в разряд населенных пунктов рекреационного использования.

Мероприятия по упразднение населенного пункта посёлка Заря, входящего в Коленовское сельское поселение, произвелись на основании закона Воронежской области от 23.07.2024 № 65-ОЗ (принят Областной Думой 18.07.2024 ) «Об упразднении территориальной единицы Воронежской области и о внесении в отдельные законодательные акты Воронежской области». Посёлок Горелые Ольхи Елань-Коленовского городского поселения планируется к упразднению.

## 3.3. Предложения по размещению планируемых объектов капитального строительства Новохопёрского муниципального района

Общие подходы и принципы обоснования размещения объектов капитального строительства

Все объекты капитального строительства условно можно разделить на линейные, точечные и зональные:

- линейные (транспортные, инженерные коммуникации, линии связи);

- точечные, требующие относительно небольших по размеру, компактных площадок;

- зональные (площадного характера), представляющие собой совокупность близко расположенных объектов, создаваемые для освоения полезных ископаемых, либо рекреационные зоны для длительного отдыха и туризма.

Объекты точечного характера в основном представлены объектами производственной сферы (промышленность, агропромышленный комплекс, материально-техническое снабжение и т.д.), а также социальной инфраструктуры. Их размещение целесообразно в пределах уже сложившихся населенных пунктов, либо в непосредственной близости от них, т.к. в противном случае потребуются значительные затраты на инженерную подготовку территории и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Производственные объекты следует размещать в сложившихся, либо во вновь формирующихся производственных зонах, а объекты социальной сферы – в общественно-деловых зонах. Это снижает негативное воздействие на окружающую среду, обеспечивает экономию всех видов затрат.

Объекты линейного характера муниципального значения обеспечивают связь муниципальных образований (сельских поселений) с опорной транспортной сетью, системой магистральных линий электропередач, связи, газопроводов. Размещение таких объектов обусловливается их ролью в технологической цепочке соответствующей системы коммуникаций. По возможности, следует рассматривать их совмещенную трассировку в виде коридоров коммуникаций.

Размещение объектов зонального (площадного) характера, связано с технико-экономическими особенностями использования соответствующего вида природных ресурсов. Однако их размещение также должно носить групповой (компактный) характер, преимущественно в сложившихся центрах соответствующей специализации для экономии инженерно-транспортных и других затрат.

Наиболее важными принципами обоснования развития и выбора зон размещения объектов капитального строительства муниципального значения являются:

- увязка задач размещения объектов капитального строительства муниципального значения с федеральными и региональными аспектами развития территории;

- концентрация объектов точечного характера преимущественно в центрах территориально-производственных комплексов, промышленных узлов, систем расселения. При этом, как правило, нежелательно создание новых населенных пунктов;

- учет требований устойчивого развития территории, а также ограничений по использованию территории муниципального значения.

Обоснование размещения объектов капитального строительства точечного характера, помимо указанных подходов и принципов базируется на результатах анализа современного состояния использования территории и программе социально-экономического развития муниципального района.

Возможными вариантами решения задач определения зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального (районного) значения могут быть:

- их концентрированное размещение в г. Новохопёрск;

- рассредоточенное размещение – в центрах муниципальных образований;

- размещение в ограниченном количестве наиболее крупных населенных пунктов.

Первый вариант (централизованного размещения в г. Новохопёрск) имеет следующие преимущества: возможность создания крупных, более рентабельных предприятий, высокий образовательный и инфраструктурный потенциал административного центра района, позволяющий осуществлять диверсификацию производства. Недостатком этого варианта являются большие транспортные расходы по доставке продукции потребителям, большая нагрузка на производственную инфраструктуру города.

Рассредоточенный вариант позволяет приблизить производство к потребителям, осуществить задачу выравнивания уровня социально-экономического развития территории района, а также занять местные трудовые ресурсы. Кроме того, размещение этих предприятий даст сопряженный эффект в виде развития производственной и социальной инфраструктуры и развития новых отраслей (например, туристско-рекреационной деятельности). Недостатком рассредоточенного варианта является то, что эти предприятия, ввиду их маломощности и отсутствия других необходимых условий (недостаточно развитой производственной инфраструктуры, необходимости подготовки кадров и т.д.) могут иметь низкую рентабельность.

Промежуточный вариант (размещение в ограниченном количестве крупных центров) позволяет приблизить производство продукции к потребителям, организовать достаточно рентабельное производство, продолжить формирование сложившихся производственных узлов. Возможным недостатком этого варианта может быть удаленность части вновь создаваемых предприятий от удаленных частей района.

С учетом указанных преимуществ и недостатков для условий Новохопёрского муниципального района можно рекомендовать практически уже сложившийся, первый вариант, с размещением объектов капитального строительства точечного характера в функциональной зоне интенсивного хозяйственного и градостроительного развития в                  г. Новохопёрск, что позволит минимизировать затраты на подготовку территории к строительству, эксплуатационные затраты за счет развитой инфраструктуры.

Такой подход также позволит снизить негативное влияние этих объектов на окружающую среду и уменьшить влияние других факторов, связанных с ограничениями по использованию территории.

Формирование перечня объектов капитального строительства производилось с учетом:

- действующих целевых программ, которые являются основанием для первоочередных мероприятий Схемы;

-  обоснований, имеющихся в программе социально-экономического развития района;

- наличия обоснований целесообразности строительства этих объектов муниципального (районного) значения.

## 3.4. Предложения по обеспечению территории Новохопёрского муниципального района объектами инженерной инфраструктуры

### 3.4.1. Предложения по развитию систем водоснабжения и водоотведения

Для выхода на нормативный уровень обеспеченности водоснабжением населения города и сельских поселений необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

На территории района находится множество бездействующих, брошенных скважин, которые не могут быть использованы по ряду причин. Через эти скважины происходит загрязнение водоносного горизонта, что приводит к ухудшению качества питьевой воды в целом. Для устранения этой проблемы необходимо, затампонировать неработающие скважины и принять меры по установке на водозаборные станции новейшего очистного оборудования.

Требуется произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории района, в том числе находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др. предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию.

В целях предупреждения нерационального использования водных ресурсов необходимо снабдить потребителей приборами регулирования и учета водопотребления, а также произвести установку индивидуальных расходомеров.

Подземные воды следует использовать на хозяйственно-питьевые нужды и на промышленных предприятиях, где требуется по технологии вода питьевого качества. При возможности на промышленные нужды, следует использовать водоснабжение из поверхностных источников.

Для обеспечения населения района качественной питьевой водой необходимо принять следующие меры:

Полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых и реконструкцию существующих водозаборов, строительство дополнительных очистных сооружений, внедрение новых методов очистки и обезжелезивания для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Необходимы развитие систем водоснабжения населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов, бурение разведочно-эксплуатационных скважин. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

Для сокращения сброса сточных вод необходимо максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения.

Индивидуальную застройку оборудовать ливневой канализацией для отвода дождевых и талых вод в емкости, грунт или дренажную систему орошения. Для крупных населенных пунктов рекомендуется строительство и проектирование ливневой канализации с отводом стоков на очистные сооружения.

Потребность в водоснабжении планируемых к строительству в проектируемый период объектов будет определяться на более подробных стадиях проектирования, по мере реализации инвестиционных программ. При возникновении необходимости строительства иных объектов водоснабжения и водоотведения в настоящую Схему вносятся дополнения и изменения в установленном порядке.

Планируемые к размещению или реконструкции объекты местного значения в области водоснабжения и водоотведения

Таблица 53

| № п/п | Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие водоснабжения | Реконструкция и строительство систем водоснабжения в с. Ярки Новохопёрского муниципального района Воронежской области | Реконструкция и строительство систем водоснабжения | Протяженность 24,6 км., водопотребление – 335,6 куб.м/сутки, количество скважин – 3 (2 основных + 1 резервная) | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Ярковское сельское поселение, с. Ярки | Зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют |
|  | Развитие водоснабжения | Реконструкция и строительство объектов водоснабжения городского поселения г. Новохопёрска | Строительство наружных водопроводных сетей | Протяженность сетей водоснабжения 132,4 км | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, городское поселение – город Новохопёрск, г. Новохопёрск | Зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют |
|  | Развитие водоотведения | Строительство очистных сооружений с реконструкцией системы водоотведения в г. Новохопёрск Воронежской области (включая ПИР) | Строительство очистных и канализационных сетей | Проектная мощность очистных сооружений - 300 куб.м/сутки | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, городское поселение – город Новохопёрск, г. Новохопёрск, р.п. Новохопёрский | Зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют |
|  | Развитие водоснабжения | Замена водонапорной башни | Водонапорная башня | Объем - 15 куб.м | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Краснянское сельское поселение, с. Красное, ул. Садовая | Зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют |
|  | Развитие водоснабжения | Замена системы водоснабжения | Система водоснабжения | Протяженность - 2,5 км | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Краснянское сельское поселение, с. Красное, ул. Советская, ул. Ленинская | Зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют |
|  | Развитие водоснабжения | Реконструкция существующих сетей водоснабжения (2024 г. подача заявки, 2025 г. реализация) | Водоснабжение | Протяженность -850 м | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Елань–Коленовское городское поселение, рп. Елань-Коленовский, от ул. Центральной пересекая пер. Пионерский, пер. Сахарный до ул. Спортивная (параллельно пр. Кольцова) | Зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют |
|  | Развитие водоснабжения | Строительство и реконструкция системы водоснабжения с. Елань-Колено, п. Долиновский, с. Подосиновка, п. Берёзовка Новохопёрского муниципального района Воронежской области | Водоснабжение | Протяженность -70400 м | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Коленовское сельское поселение, с. Елань-Колено, п. Долиновский, с. Подосиновка, п. Берёзовка | Зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют |

Мероприятия по строительству или реконструкции объектов местного значения в области водоснабжения и водоотведения отображены на карте: «Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий», М 1:50000.

### 3.4.2. Предложения по развитию газоснабжения района

Приоритетным направлением развития газоснабжения района на перспективу является повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов района и, в первую очередь, экономических центров сельских поселений. Развитие схемы газоснабжения района намечается за счет строительства новых межпоселковых газопроводов и ГРП, газопроводов высокого и среднего давления, уличных газопроводов низкого давления. На газ намечается перевести в первую очередь, все существующие котельные, которые до настоящего времени работают на мазуте и твердом топливе, промышленные предприятия и потребителей в сельской местности - население и сельскохозяйственное производство, отопительные котельные, отопление индивидуального малоэтажного жилого фонда, произвести реконструкцию муниципальных и ведомственных котельных.

Реализация данных мероприятий позволит значительно улучшить качество и уровень жизни населения муниципального района, улучшить условия содержания и работы учреждений культуры, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального комплекса, сократить расходы на их содержание, а также будет способствовать снижению заболеваемости среди работников учреждений, учащихся. Создание комфортных условий пребывания в учреждениях культуры и образования будет способствовать улучшению организации досуга населения, увеличению количества проводимых культурно-массовых мероприятий, повышению культурного уровня, что особенно актуально для молодежи.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу (по расчетам оценочный объем вредных выбросов в атмосферу по области составляет 10 тыс.тн. в год) позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах района, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Планируемые к размещению или реконструкции объекты регионального значения в области газоснабжения

Таблица 54

| № п/п | Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие газоснабжения | Газораспределительные сети по ул. Советская в с. Пыховка Новохопёрского муниципального района Воронежской области | Строительство газопровода высокого давления | Протяженность -1,2 км | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Пыховское сельское поселение, с. Пыховка | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (далее – постановление Правительства РФ № 878) |

Мероприятия по строительству или реконструкции объектов регионального значения в области газоснабжения отображены на карте: «Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий», М 1:50000.

Планируемые к размещению или реконструкции объекты местного значения в области газоснабжения

Таблица 55

| № п/п | Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие газоснабжения | Газификация п. Башковский | Строительство газопровода среднего и низкого давления | Протяженность -3 км | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Новопокровское сельское поселение, п. Башковский | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (далее – постановление Правительства РФ № 878) |
| 2 | Развитие газоснабжения | Газификация п. Плаутино | Строительство газопровода среднего и низкого давления | Протяженность -2 км | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, городское поселение – город Новохопёрск, п. Плаутино | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 878 |
| 3 | Развитие газоснабжения | Газификация п. Сорокинский | Строительство газопровода среднего и низкого давления | Протяженность -5 км | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Новопокровское сельское поселение, п. Сорокинский | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 878 |
| 4 | Развитие газоснабжения | Газификация г. Новохопёрск, ул. Пролетарская | Строительство газопровода среднего и низкого давления | Протяженность -1 км | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, городское поселение – город Новохопёрск, г. Новохопёрск, ул. Пролетарская | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 878 |
| 5 | Развитие газоснабжения | Строительство газораспределительных сетей п. Долгинка Новохопёрского муниципального района Воронежской области (включая ПИР) | Строительство газопровода среднего и низкого давления | Протяженность -2,5 км | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Терновское сельское поселение, п. Долгинка | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 878 |
| 6. | Развитие газоснабжения | Строительство газораспределительных сетей п. Сосновский Новохопёрского муниципального района Воронежской области (включая ПИР) | Строительство газопровода среднего и низкого давления | Протяженность - 1,0 км | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Новопокровское сельское поселение, п. Сосновский | Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 878 |

Мероприятия по строительству или реконструкции объектов местного значения в области газоснабжения отображены на карте: «Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий», М 1:50000.

- 3.5. Предложения по территориальному планированию, направленные на развитие экономического потенциала Новохопёрского муниципального района

Новохопёрский муниципальный район относится к числу аграрно-индустриальных. Экономика района имеет дифференцированную структуру по отраслям и по формам собственности и представлена всеми основными секторами. По видам деятельности:

– первичный сектор (отрасли, производящие различные виды сырья) – наиболее значимый для развития экономики, представлен в основном сельским хозяйством и является сырьевой базой экономики района.

– вторичный сектор (наиболее значимый): пищевая промышленность, производство транспортных средств и оборудования, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

– третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики района.

Стратегией развития Новохопёрского района предлагается создание новых и развитие действующих производств в наиболее важных для экономики района направлениях. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции позволит пополнить потребительский рынок района и области качественной продукцией, повысить доходы и уровень жизни сельского населения, будет способствовать обеспечению занятости.

Точки роста района:

Развитие производственного и транспортного потенциала.

Учитывая такое конкурентное преимущество, как наличие транспортного узла, необходимо направлять усилия на повышение эффективности обслуживания нужд железной дороги и развитие транспортной инфраструктуры. Промышленное производство района нуждается в освоении новой конкурентоспособной продукции, модернизации посредством роста инвестиций в новые технологии, позволяющие улучшить качество и потребительские свойства конечной продукции. Аграрная отрасль Новохопёрского района нуждается в обновлении основных фондов, льготном кредитовании, диверсификации хозяйственной деятельности, расширении рынков сбыта. Частично проблемы села решаются целевыми программами (зерно, сахарная свекла и др.) в которых участвуют некоторые хозяйства района. Наличие на территории района перерабатывающих производств делает необходимым укрепление кооперационных и интеграционных связей между смежными звеньями АПК.

Производственный. На территории района функционирует более 20 сельскохозяйственных предприятий и 98 крестьянских (фермерских) хозяйств, а также ряд мелких перерабатывающих производств. Сельскохозяйственная продукция, произведенная в Новохопёрском районе, находит своего потребителя в соседних муниципальных образованиях, областном центре, других регионах. Кроме того, сельхозпредприятия района являются поставщиками сырья для перерабатывающих предприятий соседних районов.

Торговый. В районе достаточно интенсивно развивается малый бизнес, ориентированный, прежде всего, на осуществление торговых операций. За последние годы идет активный прирост потребительского рынка и розничного товарооборота.

Развитие малого бизнеса и потребительского рынка. Для эффективного развития малого бизнеса, являющегося опорой экономики во всех развитых странах мира, необходимо снять ряд административных, а по сути, бюрократических ограничений и скорректировать налоговое законодательство. Кроме того, предпринимательская инициатива должна затрагивать не только торговую сферу, но и производственный сектор. В районе есть положительный опыт функционирования мини цехов по переработке сельскохозяйственной продукции.

Воздействие на эти точки роста должно привести к такому экономическому росту, который позволил бы обеспечить сбалансированное развитие всех составляющих миссии Новохопёрского муниципального района.

### 3.5.1. Предложения по развитию промышленности и сельского хозяйства на территории Новохопёрского муниципального района

Развитие промышленности в районе планируется за счет модернизации и технического перевооружения действующих предприятий в перспективных отраслях промышленности района. Развитие также будет идти за счет эффективного использования территорий промышленных зон, внедрения современных в экологическом отношении технологий и устройств.

В муниципальном районе требуется создание условий для привлечения в промышленное производство инвесторов. Для их успешной работы имеются в достаточном количестве полезные ископаемые, свободные от застройки участки, что послужит толчком для успешного строительства объектов производственного, жилищного и социально-культурного назначения. Инвестиционный паспорт района содержит более десяти предложений для размещения инвестиционных проектов на земельных участках с развитой инженерной структурой.

Планируемые к размещению или реконструкции объекты местного значения в области промышленности и сельскохозяйственного производства

Таблица № 56

| № п/п | Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие агропромышленного комплекса | Реконструкция и модернизация фруктохранилища. ООО «МТС Агро» | Модернизация и реконструкция | Реконструкция включает в себя: 1. весы на 80 тонн; 2. крытый ток, площадь 720 кв.м, объемом 1000 кг на одну позицию, в технических пределах 500 кг. | Воронежская область, Новохопёрский район, Новопокровское сельское поселение, п. Бороздиновский | Необходимо определить при подготовке проектной документации (санитарно-защитная зона) |
| 2. |  | Проектирование и строительство комбикормового завода | Создание нового | Цех по производству комбикормов - 40 т/час (на двух линиях гранулирования 20 т/ч + 20 т/ч) с зернохранилищем 180 000тонн (в 2 очереди 120+60). С перспективой строительства цеха рыбных кормов – 5т/час, АТП (5 очередь строительства) Газоснабжение – до 3364 куб.м/ч. Электроснабжение – до 6 МВт. | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный, район, городское поселение – город Новохопёрск, рп. Новохопёрский | Необходимо определить при подготовке проектной документации (санитарно-защитная зона) |
| 3. |  | Строительство свиноводческого комплекса АГРОЭКО. Ферма Русановская | Создание нового | На 4000 продуктивных свиноматок (общая площадь – 51961,13 кв. м; площадь застройки – 59364,06 кв. м; строительный объем – 267077,98 куб. м) | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, городское поселение – город Новохопёрск, с. Русаново | Необходимо определить при подготовке проектной документации (санитарно-защитная зона) |
| 4. |  | Строительство склада (хранение зерна) ООО СП «Ярковская» | Создание нового | Склад рассчитан на 2000 тонн хранения зерна. | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Ярковское сельское поселение, с. Ярки | Необходимо определить при подготовке проектной документации (санитарно-защитная зона) |
| 5. |  | Строительство цеха углекислоты ООО «Этанол Спирт» | Создание нового | Общая площадь – 376,3 кв. м; площадь застройки – 393,9 кв. м; полезная площадь – 364,6 кв. м; строительный объем – 3960,0 куб. м Класс функциональной пожарной опасности – Ф 5.1 Степень огнестойкости здания – IV. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс ответственности здания – II. | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Краснянское сельское поселение, с. Красное | Необходимо определить при подготовке проектной документации (санитарно-защитная зона) |
| 6. |  | Создание плодово-ягодного агропромышленного производства | Создание нового | Плодово-ягодное агропромышленное производство с собственной сырьевой базой -товарными вишневыми садами (площадь около 200 га), хранилище на 1,5 тыс. тонн единовременного хранения и плодово-ягодными питомниками, а также объектами ягодного агротуризма и учебно-производственным центром (площадь около 6 га) | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Елань-Коленовское городское поселение, р.п. Елань-Коленовский, пос. Горелые Ольхи | Необходимо определить при подготовке проектной документации (санитарно-защитная зона) |

Мероприятия по строительству или реконструкции объектов местного значения в области промышленности и сельскохозяйственного производства отображены на карте: «Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий», М 1:50000.

## 3.6. Предложения по территориальному планированию в части обеспечения территории муниципального района объектами социальной инфраструктуры

Ключевой проблемой большинства муниципальных образований области является слабо развитая социальная инфраструктура, являющаяся одним из факторов оттока экономически активного населения. Недостаточное уличное освещение, отсутствие качественного дорожного покрытия, изношенность объектов ЖКХ, дефицит бытовых услуг резко ограничивают конкурентоспособность района. Поэтому основные мероприятия плана социально-экономического развития Новохопёрского района направлены на улучшение социальной обстановки, создание условий для повышения уровня и качества жизни населения, решение проблем местного значения за счет консолидации бюджетных и внебюджетных средств путем участия в федеральных и областных целевых программах, привлечения ресурсов областного фонда софинансирования расходов, кредитов коммерческих банков, средств организаций и населения.

Схемой территориального планирования Воронежской области принята следующая система обслуживания населения, включающая в себя объекты социальной инфраструктуры района разного уровня обслуживания населения:

1) Региональный уровень включает в себя полный комплекс объектов периодического, эпизодического и уникального обслуживания.

2) Районный уровень с полным комплексом объектов периодического и частично эпизодического обслуживания.

На каждом из уровней выделяются центры и подцентры, где функционирует часть объектов обслуживания. Районный центр, город Новохопёрск, выполняет функции районного уровня. Так, на территории райцентра находятся медицинские учреждения районного уровня, учреждения в сфере образования, культуры. В нем находятся такие учреждения периодического обслуживания: ЦРБ, средние школы, дома культуры, библиотеки, спортзалы.

Уровень районных подцентров с учреждениями периодического и эпизодического обслуживания, за исключением административных функций районного масштаба, представлен крупными сельскими населёнными пунктами. Остальные населенные пункты имеют элементарный набор учреждений повседневного обслуживания (детские сады, школы основной ступени, ФАПы, клубы).

Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных, предоставленных органами Администрации Новохопёрского района. Он не включает в себя большую часть объектов повседневного обслуживания, поскольку обеспеченность ими невозможно определить на стадии разработки схемы территориального планирования района, это является прерогативой генерального плана поселения.

Также в проекте схемы отсутствуют положения о размещении таких элементов обслуживания, как предприятия торговли и общественного питания, аптеки, бани, прачечные и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности.

Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы рассматриваются такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты культуры и спорта.

### 3.6.1. Предложения по развитию в муниципальном районе системы образования и дошкольного воспитания

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

-  дошкольного воспитания;

-  общего среднего образования;

-  среднего специального образования;

-  внешкольного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы схемой территориального планирования Новохопёрского района предлагаются приоритетные задачи:

Дошкольное воспитание.

Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями района до уровня 85% охвата детей. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

Наряду с муниципальными, требуется развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Общее среднее образование.

В настоящее время в районе создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, начальная, неполная средняя школа, общеобразовательные школы повышенного уровня обучения и т.д.

Схемой территориального планирования предлагается сохранить эту структуру.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*, с учетом областной программы «Школьный автобус».

Среднее специальное и высшее образование.

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала района, способствуют увеличению численности населения. Необходимо создание системы профориентации, формирующей заказ на образование, исходя из потребностей района.

Градостроительный СНиП и региональные нормативы градостроительного проектирования не нормируют емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности района, предлагается, при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру района, обеспечивающие сбалансированные потребности экономики района и области, рынков труда в квалифицированных специалистах высшего, среднего и профессионального образования.

Внешкольное образование.

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создавать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

Планируемые к размещению или реконструкции объекты местного значения в области системы образования и дошкольного воспитания

Таблица № 57

| № п/п | Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования | Пристройка к МКДОУ «Краснянский детский сад» | Детский сад общеразвивающего вида | Количество мест - 100 | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Краснянское сельское поселение, с. Красное, ул. Заводская, 119б | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 2. | Развитие образования | Строительство школы в г. Новохопёрске | Общеобразовательная школа | Количество мест - 1101 | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, городское поселение – город Новохопёрск, г. Новохопёрск, ул. Советская, 146 | Установление ЗОУИТ не требуется |

Мероприятия по строительству или реконструкции объектов местного значения в области системы образования и дошкольного воспитания отображены на карте: «Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий», М 1:50000.

### 3.6.2. Предложения территориального планирования по развитию на территории района сети организаций культуры и библиотечного обслуживания

Планируемые к размещению или реконструкции объекты местного значения в области культуры

Таблица 58

| № п/п | Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом культуры | МКУК «Центральский КДЦ» Строительство нового объекта 2028-2029 | Здание | Год постройки 1968, занимаемая площадь 111,06 кв. м. | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Центральское сельское поселение, п. Централь, ул. Советская, дом 26 | Установление ЗОУИТ не требуется |

Мероприятия по строительству или реконструкции объектов местного значения в области культуры отображены на карте: «Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий»,           М 1:50000.

### 3.6.3. Предложения территориального планирования по развитию в муниципальном районе системы здравоохранения

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается, и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения и региональными программами, реализуемыми в области, схема территориального планирования Новохопёрского района в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень обслуживания) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех поселениях, где их нет. Ко второму уровню обслуживания (периодическому) относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

Планируемые к размещению или реконструкции объекты регионального значения в области первичной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях

Таблица № 59

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственные медицинские организации Воронежской области, в том числе фармацевтические организации | Детская поликлиника БУЗ ВО «Новохоперская РБ» (включая ПИР) | Здание | Численность – 150 посещений в 2 смены | Воронежская область, городское поселение – город Новохопёрск, г. Новохопёрск, ул. Клиническая | Установление ЗОУИТ не требуется |

Мероприятия по строительству или реконструкции объектов регионального значения в области первичной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях отображены на карте: «Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий», М 1:50000.

### 3.6.4. Предложения по обеспечению условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта

Планируемые к размещению или реконструкции объекты местного значения в области физической культуры и спорта

Таблица 60

| № п/п | Назначение объекта | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта | «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Елань-Колено Новохопёрского района Воронежской области» | Спортивный комплекс | Спортивный зал размером 27х42 м, Вместимость трибун – 88 человек. Блок тренажерного и малого универсального зала для занятий различными видами спорта размером 11,8х20 м, Административно-бытовой блок, размером 9х54 м, - четыре раздевальных с душевыми и санитарными узлами; - тренерскую; - помещение для оказания первой медицинской помощи; - блок санитарных узлов для зрителей, в том числе санитарный узел для инвалидов с ПОДА; - судейский блок; - административные помещения. | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Коленовское сельское поселение, с. Елань-Колено | Установление ЗОУИТ не требуется |
| 2 | Развитее физической культуры и спорта | «Учебно-тренировочный каток» в рп. Елань-Коленовский | Спортивный комплекс | Одноэтажное здание в виде ангара, включающее ледовую арену, имеющую искусственное ледяное покрытие, и пристройку для размещения вспомогательных, административно-бытовых и технических помещений. Предназначен для круглогодичных учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой (без зрителей) до 44 человек тренирующихся в смену. Единовременная пропускная способность – 30 чел. Общая площадь здания – 3000 м² (уточнить проектом). Строительный объём здания – 29000 м³ (уточнить проектом). | Воронежская область, Новохопёрский муниципальный район, Елань-Коленовское сельское поселение, рп. Елань-Коленовский | Установление ЗОУИТ не требуется |

Мероприятия по строительству или реконструкции объектов регионального значения в области физической культуры и спорта отображены на карте: «Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий», М 1:50000.

3.7. Предложения территориального планирования в муниципальном районе системы предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

Планируемые к размещению или реконструкции объекты регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект пожарной охраны | Административное здание в с. Ярки Новохопёрского района Воронежской области (включая ПИР) | Нежилое здание | Площадь – 455,44 кв. м, 1 этаж | Воронежская область, Ярковское сельское поселение, с. Ярки | Установление ЗОУИТ не требуется |

Мероприятия по строительству или реконструкции объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий отображены на карте: «Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий», М 1:50000.

## 3.8. Предложения по территориальному планированию в части обеспечения территории Новохопёрского муниципального района объектами по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов

Планируемые к размещению и реконструкции объекты регионального значения в области охраны окружающей среды

Таблица 61

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект предназначен для обработки и размещения твердых коммунальных отходов. | Строительство четвертой секции полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса в Новохопёрском муниципальном районе Воронежской области (включая ПИР) | Здание | Общий объем образования ТКО –20 тыс. т/год. | На земельном участке 36:17:7102016:67, расположенном по адресу: Воронежская область, Новохопёрский, муниципальный район, городское поселение город Новохопёрск, г. Новохопёрск, территория квартал 36:17:7102016 | Необходимая санитарно - защитная зона для объекта размещения ТКО 500 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (2 класс опасности) |

Мероприятия по строительству или реконструкции объектов регионального значения в области охраны окружающей среды отображены на карте: «Карта объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения, особо охраняемых природных территорий», М 1:50000.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория (по форме – 22.2 на 01.01.2024) | га | 233397 |
| 1.1 | в том числе: - земли сельскохозяйственного назначения | « | 181149 |
| 1.2 | - земли населенных пунктов | « | 14263 |
| 1.3 | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | « | 3583 |
| 1.4 | - земли лесного фонда | « | 17675 |
| 1.5 | - земли особо охраняемых территорий и объектов | « | 10476 |
| 1.6 | - земли водного фонда | « | 547 |
| 2. | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 34859 |
| 2.2 | Плотность населения | чел/км2 | 15 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс. м2 | 1155,3 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 32,6 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межпоселенческого значения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего | кол-во / мест | 7/952 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы-всего | « | 16/3005 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | кол-во | 1 |
| 4.4 | Больницы-всего | кол-во/коек | 2 /136+20 |
| 4.5 | Поликлиники-всего | Кол-во/посещ. в смену | 2 /360+182 |
| 4.6 | Учреждения культуры и искусства (театры, музеи, выставочные залы и др.)/1000 чел. | мест | 3382 |
| 4.7 | Физкультурно-спортивные сооружения-всего | кол-во | 16 |
| 4.8 | Предприятия торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания | кол-во | 279 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность железнодорожной сети | км | 58 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 588,9 –местн. 409,1 – регион. |